Общество с ограниченной ответственностью

«Национальный земельный фонд»

Экз. №________________

Подготовка проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки муниципального образования

Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Муниципальное образование сельское поселение

Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области

6792-ТП-ПЗ.2

Государственный контракт № 17 от 14.04.2025

Заказчик: министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Омск 2025

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд»

Подготовка проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки муниципального образования

Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Взам.инв.№

6792-ТП-ПЗ.2

Государственный контракт № 17 от 14.04.2025

Подпись и дата

Ген. директор							В.Н. Ярмошик

Инв.№ подл.

Омск 2025

- Оглавление

Оглавление	3

Состав материалов	7

Обозначения и сокращения	8

Введение	10

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	15

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 
МО Чкаловский сельсовет на основе анализа использования территорий  
МО Чкаловский сельсовет, возможных направлений развития этих территорий  и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	17

2.1. Положение МО Чкаловский сельсовет в системе расселения	17

2.2. Природно-климатические условия и ресурсы	21

2.3. Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения	26

2.4. Планировочная организация территории	35

2.4.1. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения	36

2.4.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории	36

2.4.1.1.1. Водоохранная зона	36

2.4.1.1.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	38

2.4.1.1.3. Охранная зона линий и сооружений связи	39

2.4.1.1.4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)	40

2.4.1.1.5. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)	40

2.4.1.1.6. Охранная зона тепловых сетей	41

2.4.1.1.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемых в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	41

2.4.1.1.8. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	44

2.4.1.1.9. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети	44

2.4.1.1.10. Санитарно-защитная зона	45

2.4.1.1.11. Придорожные полосы автомобильных дорог	46

2.4.1.1.12. Приаэродромная территория	47

2.4.1.1.13. Охранная зона железных дорог	49

2.4.1.1.14. Зоны охраны объектов культурного наследия	49

2.4.1.1.15. Защитная зона объектов культурного наследия	50

2.4.1.1.16. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	50

2.4.1.1.17. Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	50

2.4.1.1.18. Зоны затопления и подтопления	50

2.4.1.1.19. Охранная зона гидроэнергетического объекта	51

2.4.1.1.20. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	51

2.4.1.1.21. Зона охраняемого объекта	51

2.4.1.1.22. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов	51

2.4.2. Особо охраняемые природные территории	52

2.4.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	52

2.4.4. Охотничьи угодья	52

2.4.5. Функциональное зонирование территории	54

2.5. Жилищный фонд и жилищное строительство	55

2.6. Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения	59

2.7. Социально-экономическая характеристика и прогноз развития	73

2.8. Зоны отдыха, рекреационного назначения и озеленение территорий	74

2.9. Транспорт	76

2.9.1. Внешний автомобильный транспорт	76

2.9.2. Автомобильный транспорт	76

2.9.3 Улицы и дороги	77

2.9.4 Искусственные дорожные сооружения	89

2.9.5 Объекты дорожного сервиса и хранения автотранспорта	89

2.9.6. Железнодорожный транспорт	90

2.9.7. Воздушный транспорт	90

2.9.8. Речной транспорт	91

2.9.9. Трубопроводный транспорт	91

2.10. Инженерная инфраструктура	91

2.10.1. Водоснабжение	91

2.10.2. Водоотведение	98

2.10.3 Теплоснабжение	99

2.10.4 Газоснабжение	100

2.10.5 Электроснабжение	100

2.10.6 Связь	101

2.11 Инженерная защита и подготовка территории	101

2.12. Санитарная очистка территории	105

2.13. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	113

2.14. Земельный фонд и муниципальное устройство. Предложения по установлению границ населенных пунктов	126

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО Чкаловский сельсовет на комплексное развитие этих территорий	130

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	131

4.1. Планируемое размещение объектов федерального значения	131

4.2. Планируемое размещение объектов регионального значения	132

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО Чкаловский сельсовет объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	133

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	134

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	134

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	139

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	147

6.4. Основные положения плана Гражданской обороны	148

6.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	152

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	157

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	158

9. Технико-экономические показатели Генерального плана МО Чкаловский сельсовет	159

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Исполнителем генерального плана муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области является Общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» 
(г. Омск). В подготовке генерального плана принимали участие следующие сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность сотрудника | Подпись сотрудника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Савьяк Антон Сергеевич | Технический директор |  |
| 2 | Химченко Андрей Николаевич | Руководитель отдела геодезии |  |
| 3 | Казаков Василий Анатольевич | Руководитель отдела гидрометеорологических, геологических и экологических изысканий |  |
| 4 | Яковлев Иван Владимирович | Начальник отдела градостроительного проектирования |  |
| 5 | Видищева Ирина Вадимовна | Архитектор 1 категории |  |
| 6 | Нагайник Катерина Николаевна | Ведущий специалист эколог |  |
| 7 | Бубенко Татьяна Петровна | Специалист отдела землеустройства и кадастра |  |
| 8 | Александрова Наталья Александровна | Ведущий инженер-проектировщик ВК |  |
| 9 | Сухова Мария Александровна | Ведущий проектировщик — градостроитель |  |
| 10 | Буякевич Юлия Андреевна | Ведущий проектировщик — градостроитель |  |
| 11 | Носикова Анастасия Владимировна | Ведущий проектировщик — градостроитель |  |

состав материалов

| № п.п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), М 1:10000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 5 | Карта функциональных зон в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 6 | Карта функциональных зон в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 7 | Обязательное приложение к генеральному плану: сведения о границах населенных пунктов |
| 8 | Материалы по обоснованию в текстовой форме |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 11 | Карта зон с особыми условиями использования территории в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 12 | Карта зон с особыми условиями использования территории в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 13 | Схема инженерной инфраструктуры территории в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 14 | Схема инженерной инфраструктуры территории в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 15 | Схема транспортная в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 16 | Схема транспортная в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 17 | Схема современного использования территории в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 18 | Схема современного использования территории в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |
| 19 | Схема анализа обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (федерального, регионального, местного значения) в отношении территории муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:10000 |
| 20 | Схема анализа обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (федерального, регионального, местного значения) в отношении территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области, М 1:5000 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

АО — акционерное общество;

МО — муниципальное образование;

ПЗЗ — правила землепользования и застройки;

МО Оренбургский муниципальный район — муниципальное образование Оренбургский муниципальный район Оренбургской области;

МО Чкаловский сельсовет — муниципальное образование сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области;

МО Благословенский сельсовет — муниципальное образование сельское поселение Благословенский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области;

МО Нежинский сельсовет — муниципальное образование сельское поселение Нежинский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области;

МО Караванный сельсовет — муниципальное образование сельское поселение Караванный сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области;

МО Пугачевский сельсовет — муниципальное образование сельское поселение Пугачевский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области;

Оренбургское НГКМ — Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение;

ЗОУИТ — зона с особыми условиями использования территории;

МПР Оренбургской области — министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

Приволжский ФО — Приволжский федеральный округ;

Правила № 1460 — постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории»;

н.д. — нет данных;

ГУП — государственное унитарное предприятие;

ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости;

ПДД — Правила дорожного движения;

ТКО — твердые коммунальные отходы;

КГО — крупногабаритные отходы;

ПДК — предельно допустимая концентрация;

АЗС — автомобильная заправочная станция;

АЗГС — автомобильная газовая заправочная станция;

СУГ — сжиженный углеводородный газ;

ДТП — дорожно-транспортное происшествие;

ТВС — тепловизионная система;

ГТС — гидротехническое сооружение;

ГЛПС — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

АХОВ — аварийно химически опасное вещество;

ЧС — чрезвычайная ситуация;

Паспорт ГКМ — паспорт государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;

ИИИ — источники ионизирующего излучения;

СТО — станция технического обслуживания;

ЗСО — зона санитарной охраны;

СЗП — санитарно-защитная полоса;

ГУ МЧС России по Оренбургской области — Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области;

НВОЗ — негативное воздействие на окружающую среду;

МНГП — местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП — региональные нормативы градостроительного проектирования.

Введение

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области (далее — Генеральный план МО Чкаловский сельсовет) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» (г. Омск) в соответствии с государственным контрактом № 17 от 14.04.2025.

Генеральный план МО Чкаловский сельсовет разработан с учетом положений градостроительной документации Российской Федерации, Оренбургской области и Оренбургского муниципального района.

В соответствии с положениями ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план является документом территориального планирования. В интересах населения и государства генеральный план определяет условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельсовета, установление и изменение границ населенных пунктов в составе муниципального образования, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Целью подготовки Генерального плана МО Чкаловский сельсовет является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития на территории 
МО Чкаловский сельсовет инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности.

Для достижения поставленной цели в Генеральном плане МО Чкаловский сельсовет последовательно решены следующие задачи:

приведение содержания Генерального плана МО Чкаловский сельсовет в соответствие со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

уточнение, изменение функционального зонирования территории с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости, существующего землепользования и объектов капитального строительства, а также в части земельных участков, расположенных в 2-х и более функциональных зонах, с учетом планируемых к размещению объектов федерального, регионального и местного значения, предложений органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;

приведение графических материалов Генерального плана МО Чкаловский сельсовет в соответствие требованиям действующего приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

приведение состава и содержания Генерального плана МО Чкаловский сельсовет в соответствие с изменениями положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, Оренбургской области;

корректировка перечня и местоположения планируемых объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом программ, реализуемых за счет средств бюджета и/или предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования с обоснованием размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий сельсовета, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования. Выполнение расчёта перспективной потребности 
МО Чкаловский сельсовет в объектах местного значения;

корректировка перечня и местоположения планируемых объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет;

корректировка границ населенных пунктов, расположенных в границах 
МО Чкаловский сельсовет, с учетом изменения границ в части устранения пересечения земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

Генеральный план МО Чкаловский сельсовет разработан на период до 2046 года с выделением первой очереди 2036 года.

Решения генерального плана основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории сельсовета, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии 
с градостроительными и экологическими требованиями.

Работы по подготовке Генерального плана МО Чкаловский сельсовет выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 12.12.2023 № 582-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и становления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их предоставления»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1220 
«О составе, порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, а также порядке внесения изменений в такую схему»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р 
«О схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р 
«О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

Закон Оренбургской области от 11.07.2007 № 1370/276-IV-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Оренбургской области»;

Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ 
«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

Закон Оренбургской области от 01.12.2022 № 593/221-VII-ОЗ 
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления сельских поселений Оренбургского района Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области и органом государственной власти Оренбургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп 
«О стратегии социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года»;

постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп 
«О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп 
«Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 25.04.2023 № 411-пп 
«Об утверждении положения о реализации органом исполнительной власти Оренбургской области отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, перераспределенных Законом Оренбургской области «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления сельских поселений Оренбургского района Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области и органом государственной власти Оренбургской области»;

приказ министерства цифрового развития и связи Оренбургской области 
от 31.03.2021 № 76-пр «Об утверждении положения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области»;

приказ министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 06.12.2019 № 606 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

решение Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 05.06.2014 № 492 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области»;

решение Совета депутатов муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 24.12.2014 № 169 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»;

Устав муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 25.10.2021 №45;

информационная справка «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в муниципальном образовании Оренбургский муниципальный район в 2024 году».

# 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, 
о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет, представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет

| № п/п | Наименование документа | Наименование планируемого объекта местного значения | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегии |  |  |  |
| 1 | стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| 2 | прогноз социально-экономического развития муниципального образования Оренбургский район на 2025-2027 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 17.09.2024 № 2474-п | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| Государственные программы |  |  |  |
| 3 | государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 18.12.2019 № 940-пп | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| 4 | государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 920-пп | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| 5 | государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| Муниципальные программы |  |  |  |
| 6 | документы (утверждаемой части) муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры Оренбургского района» на 2023-2030 годы», утвержденные постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 21.03.2023 № 423-п | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |
| 7 | документы (утверждаемой части) муниципальной программы (комплексной программы) «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургском районе на 2023–2030 годы», утвержденные постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 21.03.2023 № 404-п | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют | - |

Окончание таблицы 1

| № п/п | Наименование документа |  | Наименование планируемого объекта местного значения |  | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 8 | документы (утверждаемой части) муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие системы образования Оренбургского района» на 2023–2030 годы», утвержденные постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 21.03.2023 № 415-п | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют |  | - |  |
| 9 | документы (утверждаемой части) муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие торговли, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Оренбургской район» на 2023–2030 годы», утвержденные постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 21.03.2023 № 406-п | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения, отсутствуют |  | - |  |
| 10 | программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет на 2016-2020 годы и перспективой до 2040 года, утвержденная постановлением администрации МО Чкаловский сельсовет от 19.07.2016 № 100-п | Реконструкция автомобильных дорог IV и V категории и некатегорийных общей протяженностью 11 км |  | до 2040 |  |
|  |  | Реконструкция главных улиц общей протяженностью 2,9 км |  | до 2040 |  |
|  |  | Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных общей протяженностью 15 км |  | до 2040 |  |
|  |  | Строительство основных улиц общей протяженностью 4,5 км |  | до 2040 |  |
|  |  | Строительство улиц в жилой застройке второстепенных общей протяженностью 9 км |  | до 2040 |  |
| 11 | муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет на 2017-2031 годы», утвержденная решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 64 | Строительство спортивного летнего стадиона |  | 2017-2021 |  |
|  |  | Строительство ФОК |  | 2022-2026 |  |
|  |  | Строительство детского сада в районе ул. Производственный квартал |  | 2027-2031 |  |
| 12 | муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории МО Чкаловский сельсовет на 2023-2030 годы», утвержденная постановлением администрации МО Чкаловский от 26.07.2023 № 84-п | Обустройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения, расположенных по адресу: ул. Центральная, 1, ул. Лесная, 1, ул. Гагарина, 11 |  | 2023-2030 |  |
|  |  | Восстановление работоспособности скважин № 1, 2, 3 |  | 2023-2030 |  |
| 13 | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет на 2017-2031 годы, утвержденная решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 65 | Реконструкция водозабора |  | 2017-2031 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений |  | 2017-2031 |  |
|  |  | Модернизация водоводов уличной водопроводной сети |  | 2017-2031 |  |
| 14 | муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Чкаловский сельсовет на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации МО Чкаловский сельсовет от 26.01.2021 № 5-п | Обустройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения, расположенных по адресу: ул. Центральная, д. 1, ул. Лесная, д. 1, ул. Гагарина, д. 11 |  | 2021-2023 |  |  |
| Инвестиционные программы |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет, отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Концепции |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет, отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Мастер-планы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет, отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Иные документы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятия, предусматривающие размещение, реконструкцию, ликвидацию объектов местного значения на территории МО Чкаловский сельсовет, отсутствуют |  |  |  |  |  |

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО Чкаловский сельсовет на основе анализа использования территорий 
МО Чкаловский сельсовет, возможных направлений развития этих территорий 
и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

2.1. Положение МО Чкаловский сельсовет в системе расселения

МО Чкаловский сельсовет образовано в составе Оренбургского муниципального района Оренбургской области Законом Оренбургской области от 24.09.2004 № 1472/246-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» и наделено статусом сельского поселения.

Сведения о границе МО Чкаловский сельсовет внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:21-3.2.

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 14.02.2020 № 52-пп «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов Оренбургской области, относящихся к сельской территории (сельской местности), и перечня сельских агломераций Оренбургской области» в состав МО Чкаловский сельсовет входят два населенных пункта: 
п. Чкалов (административный центр) и п. Благословенское Лесничество.

Территория МО Чкаловский сельсовет граничит:

на севере, северо-западе и юге — МО Благословенский сельсовет;

на севере — МО Нежинский сельсовет;

на северо-востоке и юго-западе — МО «город Оренбург»;

на юго-востоке — МО Караванный сельсовет;

на юге — МО Пугачевский сельсовет.

Схема расположения территорий муниципальных образований, имеющих смежную границу с МО Чкаловский сельсовет, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема расположения территорий муниципальных образований, имеющих смежную границу с МО Чкаловский сельсовет

В Оренбургской области в большей степени ведется работа по развитию агломерации. Оренбургская агломерация направлена на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

МО Чкаловский сельсовет — это самостоятельная административно-территориальная единица, входящая в систему муниципальных образований Оренбургской области и расположенная вблизи города Оренбурга.

Агломерация — это группа населенных пунктов, объединённых тесными экономическими, социальными связями и транспортной доступностью.

В режиме агломерации МО Чкаловский сельсовет будет рассматриваться как часть единого урбанизированного пространства, интегрированного с другими населенными пунктами Оренбургского муниципального района и с МО «город Оренбург». Это предполагает координацию развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также взаимодействие на уровне управления для повышения качества жизни.

Из всех смежных муниципальных образований транспортное сообщение организовано только с МО Благословенский сельсовет и с МО «город Оренбург» посредством автомобильной дороги общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка. Это способствует регулярному контакту и сотрудничеству на местном уровне, а также совместном использовании инфраструктуры и социально-экономическом взаимодействии жителей.

Воздушное сообщение осуществляется через АО «Аэропорт Оренбург». Аэропорт расположен на территории МО Нежинский сельсовет на удалении 38 км по автомобильным дорогам.

В границах МО Чкаловский сельсовет объекты железнодорожного транспорта также отсутствуют. Железнодорожное сообщение осуществляется через Железнодорожную станцию Оренбург (структурное подразделение Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги»), расположенную в границах МО «город Оренбург» по адресу: г. Оренбург, Привокзальная площадь, 1.

Судоходные реки на территории Оренбургской области отсутствуют, ввиду чего водное сообщение в регионе не осуществляется.

Для того чтобы улучшить транспортную связь в сельсовете в рамках агломерации, можно рассмотреть несколько ключевых подходов:

1) развитие общественного транспорта: организовать регулярные автобусные маршруты между МО Чкаловский сельсовет и соседними населенными пунктами, обеспечить удобные стыковки и расписание;

2) улучшение дорожной инфраструктуры: ремонт и расширение дорог, создание новых маршрутов для уменьшения времени в пути;

3) развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры для коротких поездок внутри сельсовета и соседних территорий;

4) организация совместных транспортных проектов с соседними муниципальными образованиями для координации и финансирования.

Эти методы помогут сделать транспорт более удобным и доступным для жителей сельсовета и улучшат интеграцию в агломерации.

Развитие агломерации открывает новые возможности для МО Чкаловский сельсовет в плане привлечения инвестиций и развития бизнеса. Благодаря улучшению транспортной доступности и интеграции с городом Оренбургом, предприниматели получают более широкий рынок сбыта и доступ к квалифицированной рабочей силе. Это может способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению доходов населения.

Социальная инфраструктура сельсовета также может значительно улучшиться в рамках агломерации. Совместное планирование и финансирование объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта позволит обеспечить жителям более качественные услуги. Так, например, в рамках Генерального плана МО Чкаловский сельсовет предусматривается строительство детской школы искусств, мощность которой учитывает возможную дополнительную нагрузку населения внешних муниципальных образований.

Важным аспектом развития агломерации является экологическая устойчивость. Необходимо разрабатывать и реализовывать совместные проекты по охране окружающей среды, утилизации отходов и рациональному использованию природных ресурсов. Это позволит сохранить уникальную природу Оренбургского муниципального района и обеспечить благоприятную среду для жизни будущих поколений.

Реализация потенциала МО Чкаловский сельсовет в рамках агломерации требует активного участия всех заинтересованных сторон: органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и жителей. Только совместными усилиями можно создать комфортную и процветающую среду для жизни и работы, которая будет соответствовать современным требованиям и отвечать потребностям людей.

Рисунок 2 — Положение МО Чкаловский сельсовет в структуре Оренбургской агломерации

2.2. Природно-климатические условия и ресурсы

Климат

По климатическому районированию (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2025 № 470/пр «Об утверждении СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология») МО Чкаловский сельсовет относится к III-В климатическому району.

Климатические условия МО Чкаловский сельсовет характеризуются резко континентальным климатом. Особенностью зимы является циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые.

В весенний период характерной чертой циркуляции являются меридиональные переносы воздуха. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, вызывающие быстрое повышение средних суточных температур, просыхание и прогревание почвы, с другой стороны — арктические вторжения, обусловливающие весенние возвраты холодов и задержку в ходе весны. Весенний период обычно непродолжителен. Заканчивается весна обычно в третьей декаде мая. Однако, в первой половине июня бывают периоды похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Характерной особенностью весны является быстрый подъем среднесуточных температур воздуха.

С переходом температуры воздуха через 10-12° устанавливается летний тип погоды. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс в антициклонах. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. Поэтому летом преобладает жаркая сухая погода.

С наступлением осени (конец сентября — начало октября) температура воздуха понижается. Осенний период заканчивается с переходом температуры через 0° и появлением снежного покрова.

Средняя температура воздуха самого холодного месяца: -36°С, наиболее теплого месяца: + 29,8°С.

В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со скоростью ≥15 м/сек наблюдаются в среднем 19 дней, преобладают они в холодный период.

Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать штормовых значений (≥ 40 м/сек). Наиболее часто штормы наблюдаются в зимний и осенний периоды.

В районе сельсовета наблюдаются суховеи, при этом характерны очень высокие температуры воздуха, низкая относительная влажность, уменьшенная облачность. Скорости ветра при суховеях незначительны. Наиболее часто и более интенсивные суховеи наблюдаются в июле и августе.

Годовой ход осадков имеет минимум в феврале-марте, максимум в июле. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как максимум, так и минимум, могут быть отодвинуты на другие месяцы, и месячное количество осадков может незначительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Интенсивность месячных сумм осадков за теплый период из года в год довольно велика. Основная сумма осадков выпадает в теплый период (IV — X) года и составляет 
222 мм. В холодный период (XI — III) выпадает 136 мм осадков.

Территория МО Чкаловский сельсовет относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем в начале ноября. Число дней со снежным покровом составляет около 140.

Облачность является одним из основных метеорологических компонентов.

Характер облачности и ее количество в холодное и теплое время года значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных с ним приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с малой вертикальной мощностью.

В теплое время года с развитием процессов конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по общей и нижней облачности наиболее пасмурным месяцем в сельсовете является декабрь.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2,1 м.

Рельеф

Рельеф местности представляет собой пологоволнистую равнину с общим уклоном на северо-восток.

На большей части территории МО Чкаловский сельсовет углы наклона рельефа не превышают 1°. В уступах террас, оврагах и балках углы наклона рельефа составляют от 4° до 6°.

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие отложения перми и триаса, а также комплекс отложений четвертичного возраста.

Водораздельные плато сложены отложениями верхнетерригенной формации верхней перми татарского яруса. Представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами.

Незначительные участки заняты отложениями верхней перми казанского яруса, представлены песчаниками, известняками, доломитами, гипсами.

Подземные воды вскрыты на глубине 10-20 м и более, в логах 0,5-10 м. Воды безнапорные, иногда с повышенной сульфатной агрессивностью.

Внеледниковая формация поверхностных отложений представлена аллювиальными и делювиальными отложениями четвертичного возраста.

Аллювиальный комплекс представлен песками, галечниками, суглинками, глинами, супесями, слагающими пойму и надпойменные террасы рек. Общая мощность комплекса 
30-40 м. Подземные воды в пойме и на первой надпойменной террасе вскрыты на глубине 
0-5 м.

Делювиальный комплекс представлен супесями и песками с прослоями и линзами суглинков и глин. Мощность 0-50 м, глубина залегания грунтовых вод до 10 м.

Гидрография и гидрология

В гидрогеологическом отношении территория представляет собой Правобережную часть бассейна р. Урал Предуральского краевого прогиба Юго-Восточного склона Русской платформы Прикаспийского артезианского бассейна.

В районе слияния двух рек — Урал и Бердянка — расположились населенные пункты муниципального образования. Основное питание рек — талые воды.

Водоснабжение района решается за счет подземных вод. Основной водоносный комплекс района приурочен к отложениям Казанского яруса. Водовмещающими породами являются песчаники, трещиноватые известняки, доломиты, мергели. Мощность водосодержащих пород 7,5-43 м, глубина залегания 10-128 м.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» (далее — ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу») в границах МО Чкаловский сельсовет расположены месторождения и проявления полезных ископаемых: Оренбургское НГКМ, Джуан-Тюбинское проявление поваренной соли, песчаное месторождение гравийно-песчаного материала.

Оренбургское НГКМ административно расположено в пределах Оренбургского, Илекского и Переволоцкого муниципальных районов Оренбургской области, учтено 
в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых (паспорт ГКМ Д-4).

Оренбургское НГКМ открыто в 1966 году, нефтяная оторочка в отложениях артинского яруса на Восточном участке открыта в 1982 году, введено в промышленную разработку в 1974 году, добыча УВС на Восточном участке, принадлежащем ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществляется с 1978 года, участок, принадлежащий ООО «Газпромнефть-Оренбург» введен в разработку в 1994 году. Действующим проектным технологическим документом 
(далее — ПТД) является «Дополнение к технологическому проекту разработки Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения Оренбургской области», утвержденный протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 27.12.2021 № 8489. В техническом отношении месторождение приурочено к крупной тектоно-седиментационной структуре субширотного простирания — Оренбургскому валу, расположенному в наиболее возвышенной северной части Соль-Илецкого свода в зоне сочленения трех крупных тектонических элементов — Волго-Уральской антеклизы, Прикаспийской впадины и Предуральского краевого прогиба.

Месторождение представляет собой пластовый многозалежный массив. По разрезу от нижнепермских до девонско-среднекаменноугольных отложений включительно выделено и изучено более 30 продуктивных пластов, залегающих на глубинах от 1284 м в Филипповской залежи до 3500 м в девонских терригенных пластах.

Нефтегазоносность месторождения установлена в кунгурско-артинско-сакмарских отложениях (пласты Р4+5+6, Р5, Р6), сакмарско-ассельском ярусе (пласт Р7), московском ярусе (группа пластов А1-1-А3-3) и башкирском ярусе (пласты А4-1, А4). Всего на Восточном участке Оренбургского НГКМ выявлена 21 продуктивная залежь, в том числе 7 залежей нефтегазоконденсатных и 14 залежей газоконденсатных. Основные запасы УВС месторождения приурочены к залежам пластов Р4+5+6. По величине начальных извлекаемых запасов УВС месторождение относится к уникальным, по сложности геологического строения — к очень сложным.

В соответствии со ст. 2.1 закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», Оренбургское НГКМ с 2006 года относится к участкам недр федерального значения.

Джуан-Тюбинское проявление поваренной соли (паспорт ГКМ Г-2-40) расположено в границах п. Чкалов. Каменная соль образует шток длиной 1700-2000 м, шириной 400-500 м. Бока штока под крутыми углами уходят на глубину. В кровле штока под акчагыльскими и уфимскими отложениями залегает гипс и ангидрит гипсовой шляпы. Мощность до 130 м, глубина залегания по кровле 25-100 м. Во вмещающих соляной шток боковых породах полигалоидной толщи на глубине 559 м и 600 м вскрыт слой калийных солей — полигалито-галита с содержанием полигалита в руде 28-33%. Мощность прослоя 1,15-2,16 м. Вследствие низкого качества полигалитовой руды и незначительной мощности прослоя запасы полигалита не подсчитаны. С полигалит-галитовым комплексом кунгурской сульфатно-галогенной формации связана повышенная бороносность в виде тонкораспылённой примеси борсодержащих минералов в ангидритовых прослоях. Запасы поваренной соли по категории С2 составляют 61,86 млн.т., прогнозные запасы составляют 457,82 млн.т. Запасы не утверждались, государственным балансом не учитываются.

Песчаное месторождение гравийно-песчаного материала (паспорт ГКМ Б-578) расположено в 1,5 км к западу от п. Самородово. На месторождение имеется лицензия 
ОРБ 05253 ТЭ, выданная ООО «Стимул».

Мощность водоносного горизонта в пределах месторождения — 9,5 м, глубина залегания уровня грунтовых вод — 3,0 м.

В геологическом строении района месторождения принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем.

Песчаное месторождение ПГС генетически относится к озерно-аллювиальной аккумулятивной равнине четвертичного возраста, находятся в высокой пойме р. Урал.

В естественном залегании полезная толща имеет рыхлое сложение мощностью 
от 6,0 до 15,0 м, в среднем 10,4 м.

Средняя мощность пород вскрыши для запасов C1 составляет 2,69 м, полезной толщи 10,16 м, коэффициент вскрыши — 0,26. Для запасов категории С2 — средняя мощность вскрыши 2,7 м, полезной толщи — 10,57 м, коэффициент вскрыши — 0,26.

По сложности геологического строения месторождение относится ко 2-ой группе в связи с изменчивой мощностью полезной толщи, колебаниями содержаний пылевидных, глинистых частиц и фракционированного состава песка и гравия.

Запасы ПГС месторождения Песчаное утверждены распоряжением МПР Оренбургской области от 16.07.2014 № 1837-р по категории С1 в количестве 1794,0 тыс. куб.м и категории С2 в количестве 1657,0 тыс. куб.м.

В границах МО Чкаловский сельсовет расположены следующие лицензионные участки:

лицензия ОРБ 02983 НЭ (участок недр Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения), выданная для геологического изучения (поиски и оценка) месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых. Владелец лицензии ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

лицензия ОРБ 02975 ВР (участок недр Восточный участок ОНГКМ), выданная для геологического изучения и добычи подземных вод для водоснабжения бурения нефтяных и газовых скважин и ППД на Восточном участке ОНГКМ. Владелец лицензии ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

лицензия ОРБ 05253 ТЭ (месторождение Песчаное), выданная для разведки и добычи песчано-гравийного материала на месторождении Песчаное. Владелец лицензии ООО «Стимул»;

лицензия ОРБ 05673 ВР (водозабор п. Бердянка), выданная для геологического изучения (поиски и оценка), добычи подземных вод для технологического водоснабжения объектов промышленности. Владелец лицензии ИП КФХ Манасуева С.В.

Почвы

Почвенный покров территории МО Чкаловский сельсовет сформировался под воздействием зональных (климат, растительность, живые организмы и др.) и интразональных (строение и состав почвообразующих и подстилающих пород, рельеф, подземные воды) факторов почвообразования.

Географическое распределение почв подчиняется общим законам широтной зональности. Степная зона, в пределах которой расположено МО Чкаловский сельсовет, характеризуется развитием черноземов сегрегационных и текстурно-карбонатных. Основу почвенного покрова пойм рек и приозерных понижений слагают аллювиальные темногумусовые почвы.

Рисунок 3 — Почвы МО Чкаловский сельсовет

Большие базисы эрозии обеспечивают различную мощность рыхлых отложений и развитие эрозионных процессов. Поэтому в пределах муниципального образования высока доля эродированных почв. Различия в мощности рыхлого чехла определили развитие темногумусовых почв.

Наибольшую площадь на территории муниципального образования занимают черноземы. Они обладают благоприятными агрохимическими и физическими свойствами, в первую очередь вследствие большого содержания гумуса. В черноземах сегрегационных содержание гумуса составляет до 5-7%, в текстурно-карбонатных — до 3-5%. Особенностью современного состояния черноземов является значительная трансформация их свойств, связанная с практически полной распашкой. На пашне вследствие снижения поступающей органической массы наблюдается отрицательный баланс гумуса, из-за постоянных рыхлений и недостатка органики распыляется и трансформируется почвенная структура, частый проезд сельскохозяйственной техники вызывает уплотнение и формирование глыб, а уничтожение древесины и степного войлока благоприятствует развитию эрозии. Важнейшими мероприятиями на таких почвах являются накопление влаги, борьба с водной и ветровой эрозией, проведение комплекса мелиоративных работ, направленных на сохранение и повышение плодородия почв.

Растительность

Основу древостоя пойменных лесов Урала составляют дуб и тополь. Дубравные леса расположены на верхнем уровне поймы Урала, приподнятом над урезом реки на 4—6 м. По преобладающему травяному покрову пойменные дубравы Урала подразделяются на ежевиковые и ландышевые.

Для ландышевых дубрав характерен очень устойчивый комплекс сопутствующих дубу древесных и кустарниковых пород и лесного широкотравья. В пойме Урала вместе с дубом прекрасно растут липа, вяз гладкий, смородина черная, боярышник кроваво-красный. В густом кустарниковом ярусе чаще других встречаются рябина, калина, черемуха, крушина ломкая, жостер слабительный, терн колючий. Деревья нередко переплетены гирляндами хмеля.

Фон травяного покрова пойменных ландышевых дубрав образуют типичные дубравные растения: ландыш майский, будра плющевидная, ежевика сизая, василистник малый, валериана лекарственная, фиалка удивительная. Для опушек дубрав характерны самые высокие травянистые растения края: двух-, трехметровые дягиль лекарственный и борщевик сибирский. Для дубрав поймы Урала характерен кирказон обыкновенный.

Не менее чем дубравы для поймы Урала характерны тополевники, которые образованы тополем черным и тополем белым.

Естественная облесенность территории на междуречьях и придолинных равнинах практически отсутствует. На нераспаханных участках основным типом растительности являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи на среднемощных южных черноземах с преобладанием ковыля лессинга, ковыля красивейшего, тырсы, типчака, тонконога. Из разнотравья обычны различные виды астрагалов.

Животный мир

Насекомоядные млекопитающие представлены обыкновенным и ушастым ежом, обыкновенной и малой бурозубкой. Из летучих мышей отмечены ушан, рыжая вечерница, двухцветный кожанок. Наиболее многочисленную группу млекопитающих составляют грызуны: рыжеватый и малый суслик, степной хорь, серый хомячок, хомячок Эверсмана, обыкновенный хомяк, обыкновенная и темная полевка, степная пеструшка, степная мышовка, большой тушканчик, лесная и полевая мышь. По рекам и ручьям обитает водяная полевка, бобр, выхухоль.

Зайцеобразные представлены степной пищухой и зайцем-русаком. Из хищных млекопитающих обитают обыкновенная лисица, корсак, лесная куница, степной хорек.

Из птиц обитают полевой жаворонок, обыкновенная каменка, беркут, сапсан, степная пустельга, дрофа, малый лебедь, скопа, степной лунь, варакушка, горлица, большой пестрый дятел, серая куропатка и перепел, стрепет, чибис, золотистая щурка, удод, кукушка, козодой. Здесь гнездятся филин, ласточка-береговушка, розовый скворец, каменный воробей. На Урале и пойменных озерах обитают утки.

Из амфибий обычны краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка. Встречается болотная черепаха.

В Урале и пойменных озерах обитают более 40 видов рыб, среди них: жерех, лещ, судак, сазан, линь, подуст, сом, щука, окунь, налим, голавль, язь, карась, красноперка, окунь.

2.3. Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения

Динамика численности населения

Согласно открытым данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (далее — Оренбургстат), численность постоянного населения, проживающего на территории МО Чкаловский сельсовет, по состоянию на 01.01.2025 составила 2794 человека. Основная доля численности населения приходится на п. Чкалов — административный центр МО Чкаловский сельсовет.

Анализ существующей демографической ситуации и сложившихся темпов прироста (убыли) населения выполнен с учетом тенденций динамики численности населения 
МО Чкаловский сельсовет с применением статистического метода. Прирост (убыль) населения установлены по фактическим данным за ряд прошлых лет, а именно, в период 
с 01.01.2016 по 01.01.2025 (таблица 2).

Таблица 2 — Динамика численности населения МО Чкаловский сельсовет

| Показатель | на 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| численность населения, чел. | 2166 | 2199 | 2209 | 2217 | 2216 | 2211 | 2254 | 2694 | 2738 | 2794 |
| прирост (убыль), чел. | - | 33 | 10 | 8 | -1 | -5 | 43 | 440 | 44 | 56 |
| прирост (убыль) % | - | 1,52 | 0,45 | 0,36 | -0,05 | -0,23 | 1,94 | 19,52 | 1,63 | 2,05 |

В целом при анализе динамики численности населения за последние 10 лет наблюдается стабильная демографическая ситуация с постепенным увеличением численности. Так, за рассматриваемый период численность населения возросла на 628 человек, что составляет 30% от численности населения на начало 2016 года. Среднегодовой прирост населения составил 63 человека в год или 2,9% в год.

При анализе динамики численности населения важную роль играет наличие ощутимых количественных колебаний, их причины и специфика возникновения. Зачастую резкие изменения численности населения носят единичный характер, искажающий восприятие сложившейся динамики, и вносят значительную погрешность при дальнейшем расчете демографического прогноза. В свою очередь, продолжительные и систематизированные во времени колебания численности населения позволяют более точно оценивать сложившиеся демографические тенденции и прогнозировать изменение численности на перспективу. Анализ колебаний (как единичных, так и устойчивых во времени) позволяет выявить ключевые причины их возникновения и характер воздействия на динамику, а также разработать эффективные меры по регулированию численности населения, прогнозировать потребности в различных сферах инфраструктуры и определить ключевые направления развития муниципального образования.

В динамике численности населения МО Чкаловский сельсовет за последние 10 лет отдельно стоит выделить показатель на начало 2023 года, когда зафиксирован резкий прирост численности населения на 440 человек или 19,5% относительно предыдущего отчетного года, что превышает средний темп прироста численности по сельсовету в 23 раза. Это связано с проведением Всероссийской переписи населения, которая позволила уточнить многолетние данные Оренбургстата. Такое ощутимое количественное колебание численности населения вносит значительную погрешность в оценку демографического потенциала территории. В связи с чем в дальнейшем анализе, а также при расчете демографического прогноза, темп прироста по состоянию на 01.01.2023 не учитывается.

Более наглядно динамика численности населения с отображением ощутимых количественных колебаний представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 — График. Динамика численности населения МО Чкаловский сельсовет 
в период с 01.01.2016 по 01.01.2025, человек

Естественное движение населения

При оценке естественного движения населения необходим анализ половозрастной структуры по возможности участия населения в воспроизводстве. Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2024 (данные администрации МО Чкаловский сельсовет) характеризуется высокой долей населения фертильного возраста (57,4%), доля детей в возрасте до 14 лет приблизительно равна доле возрастной группы 50+ лет: 24,6% и 18,0% соответственно. Сложившийся половозрастной состав населения позволяет отнести данную структуру к стационарному типу воспроизводства. Данный тип представляет собой «неподвижную» демографическую систему, в которой рождаемость и смертность — относительно равнозначные показатели. В будущем возможны незначительные колебания показателя численности населения в рамках естественного воспроизводства, но существенных изменений не предвидится, если не предпринимать своевременных мер по увеличению рождаемости и естественного прироста.

На территории муниципального образования в оценке за период 2016-2023 годов прослеживается крайне низкий показатель естественного прироста населения — 10 человек. Средний коэффициент естественного прироста населения в оценке за 8 лет положительный и равен 0,8%, т.е. на каждую тысячу человек в среднем численность населения увеличивается на 0,8 человека в год.

Сведения о естественном движении численности населения по данным Оренбургстата приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Естественное движение численности населения

| Наименование показателя | на 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| число родившихся (без мертворожденных), чел | 29 | 37 | 30 | 28 | 28 | 31 | 17 | 20 | - | - | 220 |
| число умерших, чел | 26 | 12 | 22 | 27 | 33 | 40 | 26 | 24 | - | - | 210 |
| естественный прирост (убыль)населения, чел. | 3 | 25 | 8 | 1 | -5 | -9 | -9 | -4 | - | - | 10 |
| общий коэффициент рождаемости, % | 13,3 | 16,8 | 13,6 | 12,6 | 12,6 | 13,9 | 6,3 | 7,4 | - | - | 12,1 |
| общий коэффициент смертности, % | 11,9 | 5,4 | 9,9 | 12,2 | 14,9 | 17,9 | 9,7 | 8,8 | - | - | 11,3 |
| коэффициент естественного прироста (убыли) населения, % | 1,4 | 11,4 | 3,7 | 0,4 | -2,3 | -4 | -3,4 | -1,4 | - | - | 0,8 |

Характер смертности на территории сельсовета определяется необратимым процессом демографического старения населения (увеличением доли населения в возрасте 50+ лет в общей численности населения), стационарной структурой воспроизводства, а также увеличением смертности в период пандемии COVID-19.

При оценке смертности необходимо учитывать среднюю продолжительность жизни населения. Ввиду отсутствия данных о средней продолжительности жизни населения на территории МО Чкаловский сельсовет, Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет приняты общеобластные показатели согласно открытым данным Оренбургстата. В целом за период 2016-2023 годов ожидаемая продолжительность жизни при рождении в регионе возросла незначительно — на 0,7 лет — и составила 71,1 лет. В период 2020-2023 годов снижение продолжительности жизни предположительно связано с пандемией COVID-19. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по Оренбургской области представлена в таблице 4.

Таблица 4 — Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по Оренбургской области за период 2016-2023 годы, число лет

| Годы | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 70,4 | 64,8 | 76,0 |
| 2017 | 70,7 | 65,4 | 76,1 |
| 2018 | 71,2 | 65,7 | 76,7 |
| 2019 | 71,8 | 66,4 | 77,1 |
| 2020 | 69,5 | 64,5 | 74,5 |
| 2021 | 68,0 | 63,7 | 72,2 |
| 2022 | 71,2 | 65,6 | 77,0 |
| 2023 | 71,1 | 65,1 | 77,3 |

Как видно, из таблицы 4, ожидаемая продолжительность жизни мужского населения значительно ниже, чем женского. По состоянию на 2023 год разница составляла 12,2 лет или 18,7%. Данная тенденция характерна для всех регионов Российской Федерации.

При анализе рождаемости в рамках естественного движения населения одним из наиболее значимых показателей является суммарный коэффициент рождаемости, определяющий среднее число детей, рожденных одной женщиной в течение жизни. Ввиду отсутствия статистических данных, необходимых для расчета суммарного коэффициента рождаемости непосредственно в отношении территории МО Чкаловский сельсовет, был рассмотрен общеобластной показатель. Согласно «Статистическому ежегоднику Оренбургской области. 2024» в сельской местности региона суммарный коэффициент рождаемости составил 1,36 рождения на одну женщину, что является ниже уровня, необходимого для простого численного замещения поколений родителей их детьми (норма 2,14-2,15 рождения на одну женщину). На территории МО Чкаловский сельсовет доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей численности населения составляет 23,4%.

Таким образом, характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), что обуславливается не только низким суммарным коэффициентом рождаемости, но и сложившейся структурой домохозяйств.

При проведении Всероссийской переписи населения единицей учета было домохозяйство. В отличии от семьи, домохозяйство может включать не родственников и состоять из одного человека. Согласно «Статистическому ежегоднику Оренбургской области. 2024» средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) по региону составил 2,2 человека. В целом по области невысокий средний размер домохозяйства обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, которые составляют более половины всех частных домохозяйств Оренбургской области 
(66,4%). Доля домохозяйств, состоящих из 3 человек, — 16,1%, из 4 человек — 11,6%, из 5 человек — 4,1%, из и более человек — 1,8%.

Миграция

Основное влияние на демографическую ситуацию в муниципальном образовании оказывает миграционный прирост населения. В оценке за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 миграционный прирост населения положительный — 148 человек (таблица 5).

Таблица 5 — Анализ миграции населения

| Показатели | На 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| число прибывших всего | 114 | 55 | 59 | 60 | 40 | 100 | 79 | 83 | н.д. | н.д. | 590 |
| по территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах России | 102 | 49 | 52 | 49 | 36 | 91 | 74 | 78 | н.д. | н.д. | 531 |
| внутрирегиональная | 84 | 36 | 43 | 30 | 23 | 79 | 63 | 65 | н.д. | н.д. | 423 |
| межрегиональная | 18 | 13 | 9 | 19 | 13 | 12 | 11 | 13 | н.д. | н.д. | 108 |
| международная | 12 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | н.д. | н.д. | 59 |
| со странами СНГ | 12 | 6 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | н.д. | н.д. | 58 |
| с другими зарубежными странами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н.д. | н.д. | 1 |
| внешняя (для региона) миграция | 30 | 19 | 16 | 30 | 17 | 21 | 16 | 18 | н.д. | н.д. | 167 |
| по полу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщины | 59 | 30 | 26 | 27 | 23 | 55 | 45 | 47 | н.д. | н.д. | 312 |
| мужчины | 55 | 25 | 33 | 33 | 17 | 45 | 34 | 36 | н.д. | н.д. | 278 |
| по возрасту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 лет | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | н.д. | н.д. | 57 |
| 5-9 лет | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | н.д. | н.д. | 53 |
| 10-14 лет | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | н.д. | н.д. | 48 |
| 15-19 лет | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | н.д. | н.д. | 41 |
| 20-24 лет | 14 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | н.д. | н.д. | 57 |
| 25-29 лет | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | н.д. | н.д. | 49 |
| 30-34 лет | 16 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | н.д. | н.д. | 75 |
| 35-39 лет | 12 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | н.д. | н.д. | 51 |
| 40-44 лет | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | н.д. | н.д. | 42 |
| 45-49 лет | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | н.д. | н.д. | 28 |
| 50-54 лет | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | н.д. | н.д. | 26 |
| 55-59 лет | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | н.д. | н.д. | 28 |
| 60-64 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | н.д. | н.д. | 11 |
| 65-69 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | н.д. | н.д. | 9 |
| 70-74 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 |
| 75+ лет | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | н.д. | н.д. | 14 |
| по трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 30 | 11 | 13 | 18 | 12 | 34 | 20 | 27 | н.д. | н.д. | 165 |
| трудоспособного возраста | 76 | 41 | 40 | 41 | 24 | 58 | 49 | 54 | н.д. | н.д. | 383 |
| старше трудоспособного возраста | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | н.д. | н.д. | 42 |
| по фертильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дети (0-14 лет) | 30 | 10 | 13 | 18 | 12 | 31 | 19 | 25 | н.д. | н.д. | 158 |
| население фертильного возраста (15-49 лет) | 70 | 38 | 36 | 38 | 21 | 52 | 40 | 48 | н.д. | н.д. | 343 |
| население пожилого возраста (50+ лет) | 14 | 7 | 10 | 4 | 7 | 17 | 20 | 10 | н.д. | н.д. | 89 |

Продолжение таблицы 5

| Показатели | На 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| число выбывших всего | 84 | 70 | 59 | 62 | 40 | 48 | 44 | 35 | н.д. | н.д. | 442 |
| по территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах России | 84 | 70 | 59 | 56 | 36 | 48 | 37 | 35 | н.д. | н.д. | 425 |
| внутрирегиональная | 53 | 49 | 32 | 37 | 29 | 34 | 22 | 27 | н.д. | н.д. | 283 |
| межрегиональная | 31 | 21 | 27 | 19 | 7 | 14 | 15 | 8 | н.д. | н.д. | 142 |
| международная | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | н.д. | н.д. | 17 |
| со странами СНГ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | н.д. | н.д. | 17 |
| внешняя (для региона) миграция | 31 | 21 | 27 | 25 | 11 | 14 | 22 | 8 | н.д. | н.д. | 159 |
| по полу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщины | 50 | 40 | 28 | 33 | 20 | 30 | 19 | 17 | н.д. | н.д. | 235 |
| мужчины | 34 | 30 | 31 | 29 | 20 | 18 | 25 | 18 | н.д. | н.д. | 205 |
| по возрасту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 лет | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | н.д. | н.д. | 39 |
| 5-9 лет | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | н.д. | н.д. | 39 |
| 10-14 лет | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | н.д. | н.д. | 25 |
| 15-19 лет | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | н.д. | н.д. | 36 |
| 20-24 лет | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | н.д. | н.д. | 38 |
| 25-29 лет | 13 | 11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | н.д. | н.д. | 61 |
| 30-34 лет | 17 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | н.д. | н.д. | 57 |
| 35-39 лет | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | н.д. | н.д. | 37 |
| 40-44 лет | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | н.д. | н.д. | 28 |
| 45-49 лет | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | н.д. | н.д. | 21 |
| 50-54 лет | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | н.д. | н.д. | 16 |
| 55-59 лет | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | н.д. | н.д. | 13 |
| 60-64 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | н.д. | н.д. | 7 |
| 65-69 лет | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7 |
| 70-74 лет | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | н.д. | н.д. | 6 |
| 75+ лет | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | н.д. | н.д. | 12 |
| По трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 21 | 18 | 13 | 13 | 10 | 15 | 7 | 9 | н.д. | н.д. | 106 |
| трудоспособного возраста | 57 | 48 | 45 | 40 | 28 | 28 | 34 | 21 | н.д. | н.д. | 301 |
| старше трудоспособного возраста | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | н.д. | н.д. | 35 |
| По фертильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дети (0-14 лет) | 20 | 18 | 12 | 13 | 10 | 15 | 7 | 8 | н.д. | н.д. | 103 |
| население фертильного возраста (15-49 лет) | 54 | 43 | 44 | 39 | 27 | 24 | 28 | 19 | н.д. | н.д. | 278 |
| население пожилого возраста (50+ лет) | 10 | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | н.д. | н.д. | 61 |
| миграционный прирост | 30 | -15 | 0 | -2 | 0 | 52 | 35 | 48 | н.д. | н.д. | 148 |
| по территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах России | 18 | -21 | -7 | -7 | 0 | 43 | 37 | 43 | н.д. | н.д. | 106 |
| внутрирегиональная | 31 | -13 | 11 | -7 | -6 | 45 | 41 | 38 | н.д. | н.д. | 140 |
| межрегиональная | -13 | -8 | -18 | 0 | 6 | -2 | -4 | 5 | н.д. | н.д. | -34 |
| международная | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | -2 | 5 | н.д. | н.д. | 42 |
| со странами СНГ | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | -2 | 4 | н.д. | н.д. | 41 |
| с другими зарубежными странами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н.д. | н.д. | 1 |
| внешняя (для региона) миграция | -1 | -2 | -11 | 5 | 6 | 7 | -6 | 10 | н.д. | н.д. | 8 |
| по полу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женщины | 9 | -10 | -2 | -6 | 3 | 25 | 26 | 30 | н.д. | н.д. | 75 |
| мужчины | 21 | -5 | 2 | 4 | -3 | 27 | 9 | 18 | н.д. | н.д. | 73 |
| по возрасту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 лет | -1 | -3 | 2 | -2 | 2 | 3 | 7 | 10 | н.д. | н.д. | 18 |
| 5-9 лет | 9 | -6 | 0 | 2 | -3 | 6 | 3 | 3 | н.д. | н.д. | 14 |
| 10-14 лет | 2 | 1 | -1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | н.д. | н.д. | 23 |

Окончание таблицы 5

| Показатели | На 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15-19 лет | 1 | 0 | 0 | -4 | -2 | 4 | 3 | 3 | н.д. | н.д. | 5 |
| 20-24 лет | 7 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | 2 | 3 | н.д. | н.д. | 19 |
| 25-29 лет | -4 | -6 | -7 | 1 | -6 | 4 | -1 | 7 | н.д. | н.д. | -12 |
| 30-34 лет | -1 | 3 | 0 | -3 | -3 | 10 | 6 | 6 | н.д. | н.д. | 18 |
| 35-39 лет | 7 | -2 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | н.д. | н.д. | 14 |
| 40-44 лет | 9 | -1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | н.д. | н.д. | 14 |
| 45-49 лет | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 2 | н.д. | н.д. | 7 |
| 50-54 лет | 2 | -3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 6 | н.д. | н.д. | 10 |
| 55-59 лет | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 5 | 4 | 1 | н.д. | н.д. | 15 |
| 60-64 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | н.д. | н.д. | 4 |
| 65-69 лет | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | н.д. | н.д. | 2 |
| 70-74 лет | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -3 | н.д. | н.д. | -5 |
| 75+ лет | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | н.д. | н.д. | 2 |
| по трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 9 | -7 | 0 | 5 | 2 | 19 | 13 | 18 | н.д. | н.д. | 59 |
| трудоспособного возраста | 19 | -7 | -5 | 1 | -4 | 30 | 15 | 33 | н.д. | н.д. | 82 |
| старше трудоспособного возраста | 2 | -1 | 5 | -8 | 2 | 3 | 7 | -3 | н.д. | н.д. | 7 |
| по фертильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дети (0-14 лет) | 10 | -8 | 1 | 5 | 2 | 16 | 12 | 17 | н.д. | н.д. | 55 |
| население фертильного возраста (15-49 лет) | 16 | -5 | -8 | -1 | -6 | 28 | 12 | 29 | н.д. | н.д. | 65 |
| население пожилого возраста (50+ лет) | 4 | -2 | 7 | -6 | 4 | 8 | 11 | 2 | н.д. | н.д. | 28 |

Положительные тенденции миграции населения, прежде всего, обусловлены рядом факторов:

более доступный рынок жилья в сельской местности, нежели в областном центре 
г. Оренбурге;

близость к городу Оренбургу позволяет сочетать городской и сельский образы жизни, обеспечивает население местами приложения труда в пределах 30-минутной транспортной доступности;

регулярное транспортное сообщение автобусными маршрутами с областным центром;

экологически чистая местность для проживания, нежели крупные города;

населенные пункты МО Чкаловский сельсовет полностью газифицированы и обеспечены централизованным холодным водоснабжением.

Вывод по разделу:

Демографическая ситуация на территории МО Чкаловский сельсовет признана удовлетворительной. Однако низкий показатель естественного прироста может привести к сокращению численности сельского населения. Требуется создание благоприятных социальных и экономических условий на территории муниципального образования в целях создания условий для дальнейшего демографического роста.

В результате анализа трудовых ресурсов и демографической ситуации выявлены следующие факторы, сдерживающие возможный рост численности населения:

низкий общеобластной уровень ожидаемой продолжительности жизни;

недостаточный для естественного воспроизводства населения коэффициент рождаемости;

необратимое демографическое старение населения;

стационарный тип возрастной структуры населения, где доля населения молодых возрастов и населения старших возрастов не имеют существенных различий в разрезе общей численности населения.

Факторы, положительно влияющие на демографическую ситуацию и занятость населения:

создание новых рабочих мест за счет строительства новых социальных и культурно-бытовых объектов, создания условий для развития производства и предпринимательства;

повышение комфортности жизни населения за счет развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры;

строительство новых жилых микрорайонов;

территориальная удаленность от областного центра — город Оренбург — в пределах 30-минутной транспортной доступности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития МО Чкаловский сельсовет, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений деятельности, для которых муниципальное образование имеет потенциал.

Успешная реализация предложений в рамках настоящего Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет, схем территориального планирования регионального и муниципального уровней, ряда целевых программ, принятых на муниципальном и местном уровнях, схем развития инженерной инфраструктуры будут способствовать социально-экономическому развитию сельсовета, формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению дополнительных ресурсов, повышению уровня и качества жизни, обеспечению его занятости, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту численности населения.

При прогнозировании численности населения на первую очередь и перспективный расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет был проведен анализ прогнозных показателей действующих документов стратегического и территориального планирования.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО Оренбургский муниципальный район на 2025-2027 годы, одобренным постановлением администрации 
МО Оренбургский муниципальный район от 17.09.2024 № 2474-п, в целом на территории 
МО Оренбургский муниципальный район прогнозируется рост численности населения.

Действующим Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет, утвержденным решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 26.04.2013 № 59 (в редакции решений Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 26.04.2013 № 59, от 15.06.2016 № 188, от 25.12.2017 № 86, от 26.05.2022 № 60), была заложена следующая прогнозная численность населения: 3000 человек к 2020 году и 4000 человек к 2030 году. Анализ прогнозных решений действующего генерального плана приведен в таблице 6.

Таблица 6 — Анализ демографического прогноза действующего генерального плана

| Годы | Численность населения, чел |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демографический прогноз действующего генерального плана от 26.04.2013 № 59 | Фактические данные согласно Оренбургстату |
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 3000 | 2216 |
| 2025 | - | 2794 |
| 2030 | 4000 | - |

Как видно из таблицы 6, прогнозные показатели действующего генерального плана на 2020 год и фактические данные Оренбургстата сильно разнятся. По состоянию на 01.01.2025 МО Чкаловский сельсовет также не удалось достичь порога в 3000 человек постоянного населения.

В рамках настоящего Генерального плана МО Чкаловский сельсовет прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

первая очередь — до 2036 года;

расчетный срок — до 2046 года.

Стоит отметить, что в МО Чкаловский сельсовет до конца 2046 года будет прослеживаться естественная убыль населения за счет высоких показателей смертности, в связи с чем значительного естественного прироста численности населения не предвидится. Данные показатели связаны с переходом в старшую возрастную группу многочисленного поколения послевоенного периода (50-х и 60-х годов рождения). Рост коэффициента рождаемости возможен за счет повышения уровня и качества жизни, развития социальной инфраструктуры, повышения уровня средней жилищной обеспеченности, поддержки молодых семей.

В рамках демографического прогноза заложена тенденция увеличения миграционного притока населения с учетом различных факторов, влияющих на миграционную привлекательность территории и строительства крупного жилого микрорайона в южной части п. Чкалов.

Демографический прогноз по очередям реализации Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет выполнен методом экстраполяции, который исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения) за определенный временной промежуток.

Ожидаемая численность населения рассчитана по формуле (1):

St=S01+Р100t                                                (1)

где,

St — прогнозируемая численность населения через t лет, человек;

S0 — численность населения на исходный год демографического прогноза, человек;

Р — среднегодовой темп прироста населения, в процентах.

Прогнозная численность населения на первую очередь и перспективный расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет составит 3070 и 3340 человек соответственно.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения МО Чкаловский сельсовет, по очередям реализации представлен в таблице 7.

Таблица 7 — Расчетная численность населения МО Чкаловский сельсовет на первую очередь и перспективный расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет

| Численность населения 01.01.2025, человек | Перспективная численность населения, человек |  | Прирост (+) / убыль (-) населения на расчетный срок, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1-ую очередь 2036 | на расчетный срок 2046 | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2794 | 3070 | 3340 | +546 | + 19,5 |

Главная цель генерального плана — совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление границ населенных пунктов.

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:

увеличение продолжительности жизни населения;

улучшение репродуктивного здоровья населения;

поддержка материнства, отцовства и детства, в том числе поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы;

всестороннее развитие и укрепление института семьи;

снижение смертности;

создание условий для развития положительных миграционных процессов;

повышение уровня экономического потенциала населения путем образования новых рабочих мест.

Решение совокупности вышеизложенных задач приведет к снижению возможной убыли населения, стабилизации его численности и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

2.4. Планировочная организация территории

Анализ территориальных ресурсов МО Чкаловский сельсовет и оценка возможностей его перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочным ограничениям) на территории 
МО Чкаловский сельсовет отнесены:

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитная зона объекта культурного наследия;

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона железных дорог;

придорожные полосы автомобильных дорог;

охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

охранная зона линий и сооружений связи;

приаэродромная территория;

зона охраняемого объекта;

зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса;

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

зоны затопления и подтопления;

санитарно-защитная зона;

зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

рыбохозяйственная заповедная зона;

зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

охранная зона гидроэнергетического объекта;

охранная зона тепловых сетей;

другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 2.4.1. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения

### 2.4.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории

### 2.4.1.1.1. Водоохранная зона

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В свою очередь в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, протекающих по территории 
МО Чкаловский сельсовет, установлены, сведения внесены в ЕГРН (таблица 8).

Таблица 8 — Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек, протекающих в границах МО Чкаловский сельсовет

| Название реки | Водоохранная зона |  | Прибрежная защитная полоса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Реестровый номер границы | Ширина, м | Реестровый номер границы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р. Урал | 200 | 56:21-6.2412 | 200 | 56:21-6.2413 |
| р. Бердянка | 200 | 56:00-6.991 | 50 | 56:00-6.997 |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озер, расположенных в границах МО Чкаловский сельсовет, в настоящее время не установлены. В рамках Генерального плана МО Чкаловский сельсовет определены условные размеры таких ЗОУИТ в соответствии со 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Так, ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных средств, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)	хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7)	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8)	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
 (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

1)	распашка земель;

2)	размещение отвалов размываемых грунтов;

3)	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса

Береговая полоса — полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговых полос на территории МО Чкаловский сельсовет составляет 20 м.

Рыбохозяйственная заповедная зона

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 16.12.2020 
№ 1090-ПП «Об утверждении перечня рыболовных участков, выделенных во внутренних водах Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства на территории Оренбургской области» рыболовные участки отсутствуют.

### 2.4.1.1.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается:

1) вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении;

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей;

3) вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

Размеры охранных зон объектов электросетевого хозяйства и режим использования территории в границах таких охранных зон регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах МО Чкаловский сельсовет расположены объекты электросетевого хозяйства, которым соответствуют следующие размеры охранных зон:

линии электропередачи 110 кВ с охранной зоной 20 м;

линии электропередачи 35 кВ с охранной зоной 15 м;

линии электропередачи 6, 10 кВ с охранной зоной 10 м;

линии электропередачи 0,4 кВ с охранной зоной 2 м;

трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ с охранной зоной 10 м.

Охранная зона объектов по производству электрической энергии

На территории МО Чкаловский сельсовет расположена Чкаловская солнечная электростанция мощностью 30 МВт, в отношении которой установлена охранная зона с реестровым номером 56:21-6.1391.

Порядок установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и их границ, а также особые условия использования расположенных в границах охранных зон земельных участков, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

### 2.4.1.1.3. Охранная зона линий и сооружений связи

По территории МО Чкаловский сельсовет проходит линейно-кабельное сооружение связи. Охранная зона составляет 2 м.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», а также иными специальными нормами.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории проектирования составляет:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, — в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи — в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

### 2.4.1.1.4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Согласно ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» в целях безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения в соответствии с земельным законодательством устанавливаются охранные зоны газопроводов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов — 2 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации устанавливаются ограничения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

По территории МО Чкаловский сельсовет проходят газопроводы распределительные низкого давления с охранной зоной 2 м.

### 2.4.1.1.5. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Порядок охраны магистральных газопроводов с 20.09.2017 регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (далее — Правила охраны). Пункт 2 Правил охраны устанавливает, что в понятие «магистральный газопровод» включаются: линейная часть магистрального газопровода; компрессорные станции; газоизмерительные станции; газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа; станции охлаждения газа; подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа, а п. 3 Правил охраны устанавливает охранные зоны объектов магистральных газопроводов.

Правила охраны возлагают на собственника (или иного законного владельца) земельного участка, на котором расположены объекты магистрального газопровода, ряд обязанностей, а также устанавливают запреты (п. 4 Правил охраны) и некоторые ограничения в пользовании земельными участками — в частности, проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных земляных, погрузочно-разгрузочных и иных работ и видов деятельности допускается лишь с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (п. 6 Правил охраны).

По территории МО Чкаловский сельсовет проходят нефтепровод подводящий (промысловый) с охранной зоной 25 м и конденсато-продукто-этанолопровод с охранной зоной 25 м. Охранные зоны трубопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

### 2.4.1.1.6. Охранная зона тепловых сетей

По территории п. Чкалов проходит теплопровод распределительный (квартальный). Охранная зона составляет 3 м.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Ограничения использования земельных участков охранной зоны тепловых сетей установлены приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30.12.1986 № 75 «Об утверждении СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### 2.4.1.1.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемых в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Источником централизованного холодного водоснабжения территории 
МО Чкаловский сельсовет являются подземные воды, поступающие потребителям по системе водопроводных сооружений, включающих: водозабор в составе трех скважин, водонапорную башню, насосные станции первого и второго подъема, сети водоснабжения.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее — СанПиН 2.1.4.1110-02.2), определяет санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее — ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима)

Включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений)

Включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

При определении размеров поясов ЗСО подземного источника необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения — дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Санитарно-защитная полоса (далее — СЗП)

Ширину СЗП следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины СЗП для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Сведения о ЗСО на территории МО Чкаловский сельсовет

Источником централизованного холодного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, является водозабор, состоящий из трех скважин:

1) буровая скважина № 1833 — сведения об объекте капитального строительства 
(далее — ОКС) внесены в ЕГРН с кадастровым номером 56:21:0302001:106;

2) буровая скважина № 1831 — сведения об ОКС внесены в ЕГРН с кадастровым номером 56:21:0302001:104;

3) буровая скважина № 1832 — сведения об ОКС внесены в ЕГРН с кадастровым номером 56:21:0302001:107.

Водозабор расположен за границами МО Чкаловский сельсовет на территории смежного муниципального образования — муниципальное образование Благословенский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области: ориентировочно в 1,5 км западнее п. Чкалов в пойменной части р. Урал на земельном участке с кадастровым номером 56:21:0302001:101.

В отношении водозабора разработан проект «Зоны санитарной охраны хозяйственно-бытового водозабора подземных вод для водоснабжения поселка сельского типа Чкалов», утвержденный директором МП «Чкалов-Сервис» от 28.09.2018 (далее — Проект ЗСО водозабора п. Чкалов). В настоящее время сведения о ЗСО водозабора п. Чкалов в ЕГРН не внесены.

На Проект ЗСО водозабора п. Чкалов представлено экспертное заключение 
ООО «ЦМТ» от 10.10.2018 № 2973 и санитарно-эпидемиологическое заключение ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 16.11.2018 
№ 56.02.06.000.Т.000012.11.18.

В соответствии с Проектом ЗСО водозабора п. Чкалов зоны санитарной охраны водозабора составляют:

первый пояс — радиусом вокруг каждой скважины 50 м (размером 100 м на 100 м). В настоящее время имеется периметральное ограждение; территория вокруг скважин ровная с редкими деревьями, травяная растительность выкашивается своевременно, дорога до скважины имеет твердое покрытие, территория освещена. В ограждении предусмотрены ворота, калитка, к ограждению прикреплен опознавательный знак;

второй пояс — общая протяженность 176,0 м, ширина 128 м. Территория свободна от жилой застройки, покрыта травянистой растительностью, частично лесом;

третий пояс — общая протяженность 1355 м, ширина 272 м. В границу третьего пояса попадают земли лесного фонда, химикаты и удобрения не вносятся.

ЗСО в составе трех поясов расположена на территории МО Благословенский сельсовет и не попадает в границы МО Чкаловский сельсовет.

ЗСО башни Рожновского и насосной станции второго подъема не разрабатывались.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей — не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) — не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Особый режим использования

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах СЗП, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

СанПиН 2.1.4.1110-02.2 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110-02.2.

### 2.4.1.1.8. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Согласно предоставленным данным от Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее — Оренбургский ЦГМС — филиал ФГБУ «Приволжское УГМС») на территории МО Чкаловский сельсовет стационарные пункты наблюдений и охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» отсутствуют.

### 2.4.1.1.9. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее — пункты, охранные зоны пунктов) определен постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов, расположенных на территории Российской Федерации.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов, в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения, не устанавливаются.

На территории МО Чкаловский сельсовет расположены следующие геодезические пункты государственной геодезической сети:

ГГС № 2200 «Вторая Ферма Нов.» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.678);

ГГС № 2201 «5-е Отделение» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.583);

ГГС № 2183 «Чкаловский» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.179);

ГГС № 2185 «5-е Отделение Нов.» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.468);

ГГС № 2225 «Молоканка» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.1239);

ГГС № 2237 «Чкаловский» (реестровый номер охранной зоны 56:21-6.999).

### 2.4.1.1.10. Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (далее — СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Установление размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена СЗЗ, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) выделяются следующие классы предприятий и устанавливаются следующие размеры СЗЗ (таблица 9).

Таблица 9 — Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

| № п/п | Наименование предприятий (объект) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | производство окон | IV | 100 |
| 2 | склады сельскохозяйственной продукции | V | 50 |
| 3 | склад КФХ | V | 50 |
| 4 | производственный объект | V | 50 |
| 5 | сельскохозяйственное производство «Степные огни» | V | 50 |
| 6 | кирпичный завод | III | 300 |
| 7 | кладбище (действующее) | IV | 100 |
| 8 | кладбище (закрытое) | V | 50 |
| 9 | скотомогильник | I | 1000 |
| 10 | АЗС | IV | 100 |
| 11 | АГЗС | IV | 100 |
| 12 | шиномонтажная мастерская | V | 50 |

Согласно п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

С вступлением в силу с 31.12.2024 Федерального закона от 26.12.2024 
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» — внесены изменения в ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, согласно новой редакции ч. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ прекращают свое существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.

Отсутствие установленной СЗЗ может повлечь за собой выделение участков под различные виды деятельности в границах СЗЗ предприятия, что может неблагоприятно повлиять на деятельность объектов.

Таким образом, для существующих и планируемых к размещению предприятий Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет рекомендуется разработать проекты по установлению СЗЗ с учетом результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

### 2.4.1.1.11. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с п. 16 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
к придорожным полосам автомобильной дороги относят территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Ширина придорожных полос автомобильных дорог устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

По территории МО Чкаловский сельсовет проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 № 313-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Оренбургской области» участок автомобильной дороги в границах муниципального образования отнесен к III категории, которой соответствует ширина придорожной полосы равная 50 метрам (п. 2 ч. 2 
ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Сведения о придорожной полосе внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:21-6.1734.

Проектируемая автомобильная дорога общего пользования местного значения расположена за восточной границей п. Чкалов и относится к IV категории, ввиду чего установление придорожной полосы не требуется.

### 2.4.1.1.12. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория государственного унитарного предприятия Оренбургской области (далее — ГУП) «Международный аэропорт Оренбург» им. Ю.А. Гагарина установлена приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 
от 20.11.2023 № 1040-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург».

В границы МО Чкаловский сельсовет попадают третья, четвертая, пятая и шестая подзоны приаэродромной территории.

Третья подзона

Граница третьей подзоны выделяется в границах полос воздушных подходов 
(далее — ПВП) аэродрома гражданской авиации Оренбург по проекции на земную поверхность поверхностей ограничения препятствий.

Сведения о границах третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:00-6.1652.

Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в третьей подзоне

В соответствии с п. 12.3 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург» в границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает допустимые значения.

Так, строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25.08.2015 
№ 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», с учетом абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года, изложенных в разрезе секторов в п. 12.3 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург».

Четвертая подзона

Сведения о границах четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:00-6.1653.

Граница четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург выделяется по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации Оренбург.

Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в четвертой подзоне

В соответствии с п. 12.4 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург» в границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В пределах четвертой подзоны приаэродромной территории запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих абсолютные высотные значения изложенных в разрезе секторов в п. 12.3 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург».

Пятая подзона

Пятая подзона выделена по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах.

Сведения о границах пятой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:00-6.1656.

Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в пятой подзоне

Согласно п. 12.5 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург» в границах пятой подзоны, устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

а) запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

б) допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация (далее — размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным в пункте «в» ограничениям;

в) максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне приаэродромной территории, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать:

по вертикали — высоты полета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне приаэродромной территории);

по горизонтали — внешних границ первой и второй подзон приаэродромной территории аэродрома;

г) при невозможности соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом «в», размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании специальных технических условий, разработанных для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с положениями приказа Минстроя России от 30.11.2020 
№ 734/пр «Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства», и (или) обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Шестая подзона

Шестая подзона выделена по границам, установленным на удалении 15 км от КТА.

Сведения о границах шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург внесены в ЕГРН с реестровым номером 56:00-6.1654.

Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в шестой подзоне

Согласно п. 12.6 приложения к приказу Росавиации от 20.11.2023 № 1040-п 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Оренбург» в границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с ТКО, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц.

### 2.4.1.1.13. Охранная зона железных дорог

На территории МО Чкаловский сельсовет железнодорожный транспорт отсутствует.

### 2.4.1.1.14. Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах территории МО Чкаловский сельсовет объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — ЕГРОКН), выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не зарегистрированы.

### 2.4.1.1.15. Защитная зона объектов культурного наследия

В границах территории МО Чкаловский сельсовет объекты культурного наследия, включенные в ЕГРОКН, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не зарегистрированы.

### 2.4.1.1.16. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

На территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют действующие особо охраняемые природные территории регионального и местного значения и их охранные зоны.

### 2.4.1.1.17. Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 24.04. 2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должно быть не менее 30 м.

### 2.4.1.1.18. Зоны затопления и подтопления

В границах МО Чкаловский сельсовет зоны затопления и подтопления, установленные в соответствии с действующим законодательством порядке, отсутствуют.

Согласно распоряжению Губернатора Оренбургской области от 06.11.2012 № 408-р «Об утверждении реестра населенных пунктов, расположенных на территории Оренбургской области, подверженных угрозе подтопления (затопления) в паводковый период» (в редакции распоряжения от 17.03.2025 № 54-р) п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество отнесены к населенным пунктам, подверженным угрозе подтопления (затопления) в паводковый период.

Источник угрозы — р. Бердянка и р. Урал.

Согласно указу Губернатора Оренбургской области от 04.04.2024 № 103-ук 
«О введении на территории Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера» в связи с обстановкой, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, территория Оренбургской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера (таблица 10).

Таблица 10 — Границы зоны чрезвычайной ситуации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Благословенское Лесничество | ул. Березовая | улица полностью |
| 2 |  | ул. Лесная | улица полностью |
| 3 |  | ул. Подгорная | улица полностью |

Окончание таблицы 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Чкалов | пер. Нижний | переулок полностью |
| 2 |  | ул. Восточная | улица полностью |
| 3 |  | ул. Новая | улица полностью |
| 4 |  | ул. Озерная | улица полностью |
| 5 |  | ул. Ленина | улица полностью |
| 6 |  | ул. Лесной квартал | улица полностью |
| 7 |  | ул. Елисеева | улица полностью |
| 8 |  | квартал Производственный | квартал полностью |
| 9 |  | пер. Дальний | переулок полностью |
| 10 |  | пер. Казачий | переулок полностью |
| 11 |  | ул. 1-я Народная | улица полностью |
| 12 |  | ул. 70 лет Октября | улица полностью |
| 13 |  | ул. Беляевская | улица полностью |
| 14 |  | ул. Высоцкого | улица полностью |
| 15 |  | ул. Гагарина | улица полностью |
| 16 |  | ул. Западная | улица полностью |
| 17 |  | ул. Кирова | улица полностью |
| 18 |  | ул. Кленовая | улица полностью |
| 19 |  | ул. Магистральная | улица полностью |
| 20 |  | ул. Медовая | улица полностью |
| 21 |  | ул. Мира | улица полностью |
| 22 |  | ул. Молодежная | улица полностью |
| 23 |  | ул. Набережная | улица полностью |
| 24 |  | ул. Нагорная | улица полностью |
| 25 |  | ул. Народная | улица полностью |
| 26 |  | ул. Новоселов | улица полностью |
| 27 |  | ул. Полевая | улица полностью |
| 28 |  | ул. Приозерная | улица полностью |
| 29 |  | ул. Речная | улица полностью |
| 30 |  | ул. Северная | улица полностью |
| 31 |  | ул. Совхозная | улица полностью |
| 32 |  | ул. Солнечная | улица полностью |
| 33 |  | ул. Степная | улица полностью |
| 34 |  | ул. Строителей | улица полностью |
| 35 |  | ул. Транспортная | улица полностью |
| 36 |  | ул. Уральская | улица полностью |
| 37 |  | ул. Цветочная | улица полностью |
| 38 |  | ул. Чкалова | улица полностью |
| 39 |  | ул. Южная | улица полностью |

### 2.4.1.1.19. Охранная зона гидроэнергетического объекта

Гидроэнергетические объекты на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

### 2.4.1.1.20. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Радиотехнические объекты, являющиеся объектом капитального строительства на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

### 2.4.1.1.21. Зона охраняемого объекта

На территории МО Чкаловский сельсовет объекты, в отношении которых требуется установление зоны охраняемого объекта, отсутствуют.

### 2.4.1.1.22. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

В границах территории МО Чкаловский сельсовет военные объекты отсутствуют.

### 2.4.2. Особо охраняемые природные территории

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2020 № 1547/10213 «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий», допускается использовать данное письмо с приложенным перечнем как информацию о сведениях об особо охраняемых природных территориях (далее — ООПТ) федерального значения, выданную уполномоченным государственным органом исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды. В соответствии с приложенным к вышеуказанному письму перечнем ООПТ федерального значения на территории Оренбургского муниципального района Оренбургской области отсутствуют, а соответственно и в границах МО Чкаловский сельсовет.

Согласно данным министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области на территории МО Чкаловский сельсовет ООПТ регионального и местного значения отсутствуют.

### 2.4.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

В границах территории МО Чкаловский сельсовет объекты культурного наследия, включенные в ЕГРОКН, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не зарегистрированы.

Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих признаки объектов культурного (в том числе археологического) наследия.

В связи с этим, на основании ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае необходимости установления наличия либо отсутствия объектов археологического наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия на земельных участках, планируемых к проведению земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, такие земельные участки подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

### 2.4.4. Охотничьи угодья

Указом Губернатора Оренбургской области от 18.01.2016 № 8-ук «Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Оренбургской области» утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Оренбургской области.

Закрепленные охотничьи угодья — охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании нормативных правовых актов Оренбургской области производилось закрепление охотничьих угодий Оренбургской области за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют на данных территориях виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, направленные на сохранение и рациональное использование биологических ресурсов, согласно установленным нормам и правилам, лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов.

Охотопользователи осуществляют охрану, способствуют сохранению видового состава и увеличению численности диких животных, создают условия для увеличения емкости угодий за счет биотехнических мероприятий и охраны на условиях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, в частности, долгосрочными лицензиями на пользование объектами животного мира и охотхозяйственными соглашениями.

МО Чкаловский сельсовет расположено на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Восток плюс» и на общедоступных охотничьих угодьях Оренбургского муниципального района Оренбургской области.

Численность и плотность видов охотничьих животных, обитающих на территории охотугодий Оренбургского муниципального района Оренбургской области за 2023-2025 годы, представлена в таблице 11.

Таблица 11 — Численность и плотность видов охотничьих животных, обитающих на территории охотугодий Оренбургского муниципального района Оренбургской области за 2023-2025 годы

| № п/п | Вид охотничьего ресурса | Численность, особей |  |  | Плотность, особей на 1000 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | лось | 0 | 0 | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 2 | косуля сибирская | 1339 | 1697 | 1761 | 2,368 | 3,001 | 3,114 |
| 3 | кабан | 164 | 96 | 69 | 0,290 | 0,170 | 0,122 |
| 4 | заяц-русак | 984 | 1138 | 1272 | 1,740 | 2,012 | 2,249 |
| 5 | корсак | 233 | 204 | 16 | 0,412 | 0,361 | 0,028 |
| 6 | лисица | 639 | 717 | 465 | 1,130 | 1,268 | 0,822 |
| 7 | куница | 18 | 12 | 36 | 0,032 | 0,021 | 0,064 |
| 8 | серая куропатка | 946 | 1295 | 2549 | 1,673 | 2,290 | 4,508 |
| 9 | норка | 90 | 51 | 103 | 0,159 | 0,090 | 0,182 |
| 10 | барсук | 327 | 306 | 231 | 0,578 | 0,541 | 0,408 |
| 11 | бобр | 871 | 717 | 1040 | 1,540 | 1,268 | 1,839 |
| 12 | ондатра | 1074 | 975 | 1014 | 1,899 | 1,724 | 1,793 |
| 13 | хорь | 0 | 7 | 13 | 0,000 | 0,012 | 0,023 |
| 14 | утки | 1698 | 2098 | 2331 | 3,003 | 3,710 | 4,122 |
| 15 | сурок | 494 | 477 | 507 | 0,874 | 0,844 | 0,897 |
| 16 | волк | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | голуби | 270 | 367 | 317 | 0,477 | 0,649 | 0,561 |
| 18 | перепел | 0 | 407 | 1300 | 0,000 | 0,720 | 2,299 |
| 19 | лысуха | 0 | 125 | 70 | 0,000 | 0,221 | 0,124 |

Вся территория МО Чкаловский сельсовет является средой обитания объектов животного мира, через которую проходят пути миграции диких копытных животных (косуля сибирская, кабан). Перемещения охотничьих животных могут наблюдаться круглогодично по всей территории муниципального образования.

В связи с вышеизложенным, при выполнении работ в границах территории муниципального образования необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2025 № 813 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», постановлением Правительства Оренбургской области от 18.01.2010 
№ 12-п «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Оренбургской области», приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» и методики оценки вреда и исчисление размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания, утвержденным Госкомэкологии Российской Федерации от 28.04.2000.

### 2.4.5. Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию территории МО Чкаловский сельсовет и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов, планировочных ограничений и результатов инженерных изысканий. Определяющим фактором при размещении функциональных зон послужила существующая ситуация расположения массивов жилых участков, производственных, социальных, культурно-бытовых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается зонирование территории муниципального образования с учетом функциональных и транспортных связей пространственных частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для расселения постоянного населения, охраны природы и отдыха.

Функциональное зонирование территории предусмотрено с учетом перехода от «монофункции территории» к обеспечению функционального разнообразия за счет возможности размещения в пределах функциональной зоны объектов с дополнительными функциями, создающими условия развития территории, не противоречащей основной устанавливаемой функции.

Состав и назначение функциональных зон определен в соответствии с рекомендациями:

1) приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

2) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Наименование видов функциональных зон и их цветовое обозначение на картографическом материале установлено в соответствии с положениями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793».

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается следующий состав функциональных зон:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

многофункциональная общественно-деловая зона;

зона специализированной общественной застройки;

производственная зона;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона добычи полезных ископаемых;

зона сельскохозяйственного использования;

производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

иные зоны сельскохозяйственного назначения;

зоны рекреационного назначения;

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона лесов;

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

зона озелененных территорий специального назначения.

2.5. Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным формы № 1-Жилфонд на конец 2024 года жилой фонд МО Чкаловский сельсовет составил 79,4 тыс. м2.

По данным Оренбургстат за отчетные периоды 2015-2024 годов наблюдается значительное увеличение объема жилого фонда на 21,4 тыс. кв.м или 36,9%. Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на конец 2024 года составила 28,4 м2/чел. Снижение показателя средней жилищной обеспеченности в последние годы обусловлена проведением Всероссийской переписи населения, которая позволила уточнить многолетние демографические данные Оренбургстат. Динамика развития жилищного фонда в период с 2015 по 2024 годы приведена в таблице 12.

Таблица 12 — Динамика развития жилищного фонда на конец 2015-2024 годов

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 58,0 | 60,6 | 63,1 | 65,7 | 69,1 | 74,6 | 77,8 | н.д. | н.д. | 79,4 |
| прибыль (убыль) жилищного фонда, тыс. м2 | - | +2,6 | +2,5 | +2,6 | +3,4 | +5,5 | +3,2 | - | - | +1,6 |
| средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. | 26,8 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 31,2 | 33,7 | 34,5 | - | - | 28,4 |
| рост средней жилищной обеспеченности, м2/чел. | - | +0,8 | +1,0 | +1,0 | +1,6 | +2,5 | +0,8 | - | - | -6,1 |

Согласно форме № 1-жилфонд по состоянию на конец 2024 года сложилась следующая структура жилищного фонда:

452 жилых дома (индивидуально-определенные здания) — 68,3% общей площади жилых помещений;

6 многоквартирных жилых домов — 4,8% общей площади жилых помещений;

281 дом блокированной застройки — 26,9% общей площади жилых помещений.

Сводная характеристика жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет представлена в таблице 13.

Таблица 13 — Сводная характеристика жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет по состоянию на конец 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | жилищный фонд, всего | тыс. кв. м | 79,4 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | тыс. кв. м | 54,2 |
| 1.2 | в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 3,8 |
| 1.3 | в домах блокированной застройки | тыс. кв. м | 21,4 |
| 2 | число жилых домов, всего | ед. | 739 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | ед. | 452 |
| 2.2 | число многоквартирных домов | ед. | 6 |
| 2.3 | число домов блокированной застройки | ед. | 281 |

Характеристика многоквартирных жилых домов приведена в таблице 14.

Таблица 14 — Основные характеристики многоквартирных жилых домов на территории 
МО Чкаловский сельсовет

| № п.п | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Площадь, кв.м | Состояние дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Чкалов, ул. Гагарина, 5 | 1964 | 2 | 2 | 16 | 628,6 | исправный |
| 2 | п. Чкалов, ул. Гагарина, 7 | 1965 | 2 | 2 | 15 | 647,2 | исправный |
| 3 | п. Чкалов, ул. Кирова, 1 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 619,0 | исправный |
| 4 | п. Чкалов, ул. Кирова, 3 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 658,5 | исправный |
| 5 | п. Чкалов, ул. Кирова, 5 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 621,5 | исправный |
| 6 | п. Чкалов, ул. Кирова, 7 | 1964 | 2 | 2 | 16 | 616,0 | исправный |
|  | Итого | - | - | - | 95 | 3790,8 | - |

Активное возведение жилищного фонда в МО Чкаловский сельсовет началось после 1945 года. Пик жилищного строительства приходится на период после 1995 года, когда было возведено 64,7% от общего количества жилых домов. Этот период прежде всего отличается активным строительством индивидуальных жилых домов — 68,6% от общего количества жилых домов (индивидуально определенных зданий). Отличительной особенностью периода 1946-1970 годов является возведение многоквартирных жилых домов в 1963-1965 годах. Распределение жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет по периодам возведения представлено в таблице 15.

Таблица 15 — Распределение жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет по периодам возведения по состоянию на конец 2024 года

| Периоды возведения зданий | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Жилые дома (индивидуально-определенные здания), единиц | Многоквартирные жилые дома, единиц | Дома блокированной застройки, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 1920 | - | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - | - |

Окончание таблицы 15

| Периоды возведения зданий | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Жилые дома (индивидуально-определенные здания), единиц | Многоквартирные жилые дома, единиц | Дома блокированной застройки, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1946-1970 | 11,0 | 116 | 6 | - |
| 1971-1995 | 17,0 | 26 | - | 249 |
| после 1995 | 51,4 | 310 | - | 32 |
| Всего: | 79,4 | 452 | 6 | - |

В целом по муниципальному образованию, по данным формы № 1-Жилфонд на конец 2024 года, сложился следующий уровень благоустройства жилищного фонда:

оборудовано централизованным водоснабжением — 100,0%;

оборудовано водоотведением (канализацией): централизованным — 0,0%, децентрализованным — 80,2%;

оборудовано отоплением — 100,0%, в том числе централизованным — 13,2 %;

оборудовано горячим водоснабжением: централизованным — 0,0%, децентрализованным — 69,5%;

оборудовано ванными (душем) — 69,5%;

оборудовано централизованным газоснабжением — 100,0%;

оборудовано одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом — 69,5%.

Согласно данным формы № 1-жилфонд по состоянию на конец 2024 года сложилась следующая структура жилищного фонда по степени износа:

52,7 кв.м или 66,4% со степенью износа 0-30%;

18,0 кв.м или 22,7% со степенью износа 31-65%;

8,1 кв.м или 10,2% со степенью износа 66-70%;

0,6 кв.м или 0,8% со степенью износа свыше 70%.

Более детально распределение площади жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет по степени износа представлено в таблице 16.

Таблица 16 — Распределение площади жилищного фонда МО Чкаловский сельсовет по степени износа по состоянию на конец 2024 года

| Степень износа жилищного фонда | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) |  | Многоквартирные жилые дома |  | Дома блокированной застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед | общая площадь жилых помещений, тыс м2 | количество, ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| от 0% до 30% | 40,9 | 312 | 0 | 0 | 11,8 | 115 |
| от 31% до 65% | 9,0 | 38 | 3,8 | 6 | 5,2 | 110 |
| от 66% до 70% | 4,2 | 100 | 0 | 0 | 3,9 | 50 |
| свыше 70% | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 6 |
| Всего: | 54,2 | 452 | 3,8 | 6 | 21,4 | 281 |

Жилищный фонд, признанный аварийным в установленном законом порядке, по состоянию на 01.01.2025 на территории муниципального образования не зарегистрирован. 
МО Чкаловский сельсовет не является участником областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: постановление Правительства Оренбургской области от 20.03.2019 № 186-пп «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» на 2019-2023 годы» и постановление Правительства Оренбургской области от 06.03.2024 
№ 174-пп «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» на 2024-2030 годы».

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. Для реализации этой задачи Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается:

улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

строительство нового жилого микрорайона в п. Чкалов;

создание рациональной транспортной сети;

обеспечение существующих неблагоустроенных жилых домов по возможности всеми видами инженерных коммуникаций;

обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

улучшение экологической обстановки (озеленение территории, реконструкция улиц и дорог с дорожной одежной переходного и низшего типов).

В основе расчета объемов нового жилищного строительства заложены следующие характеристики жилых зданий и количественные показатели:

1) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 
35 кв.м на человека, согласно целевым показателям Стратегии социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-п «О стратегии социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года»;

2) расчетная численность населения по данным демографического прогноза — 
3340 человек (подробнее в разделе 2.3 «Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения»).

Таким образом, объем жилого фонда на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет ориентировочно составит: 3340 чел. * 35 кв.м/чел. = 116,9 тыс. кв.м. общей площади, из них объем нового жилищного строительства: 116,9 тыс. кв.м - 79,4 тыс. кв.м = 37,5 тыс. кв.м.

Расчет потребности в территориях для размещения новой жилой застройки на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет произведен на основе следующих характеристик жилых зданий и количественных показателей:

1) тип новой жилой застройки — жилые дома (индивидуально определенные здания);

2) средний размер индивидуального жилого дома принят 100 кв.м общей площади;

3) средний размер земельного участка — 1500 кв.м или 0,15 га;

4) расчетный объем нового жилищного строительства — 37,5 тыс. кв.м.

Так, в расчете до 2046 года минимальная потребность в территориях нового жилищного строительства ориентировочно составит: 37500 кв.м / 100 кв.м *0,15 га ≈ 56,2 га.

При выборе территорий под новое жилищное строительство проведена комплексная оценка территориальных ресурсов МО Чкаловский сельсовет:

проведены инженерно-геодезические изыскания;

выявлено наличие свободных территорий, пригодных для застройки;

проанализировано состояние и состав имеющегося жилищного фонда;

проанализирована возможность и целесообразность уплотнения существующих жилых кварталов, путем освоения свободных от застройки территорий в их границах;

выявлено наличие возможных ограничений на размещение жилой застройки, установленных в пределах зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений в соответствии с действующим законодательством.

Перспективную жилую застройку предлагается разместит в п. Чкалов, площадь вновь образуемых жилых зон составит 47,5 га. Вследствие уплотнения существующих жилых кварталов дополнительно предусматривается застройка порядка 8,7 га.

При освоении территорий перспективной жилой застройки необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке таких территорий (подробнее в разделе 2.11 «Инженерная защита и подготовка территории»).

Территории вновь образуемых жилых зон отражены на карте функциональных зон 
(в составе проектируемой функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»), разработанной в составе материалов Генерального плана МО Чкаловский сельсовет.

2.6. Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения

Сложившаяся система образования

По состоянию на 2025 год система образования на территории МО Чкаловский сельсовет включает в себя:

1) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением социально-личностного развития воспитанников «Звездочка» п. Чкалов Оренбургского района Оренбургской области (далее — МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Чкалов);

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чкаловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» (далее — МБОУ «Чкаловская СОШ»).

Организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования на территории муниципального образования отсутствуют.

Перечень и характеристики учреждений образования, осуществляющих свою деятельность на территории МО Чкаловский сельсовет, приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Учреждения образования и науки на территории МО Чкаловский сельсовет по состоянию на 2025 год

| Наименование учреждения, адрес | Тип образовательной организации | Износ, % | Год ввода в эксплуатацию | Вместимость, мест |  | Дефицит (-), профицит (+) мощности образовательной организации, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | факти-ческая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением социально-личностного развития воспитанников «Звездочка» п. Чкалов Оренбургского района Оренбургской области (МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Чкалов) п. Чкалов, ул. Кирова, 6 | дошкольного образования | 25 | 1974 | 140 | 150 | -10 |
| муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чкаловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» (МБОУ «Чкаловская СОШ») п. Чкалов, ул. Кирова, 4 | начального общего, основного общего и среднего общего образования | 80 | 1986 | 640 | 362 | +278 |

Согласно постановлениям администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области за территориями муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» 
от 19.02.2025 № 411-п и «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, за территориями муниципального образования Оренбургский район», в списках закрепленных территорий за МБОУ «Чкаловская СОШ» и МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Чкалов отсутствуют внешние населенные пункты.

Существующая вместимость организации дошкольного образования не в полной мере удовлетворяет потребностям обслуживаемого населения: наблюдается дефицит ученических мест в МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Чкалов (10 мест или 7,1%), что предположительно связано с относительно высоким уровнем рождаемости для сельской местности (в среднем 27 детей в год) и сложившейся в последние годы тенденцией ежегодного роста показателя миграционного прироста населения дошкольного возраста (подробнее см. таблица 5 раздела 2.3). Стоит отметить, что согласно демографическому прогнозу (см. раздел 2.3 «Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения») на территории МО Чкаловский сельсовет на перспективу до 2046 года ожидается прирост численности населения на 20%, вследствие чего возрастет и потребность населения в услугах дошкольного образования.

Наблюдается значительное превышение проектной вместимости МБОУ «Чкаловская СОШ» над фактической (на 278 мест или 43,4%). Учреждение было построено до 90-х годов XX века, т.е. до начала демографического спада в Российской Федерации. Снижение рождаемости после 1990 года постепенно привело к уменьшению потребности в высокой мощности общеобразовательных учреждений, кроме того, выпускники 9 классов имеют возможность продолжить обучение в профессиональных образовательных учреждениях. Отсюда и низкая заполняемость МБОУ «Чкаловская СОШ».

Таким образом, на момент проектирования можно выделить следующие особенности в области образования на территории МО Чкаловский сельсовет:

предпосылки к дальнейшему росту дефицита мощности учреждений дошкольного образования;

высокая обеспеченность населения общеобразовательными организациями более 100% с запасом мощности 278 мест;

организации дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) в радиусе 20 км отсутствуют,

по данным администрации Оренбургского муниципального района износ здания МБОУ «Чкаловская СОШ» составляет 80%, требуется комплексный капитальный ремонт.

Сложившаяся система здравоохранения

На территории МО Чкаловский сельсовет расположен один объект государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская районная больница» регионального значения — врачебная амбулатория. Адрес: п. Чкалов, ул. 70 лет Октября, 17.

Учреждение предоставляет населению услуги в области здравоохранения в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно — 35 посещений в смену, стационарно — 1 койко-место при врачебной амбулатории и 1 койко-место стационар на дому. Автомобили скорой помощи при врачебной амбулатории отсутствуют.

Розничную торговлю лекарственными препаратами осуществляет аптечный пункт «Областной аптечный склад» регионального значения по адресу: п. Чкалов, ул. 70 лет Октября, 17.

Сложившаяся система социального обслуживания

Территория МО Чкаловский сельсовет входит в зону деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Оренбургском муниципальном районе.

Сложившаяся система культурного обслуживания

Сформировавшийся в МО Чкаловский сельсовет культурный комплекс включает в себя одно учреждение культуры клубного типа вместимостью 450 посадочных мест в зрительном зале и с суммарным книжным фондом 8,77 тыс. экземпляров. Техническое состояние — удовлетворительное. Музеи и кинозалы отсутствуют (таблица 18).

Таблица 18 — Учреждения культуры и искусства на территории МО Чкаловский сельсовет по состоянию на 2025 год

| Юридическое название учреждения, адрес | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Чкаловский» МО Чкаловский сельсовет п. Чкалов, ул. Ленина, д. 44 | мощность зрительного зала | место | 450 |
|  | площадь выставочных (экспозиционных) залов | кв.м | 57,7 |
|  | книжный фонд | тыс. экземпляров | 8,77 |

По состоянию на 2025 год на 1000 постоянного населения приходится 161 посадочное место в зрительном зале, что составляет 77% от нормативного показателя обеспеченности учреждениями культуры клубного типа, установленного решением Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 13.09.2017 № 185 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области». Обеспеченность книжными фондами библиотеки — 67% при нормативе 4,7 тыс. экземпляров на 1 тыс. человек (принято среднее значение).

Существующие физкультурно-спортивные объекты и сооружения

Для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой и массовым спортом на территории муниципального образования функционируют следующие объекты:

1) спортивный зал в помещении МБОУ «Чкаловская СОШ» габаритами 18х9 кв.м по адресу: п. Чкалов, ул. Кирова, 4. Включает в себя тренажерный зал;

2) спортивная площадка на территории МБОУ «Чкаловская СОШ» по адресу: 
п. Чкалов, ул. Кирова, 4. Включает в себя: футбольное поле, площадку ГТО, площадку для пляжного волейбола;

3) хоккейная коробка в п. Чкалов;

4) плоскостное спортивное сооружение по адресу: п. Чкалов, ул. Кирова;

5) плоскостное спортивное сооружение по адресу: п. Чкалов, пересечение улиц Уральской и Кирова;

6) плоскостное спортивное сооружение по адресу: п. Чкалов, ул. Транспортная.

В границах п. Благословенское Лесничество объекты спорта отсутствуют. Однако спортивные сооружения, расположенные в п. Чкалов, находятся в пределах нормативной территориальной доступности по отношению к территории п. Благословенское Лесничество.

Наблюдается дефицит обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта. Так, по состоянию на 2025 год обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составляла 10,5% при нормативе 0,7 га на 1 тыс. человек (МНГП 
МО Чкаловский сельсовет). Площадь спортивного зала также не удовлетворяет нормативным требованиям, установленным решением Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 13.09.2017 № 185 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области»: 162 кв.м (30%) из нормативных 540 кв.м.

Прочие объекты обслуживания. Существующее положение

На территории п. Чкалов функционируют 13 объектов розничной торговли, аптечный пункт «Областной аптечный склад» (ул. 70 лет Октября, 17), объект общественного питания и 3 объекта бытового обслуживания. Общедоступные банные комплексы, химчистки, прачечные и иные объекты предоставления бытовых услуг населению на территории муниципального образования отсутствуют (таблица 19).

Таблица 19 — Объекты розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | объекты розничной торговли <1> |  |  |
| 1.1 | магазины | ед. | 13 |
|  |  | кв.м | 187,6 |
| 1.2 | аптеки и аптечные магазины | ед. | 1 |
|  |  | кв.м | 6,0 |
| 2 | объекты общественного питания <1> |  |  |
| 2.1 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | посадочных мест | 100 |
| 3 | объекты бытового обслуживания, оказывающие услуги населению <1>, <2> |  |  |
| 3.1 | пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | ед. | 1 |
| 3.2 | и косметические | ед. | 2 |
| Примечания: <1> Информация приведена на основании открытых данных Оренбургстата. <2> Данные приведены в соответствие с формой 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования 2024 год |  |  |  |

Согласно нормативам обеспеченности населения площадью торговых объектов 
(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») обеспеченность МО Чкаловский сельсовет:

объектами торговли составляет 22,4% (при нормативе 300 кв.м. на 1000 человек);

объектами общественного питания — 100% (при нормативе 40 посадочных мест на 1000 человек);

предприятиями бытового обслуживания — 15,0% (при нормативе 7 рабочих мест на 1000 человек).

Услуги почтовой связи в п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество предоставляет отделение Почты России по адресу: п. Чкалов, ул. Беляевская, 8.

На территории муниципального образования функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: п. Чкалов, ул. Беляевская, 8.

Кредитно-финансовые услуги населению оказывает отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: п. Чкалов, ул. Беляевская, 8. Финансовые услуги также предоставляются в отделении Почты России.

Общественное управление осуществляет администрация МО Чкаловский сельсовет Оренбургского муниципального района Оренбургской области (п. Чкалов, ул. Беляевская, 8).

Муниципальное предприятие «Чкалов-Сервис» МО Чкаловский сельсовет оказывает услуги, соответствующие видам деятельности: «распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3)», «забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.1)», «распределение воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.2)». Адрес: п. Чкалов, 
ул. Беляевская, 8.

Направление развития

Приоритетами политики на современном этапе являются улучшение качества жизни населения, обеспечение прав и социальных гарантий населения. Один из важных показателей качества жизни — наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет принята организация многоступенчатой системы социального и культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделено три группы:

1) учреждения и предприятия повседневного обслуживания. Как правило посещаются населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования детей, спортивные площадки, спортивные залы, досуговые учреждения, магазины товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания или его приемный пункт;

2) учреждения периодического пользования. Как правило посещаются населением не реже одного раза в месяц, расположены в радиусе часовой транспортной или в пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр, кафе, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п;

3) учреждения эпизодического пользования. Как правило посещаются населением реже одного раза в месяц либо требуют длительного пребывания. Такие учреждения расположены в районном и областном центре — г. Оренбурге. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, музеи, концертные и выставочные залы, ледовые арены и т. д.

Помимо периодичности посещения различных учреждений формирование системы обслуживания напрямую зависит от формы расселения. Форма расселения, в свою очередь, зависит от особенностей взаимного расположения населенных пунктов различного типа и степени развития функциональных связей между ними. Современная система расселения Оренбургского муниципального района в целом двухуровневая — представлена 
г. Оренбургом и групповыми системами расселения. При групповой системе расселения населенные пункты образуют группы, объединенные развитой сетью коммуникаций и устойчивыми функциональными связями. Эти связи образуются в результате кооперации производства, организации систем социального, культурно-бытового обслуживания и отдыха населения.

Таким образом, групповые системы расселения — территориально и функционально взаимосвязанная совокупность населенных пунктов. Связность населенных пунктов с центром системы расселения по принципу единой системы обслуживания объектами повседневного и периодического пользования выступает основным критерием при определении ее границ. Групповые системы расселения не привязаны к административным границам муниципальных образований и могут включать в себя населенные пункты из разных поселений.

Так, при формировании системы обслуживания населения (в. т.ч. условных границ такой системы) выделяются основополагающие факторы: периодичность посещения учреждений и определение состава групповой системы расселения, с целью учета возможных дополнительных нагрузок на объекты обслуживания МО Чкаловский сельсовет.

Малочисленные внешние населенные пункты с неразвитой системой обслуживания населения и значительно удаленные от своего административного центра, нежели 
от п. Чкалов, в радиусе 30-минутной транспортной доступности отсутствуют. Ближайшим внешним населенным пунктом является с. Благословенка — единственный населенный пункт, входящий в состав МО Благословенский сельсовет. Село Благословенка и поселок Чкалов связаны между собой автобусным сообщением, расстояние между населенными пунктами — 2,2 км.

Близость административных центров муниципальных образований может создать взаимовыгодный симбиоз в использовании объектов обслуживания населения. Так, например, в с. Благословенка в соответствии с Генеральным планом МО Благословенский сельсовет, утвержденным решением Совета депутатов Благословенского сельсовета от 24.06.2014 № 116 (с изменениями от 14.04.2021 № 21-п, от 08.06.2022 № 69), предусматривается строительство религиозно-культового объекта «Храм Покрова», в то время как в границах п. Чкалов Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается размещение детской школы искусств. Таким образом, мощность проектируемой организации дополнительного образования детей, рассчитана с учетом возможной внешней дополнительной нагрузки.

По состоянию на 2025 год в целом по муниципальному образованию прослеживается высокий уровень обеспеченности социально значимыми объектами местного значения 
в области дошкольного и общего образования (более 80%).

Наблюдается низкий уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями (10,5%), спортивными залами (30%), учреждениями дополнительного образования детей (0%), объектами культуры (67-77%). Также низкий уровень обеспеченности отмечается в части розничной торговли (22,4%) и бытового обслуживания (15%), что связано со слабым развитием сферы предоставления услуг в муниципальном образовании.

Стоит отметить, что с увеличением численности населения на перспективу значительно возрастает нагрузка на существующие учреждения, вследствие чего дефицит мощностей объектов продолжит расти как на первую очередь, так и на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет. В связи с этим возникает потребность в увеличении мощностей социально значимых объектов посредством строительства новых учреждений, либо реконструкции, существующих с увеличением их мощности.

Расчет потребности населения в основных видах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания выполнен по очередям реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет на основании:

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее — СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

постановления Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп 
«О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» (далее — РНГП Оренбургской области);

решения Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 13.09.2017 № 185 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» (далее — МНГП Оренбургского муниципального района);

решения Совета депутатов муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 24.12.2014 № 169 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (далее — МНГП МО Чкаловский сельсовет);

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденными Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн)»;

распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

приказа Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 
«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

С учетом проведенного анализа, существующего социально-экономического положения на территории МО Чкаловский сельсовет, расчетных показателей перспективной численности и объемов нового жилищного строительства выделены социально-нормируемые отрасли, развитие которых необходимо:

социальной сферы, ориентированной на развитие социально-значимых объектов в отраслях: образование, культура, спорт;

коммерческо-деловой сферы в отраслях: торговля, бытовое обслуживание, малый бизнес.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается дальнейшее использование и модернизация имеющихся фондов: комплексный капитальный ремонт, с учетом интенсификации использования существующих участков и новое строительство необходимых объектов. Размещение объектов обслуживания рекомендуется осуществлять по пути создания системы полифункциональных центров обслуживания: отдельно стоящих объектов или встроено-пристроенных.

Преобладающим является размещение объектов социальной сферы, предоставляющих услуги массового повседневного и периодического спроса.

Развитие системы здравоохранения

Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» 
и постановлению Правительства Оренбургской области от 11.12.2020 № 1079-п 
«Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» объекты здравоохранения, требующие реконструкции с перспективой увеличения мощности, отсутствуют. Строительство новых объектов здравоохранения не предусматривается.

Развитие системы образования

Расчет необходимой мощности учреждений образования по очередям реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет приведен в таблице 20.

Таблица 20 — Расчет потребности в учреждениях образования

| Наименование учреждений | Норматив обеспеченности объектами | Существующее положение 2025 | 1 очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (2025-2036 годы) |  | Расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (2025-2046 годы) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемая мощность, мест | дефицит (-), профицит (+) | требуемая мощность, мест | дефицит (-), профицит (+) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| дошкольные образовательные организации | 85% от количества детей дошкольного возраста | 140 | 267 | -127 | 291 | -151 | Требуется создание ученических мест в составе первоочередных мероприятий до 2036 года |

Окончание таблицы 20

| Наименование учреждений | Норматив обеспеченности объектами | Существующее положение 2025 | 1 очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (2025-2036 годы) |  | Расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (2025-2046 годы) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуемая мощность, мест | дефицит (-), профицит (+) | требуемая мощность, мест | дефицит (-), профицит (+) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| организации общего образования | 136 мест на 1 тыс. человек | 640 | 418 | +222 | 454 | +186 | Создание дополнительных ученических мест не требуется |
| организации дополнительного образования | 81,6% от количества детей в возрасте 5-6 лет и 8,0% от количества детей в возрасте 7-18 лет | 0 | 115 | -115 | 125 | -125 | Требуется создание ученических мест в составе первоочередных мероприятий до 2036 года |

Потребность населения в мощности общеобразовательных учреждений по очередям реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет рассчитана согласно нормативу 136 мест на 1000 человек, установленному МНГП Оренбургского муниципального района.

Радиус обслуживания действующей МБОУ «Чкаловская СОШ» на перспективу составит 2,3 км, что не превышает предельных значений максимально допустимого уровня территориальной (транспортной) доступности в сельской местности, установленных таблицей 23 РНГП Оренбургской области:

15 минут применительно к 1 ступени образования (1-4 классы) или 10,0 км при средней скорости движения транспортного средства 40 км/ч без учета времени ожидания на остановочных пунктах;

30 минут в отношении 2-3 ступеней образования (5-11 классы) или 20,0 км при средней скорости движения транспортного средства 40 км/ч без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

Подвоз сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом. Согласно примечанию 1 к таблице 23 РНГП Оренбургской области предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора при перевозке на школьном автобусе 
или до остановки общественного транспорта для сельских районов должен составлять 
не более 1000 м. Расположение существующей сети остановок общественного транспорта соответствует требованиям к предельной дальности пешеходных подходов учащихся. 
Так, наиболее удаленная селитебная территория расположена на расстоянии 795 метров 
от остановочного пункта.

Строительство дополнительных общеобразовательных учреждений не требуется: 
на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет запас мощности действующей школы составит 186 мест (таблица 20), радиус обслуживания учреждения не превышает предельных значений максимально допустимого уровня территориальной (транспортной) доступности в сельской местности, установленных РНГП Оренбургской области.

Согласно МНГП Оренбургского муниципального района минимальная обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Так, расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями принят в пределах 85%.

При отсутствии актуальных исходных данных о возрастном составе населения 
МО Чкаловский сельсовет для расчета обеспеченности дошкольными образовательными организациями процент численности детей дошкольного возраста определен по данным Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области как усредненный процент количества детей в возрасте от 0 до 7 лет в Оренбургском муниципальном районе в оценке за три последних отчетных года (таблица 21).

Таблица 21 — Средняя численность населения в возрасте от 0 до 18 лет по МО Оренбургский муниципальный район

| Показатель | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Усредненный процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | доля в общей численности населения, % | человек | доля в общей численности населения, % | человек | доля в общей численности населения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| численность населения по Оренбургскому муниципальному району всего, из них: | 106666 | 100,0 | 115724 | 100,0 | 118373 | 100,0 | 100,0 |
| от 0 до 7 лет | 11120 | 10,4 | 12086 | 10,4 | 11695 | 9,9 | 10,23 |
| в т.ч. от 5 до 6 лет | 3188 | 3,0 | 3585 | 3,1 | 3202 | 2,7 | 2,9 |
| от 7 до 18 лет | 16940 | 15,9 | 20412 | 17,6 | 21515 | 18,2 | 17,2 |

Исходя из таблицы 21, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории 
МО Чкаловский сельсовет составит:

1) к 2036 году: 3070 чел. * 10,23% / 100,00% = 314 чел.;

2) к 2046 году: 3340 чел. * 10,23% / 100,00% = 342 чел.

Следовательно, мощность учреждений дошкольного образования должна составить:

1) не менее: 314 * 85,0% / 100,0% = 267 мест на первую очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет;

2) не менее: 342 * 85,0% / 100,0% = 291 мест на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет.

Как видно из таблицы 20 на территории МО Чкаловский сельсовет наблюдается дефицит вместимости дошкольных образовательных учреждений. Уже к 2036 году недостаток мест в существующем детском саду составит 127 единиц, а к расчетному 2046 году достигнет 151. Таким образом, в составе первоочередных мероприятий следует предусмотреть строительство нового учреждения, в целях удовлетворения потребностей населения и создания благоприятной образовательной среды.

Необходимость расширения сети учреждений дошкольного образования заложена и проектными мероприятиями в составе решения Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 годы». Так, в 2027-2031 годах муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 годы» предусматривается строительство детского сада в районе 
ул. Производственный квартал поселка Чкалов. Предполагаемое место размещения объекта находится ориентировочно в 600 метрах по направлению на северо-восток от существующего здания МБДОУ Д/с «Звездочка», что Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет принято нецелесообразным ввиду специфики вытянутой границы населенного пункта с юга на восток. В связи с этим южная половина населенного пункта остается в значительном удалении (достигает 2 км) от объектов, предоставляющих услуги дошкольного образования. Таким образом, Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается внести изменения в муниципальную программу в части местоположения планируемого детского сада. Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет рекомендуется разместить здание нового детского сада в южной половине п. Чкалов на территории крупного проектируемого микрорайона, нежели в районе ул. Производственный квартал.

Стоит отметить, что показатель нормативной обеспеченности населения ученическими местами в объектах дополнительного образования детей МНГП Оренбургского муниципального района не установлен.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» с 01.01.2025 на территории Оренбургской области реализуется региональный проект «Все лучшее детям (Оренбургская область)», в котором определен целевой показатель развития к 2030 году: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования — 81,46%.

При этом согласно государственной программе Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921-пп, все обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, получат возможность обучаться по программам общего и дополнительного образования цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей на базе школьных центров образования. В МО Чкаловский сельсовет такой образовательный центр с 2021 года функционирует на базе МБОУ «Чкаловская СОШ» в качестве структурного подразделения.

В свою очередь Стратегией социально-экономического развития Оренбургской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области 
от 20.08.2010 № 551-пп, установлено, что доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, к 2030 году должна составить 8%.

Таким образом, при определении потребности населения в местах на программах дополнительного образования внешкольных учреждений (детских школах искусств) Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет приняты следующие критерии обеспеченности:

81,6% от числа детей в возрасте от 5 до 6 лет (включительно);

8,0% от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).

Целевое 81,6% обеспечение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами дополнительного образования предусматривается за счет центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Чкаловская СОШ».

Исходя из таблицы 21 численность детей в возрасте 5-6 лет на территории 
МО Чкаловский сельсовет составит:

1) к 2036 году: 3070 чел. * 2,9% / 100,00% = 89 чел;

2) к 2046 году: 3340 чел. * 2,9% / 100,00% = 97 чел.

Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет:

1) к 2036 году: 3070 чел. * 17,2% / 100,00% = 528 чел;

2) к 2046 году: 3340 чел. * 17,2% / 100,00% = 575 чел.

Следовательно, количество мест на программах дополнительного образования внешкольных учреждений (детских школах искусств) должно составить:

1) не менее: (89 * 81,6 % / 100,0%) + (528 * 8,0% / 100,0%) = 115 мест на первую очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет;

2) не менее: (97 * 81,6% / 100,0%) + (575 * 8,0% / 100,0%) = 125 мест на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет.

При определении потребности населения МО Чкаловский сельсовет в детских школах искусств учтены положения письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденными Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн)», в части не противоречащей целевым показателям Оренбургской области. Так, Минобрнауки России рекомендует размещать одну детскую школу искусств в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек.

На основании произведенных расчетов необходимой мощности учреждений образования Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагаются следующие мероприятия до 2036 года:

1) строительство детского сада на 150 мест в п. Чкалов на территории планируемого крупного жилого микрорайона;

2) строительство детской школы искусств с единовременной вместимостью 75 ученических мест в п. Чкалов на территории планируемого крупного жилого микрорайона. Мощность организации определена с учетом режима обучения по сменам и дополнительной внешней нагрузки в размере 15% за счет предоставления образовательных услуг жителям близлежащих населенных пунктов, не входящих в состав МО Чкаловский сельсовет.

Объекты образования и науки относятся к полномочиям органов местного самоуправления МО Оренбургский муниципальный район. В рамках Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет предлагается внести изменения в Схему территориального планирования МО Оренбургский муниципальный район с целью включения в нее мероприятий по строительству детского сада и детской школы искусств на территории п. Чкалов МО Чкаловский сельсовет.

Предложения в области спорта

Расчет потребности в объектах спорта на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (2046 год) приведен в таблице 22.

Таблица 22 — Расчет потребности в объектах спорта до 2046 года

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив обеспеченности объектами | Требуемая мощность на перспективный расчетный срок до 2046 | Существ. сохраняемое | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | физкультурно-спортивные залы | 1 спортивный зал площадью 450 кв.м при численности населения 2-5 тыс. человек | 450 кв.м | 162 кв.м | 288 кв.м |

Окончание таблицы 22

| № п/п | Наименование учреждений | Норматив обеспеченности объектами | Требуемая мощность на перспективный расчетный срок до 2046 | Существ. сохраняемое | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | плоскостные спортивные сооружения | 0,7 га на 1 тыс. человек | 2,3 га | 0,2 га | 2,1 га |

Исходя из расчетной потребности в объектах спорта к 2046 году ожидается дефицит площади физкультурно-спортивных залов в размере 288 кв.м и плоскостных спортивных сооружений — 2,1 га.

Решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 годы» предусматриваются строительство спортивного летнего стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса.

С учетом расчетной потребности в учреждениях и предусмотренных муниципальной программой мероприятий Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается:

1) строительство спортивного летнего стадиона по адресу: п. Чкалов, ул. Уральская. Единовременная пропускная способность 60 человек;

2) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (далее — ФОК) в проектируемом жилом микрорайоне п. Чкалов. Единовременная пропускная способность 60 человек;

3) строительство спортивного ядра при проектируемом ФОК в проектируемом жилом микрорайоне п. Чкалов. Единовременная пропускная способность 60 человек;

4) строительство универсальной спортивной площадки по адресу: п. Чкалов, ул. Новая. Единовременная пропускная способность 30 человек.

Развитие в области культуры и искусства

Расчет потребности в учреждениях культуры на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет до 2046 года приведен в таблице 23.

Таблица 23 — Расчет потребности в учреждениях культуры на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет

| Наименование учреждений | Норматив обеспеченности объектами | Требуемая мощность на перспективный расчетный срок до 2046 | Существ. сохраняемое | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| учреждения культурно-досугового (клубного)типа | 210 мест на 1 тыс. человек (среднее значение) | 701 | 450 | 251 |
| общедоступные библиотеки | 4,7 тыс. ед. экземпляров на 1 тыс. человек (среднее значение) | 15,70 | 8,77 | 6,93 |

Расчетный дефицит мощности учреждений культурно-досугового (клубного) типа к 2046 году составит 251 место, книжного фонда библиотек — 6,93 тыс. ед. экземпляров, что является следствием застройки нового жилого микрорайона в южной части п. Чкалов.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается:

1) строительство объекта культурно-досугового (клубного) типа на 250 посадочных мест в новом жилом микрорайоне на юге п. Чкалов. Зрительный зал проектируемого учреждения культуры может использоваться проектируемой Детской школой искусств;

2) постепенное увеличение книжного фонда существующей библиотеки в п. Чкалов. Новое строительство библиотек на территории МО Чкаловский сельсовет не требуется ввиду нормативной транспортной доступности до объекта нормирования 30 минут.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается внести изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п «Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» в части мероприятия по строительству объекта культурно-досугового (клубного) типа в п. Чкалов МО Чкаловский сельсовет.

Развитие сферы предоставления товаров и услуг населению

Основные направления развития сферы предоставления товаров и услуг:

расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

приближение производства услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания;

развитие различных организационных форм в сфере обслуживания, основанных на сочетании частной, муниципальной и государственной форм собственности.

Расчет потребности в предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (до 2046 года) приведен в таблице 24.

Таблица 24 — Расчет потребности в предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания на расчетный срок проектирования

| № п/п | Наименование объекта | Норматив обеспеченности объектами | Требуемая мощность на перспективный расчетный срок до 2046 | из них: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существ. сохраняемое | дефицит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | стационарные торговые предприятия | 300 кв.м на 1 тыс. человек | 1002 | 183,6 | 818,4 |
| 2 | предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек | 134 | 100 | 34 |
| 3 | предприятие бытового обслуживания | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 23 | 3 | 20 |

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается совершенствование торговли с развитием специализированных непродовольственных магазинов и с созданием сети «удобных» комплексов предоставления услуг и магазинов широкого ассортимента товаров.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагаются следующие мероприятия:

строительство торгово-бытового комплекса по адресу: п. Чкалов, ул. Ленина;

строительство торгово-бытового комплекса в новом жилом микрорайоне на юге 
п. Чкалов;

строительство предприятия общественного питания на 40 посадочных мест в новом жилом микрорайоне на юге п. Чкалов.

Проектируемые торгово-бытовые комплексы позволят обеспечить население такими видами услуг как парикмахерские, ремонт обуви, ателье, прачечные, химчистки, торговые площади и др.

2.7. Социально-экономическая характеристика и прогноз развития

Промышленность. Одно из основных направлений деятельности в сфере промышленности занимает недропользование, что обусловлено залежами полезных ископаемых на территории муниципального образования: Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, Джуан-Тюбинское проявление поваренной соли, песчаное месторождение гравийно-песчаного материала.

Добычу ресурсов Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения осуществляет ООО «Газпромнефть-Оренбург» (лицензии ОРБ 02983 НЭ и ОРБ 02975 ВР).

Песчаное месторождение гравийно-песчаной смеси разрабатывается ООО «Стимул» (лицензия ОРБ 05253 ТЭ). Песчано-гравийная смесь месторождения отвечает нормам радиационной безопасности НРБ-99-2009 и относится к материалам первого класса, которые могут использоваться во всех видах строительства без ограничения. Качество ПГС соответствует следующим ГОСТ:

1) 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия»,

2) 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

3) 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

4) 7394-85 «Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия»;

5) 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Джуан-Тюбинское проявление поваренной соли в настоящее время не разрабатывается.

Вторым по значимости направлением производственной деятельности на территории МО Чкаловский сельсовет является строительная промышленность. На территории муниципального образования функционируют кирпичный завод и предприятие по производству окон.

Сельское хозяйство. На территории МО Чкаловский сельсовет активно развивается агропромышленный комплекс растениеводческого направления. Животноводство не развито. По состоянию на 01.12.2023 в обороте сельскохозяйственных организаций числится 
8132,0433 га пашни, что составляет 55% от общей площади муниципального образования. Сведения об основных сельскохозяйственных производителях и площадях обрабатываемой ими пашни приведены в таблице 25.

Таблица 25 — Основные сельскохозяйственные производители, информация об обрабатываемой пашне сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
МО Чкаловский сельсовет по состоянию на 01.12.2023

| Наименование хозяйства | Площадь пашни, всего га | в том числе |  |  | обрабатывается пашни, га | не обрабатывается пашни, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | паевая в аренде, га | муниципальная в аренде, га | в частной собственности, га |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Степные огни» Боронкин Н.М. | 290 | 222 | - | 68 | 290 | - |
| ИП глава КФХ Карамышева К.Н. | 250,2 | 250,2 | - | - | 250,2 | - |
| ИП глава КФХ Карамышева М.К. | 1898 | 1209,2 | - | 688,8 | - | 1898 |

Окончание таблицы 25

| Наименование хозяйства | Площадь пашни, всего га | в том числе |  |  | обрабатывается пашни, га | не обрабатывается пашни, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | паевая в аренде, га | муниципальная в аренде, га | в частной собственности, га |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СПХ «Время» Пальниченко С.В. | 3976,5538 | 1231,7074 | - | 2744,8464 | 3976,5538 | - |
| ИП Голодников В.М. | 1717,2895 | 399,334 | - | 1317,9555 | 177,2895 | - |
| Итого | 8132,0433 | 3312,4414 | - | 4751,6019 | 4153,8433 | 1898 |

Направления развития

Основными целями по развитию экономики является формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем, повышение уровня жизни, а также создание мест приложения труда постоянного населения.

Проектные решения

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет в 0,3 км от п. Чкалов по направлению на восток по проектируемой автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к площадке КОС» на перспективу выделена территория ориентировочной площадью 1,1 га для размещения объекта сельскохозяйственного производства не выше IV класса опасности. Местоположение отражено на карте функциональных зон (в составе проектируемой функциональной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»), разработанной в составе Генерального плана МО Чкаловский сельсовет.

Реализация предложенных проектных решений способствует:

созданию новых рабочих мест и закреплению на территории муниципального образования населения трудоспособного возраста;

привлечению инвестиций на территорию МО Чкаловский сельсовет;

созданию возможностей для развития сельскохозяйственного производства.

2.8. Зоны отдыха, рекреационного назначения и озеленение территорий

На территории населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, необходимо предусмотреть непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных пунктов, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории застройки населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

В границах МО Чкаловский сельсовет выделены следующие группы озелененных пространств:

1) земли лесного фонда, покрытые лесами, — расположены за границами населенных пунктов и не являются объектами благоустройства территории;

2) озелененные территории общего пользования — озелененные территории, предназначенные для прогулок и отдыха населения. Они должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами. По состоянию на 2025 год озелененные территории общего пользования в границах п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество отсутствуют;

3) озелененные территории ограниченного пользования — территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды непосредственно на территории предприятий, учреждений и организаций. Принципы организации озелененных территорий ограниченного пользования базируются на положениях действующих сводов правил, устанавливающих требования к внутреннему озеленению участков различных объектов, а также дворов многоквартирных жилых домов;

4) озелененные территории специального назначения — предназначены для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон, противопожарных и иных зеленых насаждений, выполняющих защитные и специальные функции;

5) зоны рекреационного назначения — неблагоустроенные озелененные территории в границах населенного пункта, предназначенные для формирования экологического каркаса, а также выполняющие средозащитные функции от таких процессов, как эрозия и оврагообразование. В данную группу озелененных пространств отнесены территории, соответствующие функциональной зоне «Зона рекреационного назначения».

Направления развития

В соответствии с п. 4.5.6 МНГП МО Чкаловский сельсовет суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных пунктов предусмотрена из расчета не менее 12 кв.м на одного человека.

Исходя из численности населения на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах МО Чкаловский сельсовет должна составлять не менее 32064 кв.м или 3,2 га.

Местоположение планируемых скверов определено исходя из установленных в таблице 23 РНГП Оренбургской области требований к пешеходной доступности таких объектов — 800 метров.

Проектные решения

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается создание озелененных территорий общего пользования:

сквер в районе проезда Дорожного ориентировочной площадью 4,6 га;

сквер в створе улиц Восточной, Новой и проезда Паркового ориентировочной площадью 0,8 га;

группа скверов по ул. Южной суммарной площадью ориентировочно 0,6 га;

сквер в планируемом микрорайоне в юго-восточной части п. Чкалов ориентировочной площадью 1,5 га;

сквер ориентировочной площадью 0,2 га по адресу: п. Благословенское Лесничество, ул. Лесная.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается создание территорий озеленения специального назначения ориентировочной площадью 8,5 га в районе проезда Промышленного.

2.9. Транспорт

### 2.9.1. Внешний автомобильный транспорт

Существующее положение

Автомобильные дороги федерального значения и автомобильные дороги межмуниципального значения в границах МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Внешние транспортные связи обеспечиваются автомобильным транспортом, выполняющим грузовые и пассажирские перевозки, посредством автомобильной дороги общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка.

К автомобильной дороге общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка в районе 16-го километра примыкает частная автомобильная дорога «Межплощадочная автодорога до площадки УПНГ», трасса которой проходит в южном направлении. Согласно сведениям ЕГРН собственником автомобильной дороги является ООО «Газпромнефть-Оренбург».

Грузовой и транзитный транспорт не проходит по селитебным территориям.

Проектные решения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» размещение объектов транспорта в границах МО Чкаловский сельсовет не предусмотрено.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» на территории МО Чкаловский сельсовет не предусматривается размещение объектов регионального значения.

Направления развития

На расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет изменений в инфраструктуре внешнего транспорта на территории МО Чкаловский сельсовет не предвидится. Единственным транспортным сообщением, связующим МО с областным центром и другими населенными пунктами, останется автомобильная дорога общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка.

Существенных изменений в центрах притяжения транспорта, структуре, маршрутах и объемах грузовых и пассажирских перевозок в период реализации Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет не ожидается.

### 2.9.2. Автомобильный транспорт

Существующее положение

Важнейшую роль в социально-экономическом развитии сельсовета играют пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Они являются единственным доступным для населения видом регулярного транспорта общего пользования. Поселки Чкалов и Благословенское Лесничество связаны с другими населенными пунктами, в том числе городом Оренбургом, автобусным сообщением.

Согласно Реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Оренбургской области, утвержденному постановлением Правительства Оренбургской области от 12.07.2016 № 511-П «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Оренбургской области», территорию МО Чкаловский сельсовет обслуживает один межмуниципальный маршрут по нерегулируемому тарифу — маршрут № 149/А Оренбург — Чкалов протяженностью 32,5 км.

Сеть остановок общественного транспорта в границах сельсовета включает в себя 9 остановочных пунктов, семь из которых расположены на основных улицах п. Чкалов —Центральная и Ленина, а две другие — за южной границей п. Чкалов. В п. Благословенское Лесничество отсутствуют остановки общественного транспорта, жители населенного пункта обслуживаются остановкой «Чкалов», расположенной в радиусе 400 метров (таблица 26).

Таблица 26 — Перечень остановочных пунктов общественного транспорта

| № п/п | Наименование остановки общественного транспорта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | поворот на Чкалов — 1 | Чкаловский сельсовет, автомобильной дороги общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка, 25-й километр |
| 2 | поворот на Чкалов — 2 | Чкаловский сельсовет, автомобильной дороги общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка, 26-й километр |
| 3 | ул. Западная | п. Чкалов, пересечение улиц Западной и Центральной |
| 4 | ул. Елисеева | п. Чкалов, пересечение улиц Центральной и Елисеева |
| 5 | Детский сад | п. Чкалов, пересечение улиц Уральской и Центральной |
| 6 | Администрация | п. Чкалов, пересечение улиц Беляевской и Кирова |
| 7 | дом культуры | п. Чкалов, вблизи здания по адресу: ул. Ленина, 53 |
| 8 | ул. 70 лет Октября | п. Чкалов, пересечение улиц Ленина и 70 лет Октября |
| 9 | Чкалов | п. Чкалов, пересечение улиц Ленина и Нагорной |

Согласно пункту 11.24 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м, а в условиях индивидуальной усадебной застройки в малых и средних населенных пунктах — не более 800 м. Расположение существующей сети остановок общественного транспорта соответствует требованиям к предельной дальности пешеходных подходов. Так, наиболее удаленный индивидуальный жилой дом расположен на расстоянии 795 метров от остановочного пункта, наиболее удаленный малоэтажный многоквартирный жилой дом — в 300 метрах.

Радиусы доступности остановок общественного транспорта соответствуют нормативным требованиям.

Направления развития

На перспективный расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет необходимость строительства новых остановочных пунктов и изменения пути следования (маршрута) общественного транспорта не требуется. Генеральным планом 
МО Чкаловский сельсовет предлагается сохранение существующей системы пассажирского сообщения.

### 2.9.3 Улицы и дороги

Существующее положение

Внутренняя улично-дорожная сеть сформирована как единая целостная система и является основой планировочного каркаса населенных пунктов. Общая протяженность по состоянию на 2025 год составляет 25,345 км. Все улицы и дороги населенных пунктов соответствуют IV категории дорог согласно классификации ГОСТ Р 52398-2005.

Перечень (реестр) автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Чкаловский сельсовет, утвержден решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 14.11.2024 № 134 «Об утверждении Перечня (реестра) автомобильных дорог, находящихся на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Таблица 27 — Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Чкаловский сельсовет, с указанием их основных характеристик

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог согласно СП 42.13330.2016 | Наименование улицы (автодороги) | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия |  |  | Категория автомобильной дороги согласно ГОСТ Р 52398-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальто-бетон | гравий | грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | основная улица сельского поселения | ул. Центральная | 2,251 | 7 | 2,251 | - | - | IV |
| 2 | основная улица сельского поселения | ул. Ленина | 2,368 | 8 | 1,500 | - | 0,868 | IV |
| 3 | основная улица сельского поселения | ул. Беляевская | 0,245 | 8 | 0,245 | - | - | IV |
| 4 | местная улица | ул. Кирова | 0,803 | 6 | 0,803 | - | - | IV |
| 5 | местная улица | ул. Уральская | 0,190 | 6 | 0,095 | 0,095 | - | IV |
| 6 | местная улица | ул. Высоцкого | 0,260 | 6 | - | - | 0,260 | IV |
| 7 | местная улица | ул. Новая | 0,735 | 8 | 0,500 | - | 0,235 | IV |
| 8 | местная улица | ул. Строителей | 0,468 | 8 | 0,468 | - | - | IV |
| 9 | местная улица | ул. Елисеева | 0,673 | 8 | - | 0,423 | 0,250 | IV |
| 10 | местная улица | ул. Северная | 0,450 | 8 | 0,450 | - | - | IV |
| 11 | местная улица | ул. Южная | 0,573 | 8 | - | - | 0,573 | IV |
| 12 | местная улица | ул. Чкалова | 0,640 | 7 | 0,240 | 0,400 | - | IV |
| 13 | местная улица | ул. Молодежная | 0,380 | 7 | 0,380 | - | - | IV |
| 14 | местная улица | ул. Транспортная | 0,453 | 8 | - | - | 0,453 | IV |
| 15 | местная улица | ул. Кленовая | 0,959 | 8 | - | - | 0,959 | IV |
| 16 | местная улица | проезд Центральный | 0,494 | 8 | - | - | 0,494 | IV |
| 17 | местная улица | ул. Западная | 0,372 | 8 | - | - | 0,372 | IV |
| 18 | местная улица | ул. Озерная | 0,483 | 8 | - | - | 0,483 | IV |
| 19 | местная улица | ул. Восточная | 2,031 | 8 | - | - | 2,031 | IV |
| 20 | местная улица | ул. 70 лет Октября | 0,475 | 8 | 0,475 | - | - | IV |
| 21 | местная улица | ул. Гагарина | 0,481 | 8 | 0,481 | - | - | IV |
| 22 | местная улица | ул. Речная | 0,402 | 7 | 0,402 | - | - | IV |
| 23 | местная улица | ул. Набережная | 0,775 | 7 | - | - | 0,775 | IV |
| 24 | местная улица | ул. Нагорная | 0,484 | 6 | 0,200 | 0,284 | - | IV |
| 25 | местная улица | переулок Дальний | 0,283 | 8 | - | - | 0,283 | IV |
| 26 | местная улица | ул. Новоселов | 0,186 | 8 | - | - | 0,186 | IV |
| 27 | местная улица | ул. Медовая | 0,183 | 8 | - | - | 0,183 | IV |
| 28 | местная улица | ул. Цветочная | 0,384 | 8 | - | - | 0,384 | IV |
| 29 | местная улица | ул. 1-ая Народная | 0,261 | 8 | - | - | 0,261 | IV |
| 30 | местная улица | ул. Полевая | 0,152 | 8 | - | - | 0,152 | IV |
| 31 | местная улица | ул. Крайняя | 0,557 | 8 | - | - | 0,557 | IV |
| 32 | местная улица | ул. Хлебная | 0,451 | 8 | - | - | 0,451 | IV |
| 33 | местная дорога | проезд Промышленный | 0,142 | 8 | - | - | 0,142 | IV |
| 34 | местная улица | переулок Нижний | 0,136 | 5 | - | - | 0,136 | IV |
| 35 | местная улица | ул. Степная | 0,430 | 8 | - | - | 0,430 | IV |
| 36 | местная улица | ул. Лесная | 0,398 | 6 | - | 0,398 | - | IV |
| 37 | местная улица | ул. Подгорная | 0,164 | 8 | - | - | 0,164 | IV |
| 38 | местная улица | ул. Березовая | 0,282 | 8 | - | - | 0,282 | IV |
| 39 | местная улица | ул. Солнечная | 0,204 | 8 | - | - | 0,204 | IV |
| 40 | местная улица | проезд Парковый | 0,141 | 8 | - | - | 0,141 | IV |

Окончание таблицы 27

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог согласно СП 42.13330.2016 | Наименование улицы (автодороги) | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия |  |  | Категория автомобильной дороги согласно ГОСТ Р 52398-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальто-бетон | гравий | грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | местная улица | ул. Народная | 0,519 | 8 | - | - | 0,519 | IV |
| 42 | местная улица | ул. Мира | 0,718 | 8 | - | - | 0,718 | IV |
| 43 | местная улица | ул. Магистральная | 0,704 | 8 | - | - | 0,704 | IV |
| 44 | местная улица | ул. Просторная | 0,643 | 8 | - | - | 0,643 | IV |
| 45 | местная улица | ул. Сенная | 0,644 | 8 | - | - | 0,644 | IV |
| 46 | местная улица | ул. Мастерская | 0,091 | 8 | - | - | 0,091 | IV |
| 47 | местная улица | проезд Дорожный | 0,227 | 8 | - | - | 0,227 | IV |
|  | Итого |  | 25,345 | - | 8,490 | 1,600 | 15,255 | - |

В рамках Генерального плана МО Чкаловский сельсовет тип дорожной одежды определен в соответствии с пунктами 3.4-3.7 ГОСТ Р 59120-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования»:

1) капитальный — дорожная одежда, обладающая наиболее высокой работоспособностью (максимальные уровни надежности и коэффициенты прочности), соответствующей условиям движения, категории автомобильной дороги и срокам их службы, применяемая на автомобильных дорогах категорий I-IV.

Виды материалов, применяемые при устройстве дорожной одежды капитального типа: цементобетонные монолитные, армобетонные сборные и монолитные, железобетонные монолитные и сборные из предварительно напряженного железобетона, асфальтобетонные 
(за исключением покрытий из холодных смесей);

2) облегченный — дорожная одежда с покрытием из асфальтобетонов, органоминеральных смесей или из щебеночных (гравийных) материалов, обработанных органическим вяжущим, применяемая на автомобильных дорогах категорий III-V, имеющая пониженные по сравнению с капитальными дорожными одеждами уровень надежности и коэффициенты прочности.

Виды материалов, применяемые при устройстве дорожной одежды облегченного типа: асфальтобетонные (в том числе из холодных смесей), из органоминеральных смесей с жидкими, вязкими (в том числе эмульгированными органическими или комплексными вяжущими), каменных материалов, обработанных органическим вяжущим;

3) переходный — дорожная одежда с покрытиями из щебня прочных пород, щебеночно-гравийно-песчаных смесей или из грунтов и малопрочных каменных материалов, укрепленных вяжущими, булыжного и колотого камня (мостовых), применяемая на автомобильных дорогах категорий IV-V.

Виды материалов: из щебня прочных пород без применения вяжущих материалов, щебеночно-гравийно-песчаных смесей, грунтов и малопрочных каменных материалов, укрепленных вяжущими, булыжного и колотого камня (мостовые), грунтов, укрепленных различными вяжущими и местными материалами;

4) низший — дорожная одежда с покрытиями из гравийно-песчаных и песчано-гравийных смесей, из малопрочных каменных материалов и шлаков, из грунтов, улучшенных различными местными материалами, техногенных грунтов, отходов и побочных продуктов промышленности, применяемая на автомобильных дорогах категории V.

Виды материалов: из гравийно-песчаных смесей, малопрочных каменных материалов, грунтов, армированных геосинтетическими материалами или улучшенных добавками различных местных материалов, вторичных ресурсов местного производства.

По состоянию на 2025 год в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов выделяются участки дорог:

с капитальным покрытием (асфальтобетон) 8,49 км или 33,5%;

с переходным покрытием (гравий) 1,6 км или 6,3%;

с низшим покрытием (грунт) 15,255 км или 60,2%.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 № 474/пр «Об утверждении свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (далее — 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования»), с целью повышения безопасности дорожного движения и снижения объемов пылеобразования на территории населенных пунктов, покрытия улиц и дорог следует устраивать капитального и облегченного типов. Таким образом, 16,855 км или 66,5% улично-дорожной сети населенных пунктов не соответствуют требованиям свода правил.

В целях определения соответствия основных технических характеристик существующих улиц и дорог нормативным требованиям и определения узких мест в улично-дорожной сети использован принцип выделения улиц по классификации в соответствии 
с п. 11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с последующим сопоставлением фактических и рекомендуемых параметров существующих дорог. Так, в рамках Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет улицы и дороги населенных пунктов МО Чкаловский сельсовет были распределены по следующим категориям:

1) основные улицы сельского поселения;

2) местные улицы;

3) местные дороги.

Главными транспортными артериями п. Чкалов являются основные улицы сельсовета — Центральная, Ленина и Беляевская, проходящие в меридиональном направлении через всю территорию населенного пункта. Данная категория улиц аккумулирует основные транспортно-пешеходные связи и распределяет их по населенному пункту, а также обеспечивает связь территории жилой застройки с общественным центром. Основные улицы сельсовета также обеспечивают выход на внешние транспортные связи. В п. Благословенское Лесничество улицы и дороги, соответствующие назначению основной улицы, отсутствуют.

В границах п. Чкалов в категорию местных дорог можно выделить проезд Промышленный, который обеспечивает связи жилых и производственных территорий и обслуживает производственные объекты.

Все остальные существующие улицы населенных пунктов относятся к местным улицам, обеспечивающим связь жилой застройки с основными улицами. В п. Благословенское Лесничество местные улицы также обеспечивают связь с административным центром — 
п. Чкалов.

Основные расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений, рекомендуемые 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице 28.

Таблица 28 — Расчетные параметры улиц и дорог сельсовета

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5-2,25 |
| местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |

При сопоставлении фактических и нормативных параметров сложившейся улично-дорожной сети, можно сделать вывод, что в настоящее время улицы и дороги сельских населенных пунктов не в полной мере удовлетворяют СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: отсутствует пешеходная инфраструктура. Это влияет как на уровень комфорта пешеходов, так и на уровень безопасности дорожного движения.

Велосипедная инфраструктура также отсутствует. Велосипедный транспорт и средства индивидуальной мобильности используются для коротких поездок внутри населенных пунктов. Требуется обеспечение безопасности движения велосипедистов по автомобильным дорогам, в том числе проведение профилактических работ среди основных пользователей транспорта — молодежи до 17 лет.

В настоящее время пешеходное и велосипедное движение осуществляется по проезжим частям улиц, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Ввиду чересполосной границы п. Чкалов, еще одним важным критерием сети улиц и дорог будет являться взаимоувязанное обеспечение транспортной доступности всех частей населенного пункта. Так, в настоящее время наблюдается недостаточная связанность основного контура поселка с объектом местного значения (кладбищем), расположенным в границах чересполосного контура населенного пункта на удалении ориентировочно 1 км по направлению на восток. По состоянию на 2025 год транспортное сообщение с действующим кладбищем осуществляется посредством проселка — накатанной автомобильным транспортом грунтовой дороги без покрытия.

Направления развития

К недостаткам транспортной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет можно отнести следующие:

недостаточная связанность частей населенного пункта п. Чкалов;

несоответствие параметров существующих улиц и дорог нормативным требованиям, в части отсутствия пешеходной инфраструктуры на 100% улично-дорожной сети;

несоответствие типа дорожной одежды нормативным требованиям на 66,5% улично-дорожной сети;

не все улицы и дороги соответствуют требованиям пожарной безопасности: отсутствуют разворотные площадки в тупиковых улицах и проездах;

К положительным качествам можно отнести:

наличие парковочных пространств при объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения;

пропуск грузового и транзитного транспорта осуществляется вне селитебных территорий: формирование транспортного обхода населенных пунктов не требуется.

В части развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом существующих проблем основными направлениями являются:

ремонт и содержание сети внутрипоселенческих дорог;

повышение качества дорожной одежды существующих улиц и дорог;

повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети;

строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог;

строительство разворотных площадок в тупиковых улицах и проездах;

обеспечение транспортного сообщения всех частей п. Чкалов;

обеспечение транспортного обслуживания новых территорий, предлагаемых к развитию.

Проектные решения

Основные расчетные параметры автомобильной дороги общего пользования местного значения, предусматриваемой к размещению, приняты не менее установленных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 09.02.2021 № 53/пр «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» для IV категории автомобильных дорог.

Основные расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов, предусматриваемых к размещению и реконструкции в границах проектируемой территории, приняты не менее установленных СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 28).

Предлагаемая к строительству улично-дорожная сеть сформирована в виде единой системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территории. Проектные решения обеспечивают удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура планируемой улично-дорожной сети обеспечивает возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее — 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метров при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Улично-дорожная сеть на перспективу по большей части закольцована, тупиковые проезды заканчиваются проектируемыми разворотными площадками габаритами не менее 
15 на 15 м в соответствии с п. 8.1.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Ввиду того, что согласно таблице 5.1 п. 5.2.20 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования» движение пешеходов допускается по обочинам улиц местного значения в зонах жилой застройки, общественно-деловых и торговых зонах, при формировании пешеходных зон (тротуаров) на улично-дорожной сети в сложившейся застройке их необходимость следует определять исходя из наличия высокой концентрации объектов с высокой посещаемостью и больших существующих или прогнозируемых пешеходных потоков, интенсивности движения автотранспорта.

Ширина зоны транспортной инфраструктуры под дорогами предусмотрена с учетом возможности формирования коридоров для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения.

Тип дорожной одежды улиц и дорог, предусматриваемых Генеральным планом 
МО Чкаловский сельсовет к строительству и реконструкции, — капитальный. Материал покрытия — асфальтобетон.

Суммарная протяженность планируемой улично-дорожной сети составит ориентировочно 12,102 км, протяженность реконструкции — 25,026 км. Протяженность планируемых автомобильных дорог местного значения — 1,418 км (таблица 29).

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» на картографическом материале представлена следующая классификация улиц:

главная улица (соответствует основной улице сельского поселения);

улица в жилой застройке (соответствует местной улице, местной дороге);

хозяйственный проезд, скотопрогон.

Таблица 29 — Перечень проектных мероприятий

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Строительство или реконструкция | Основные проектные характеристики |  |  |  |  | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяженность, км | число полос движения | минимальная ширина одной полосы движения, м | ширина тротуара, м | тип дорожной одежды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Центральная | п. Чкалов | Реконструкция | 2,251 | 2 | 3,5 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров |
| 2 | ул. Ленина | п. Чкалов | Реконструкция | 2,368 | 2 | 3,5 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Реализация муниципальной программы |
| 3 | ул. Беляевская | п. Чкалов | Реконструкция | 0,245 | 2 | 3,5 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров |
| 4 | ул. Кирова | п. Чкалов | Реконструкция | 0,803 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Реализация муниципальной программы. |
| 5 | ул. Уральская | п. Чкалов | Реконструкция | 0,190 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Реализация муниципальной программы |
| 6 | ул. Высоцкого | п. Чкалов | Реконструкция | 0,260 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 7 | ул. Новая | п. Чкалов | Реконструкция | 0,735 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 8 | ул. Елисеева | п. Чкалов | Реконструкция | 0,673 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 9 | ул. Южная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,573 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 10 | ул. Чкалова | п. Чкалов | Реконструкция | 0,640 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Реализация муниципальной программы |
| 11 | ул. Транспортная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,574 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 12 | ул. Кленовая | п. Чкалов | Реконструкция | 0,959 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 13 | проезд Центральный | п. Чкалов | Реконструкция | 0,494 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |

Продолжение таблицы 29

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Строительство или реконструкция | Основные проектные характеристики |  |  |  |  | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяженность, км | число полос движения | минимальная ширина одной полосы движения, м | ширина тротуара, м | тип дорожной одежды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | ул. Западная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,437 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 15 | ул. Озерная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,550 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы. Обеспечение транспортной доступности земельным участкам с кадастровыми номерами 56:21:2703001:149 и 56:21:2703001:150. Соблюдение требований пожарной безопасности – строительство разворотной площадки. |
| 16 | ул. Восточная | п. Чкалов | Реконструкция | 2,208 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров, приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 17 | ул. Набережная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,775 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 18 | ул. Нагорная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,739 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 19 | переулок Дальний | п. Чкалов | Реконструкция | 0,283 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 20 | ул. Новоселов | п. Чкалов | Реконструкция | 0,527 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 21 | ул. Медовая | п. Чкалов | Реконструкция | 0,432 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю Увеличение протяженности улицы |
| 22 | ул. Цветочная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,436 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 23 | ул. 1-ая Народная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,306 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |

Продолжение таблицы 29

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Строительство или реконструкция | Основные проектные характеристики |  |  |  |  | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяженность, км | число полос движения | минимальная ширина одной полосы движения, м | ширина тротуара, м | тип дорожной одежды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | ул. Полевая | п. Чкалов | Реконструкция | 0,152 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 25 | ул. Крайняя | п. Чкалов | Реконструкция | 0,680 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 26 | ул. Хлебная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,451 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 27 | проезд Промышленный | п. Чкалов | Реконструкция | 0,334 | 2 | 2,75 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуара. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Изменение трассировки улицы |
| 28 | переулок Нижний | п. Чкалов | Реконструкция | 0,200 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы. Закольцовка УДС в целях пожарной безопасности. |
| 29 | ул. Степная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,430 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 30 | ул. Лесная | п. Благословенское Лесничество | Реконструкция | 0,492 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю Увеличение протяженности улицы |
| 31 | ул. Подгорная | п. Благословенское Лесничество | Реконструкция | 0,230 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 32 | ул. Березовая | п. Благословенское Лесничество | Реконструкция | 0,306 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 33 | ул. Солнечная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,204 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 34 | проезд Парковый | п. Чкалов | Реконструкция | 0,141 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |

Продолжение таблицы 29

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Строительство или реконструкция | Основные проектные характеристики |  |  |  |  | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяженность, км | число полос движения | минимальная ширина одной полосы движения, м | ширина тротуара, м | тип дорожной одежды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | ул. Народная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,561 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 36 | ул. Мира | п. Чкалов | Реконструкция | 0,718 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 37 | ул. Магистральная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,743 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 38 | ул. Просторная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,643 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 39 | ул. Сенная | п. Чкалов | Реконструкция | 0,644 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю |
| 40 | ул. Мастерская | п. Чкалов | Реконструкция | 0,091 | 2 | 3 | - | Капитальный | Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю Соблюдение требований пожарной безопасности – разворотная площадка |
| 41 | проезд Дорожный | п. Чкалов | Реконструкция | 0,548 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Строительство тротуаров. Приведение типа дорожной одежды к нормативному показателю. Увеличение протяженности улицы |
| 42 | Местные улицы (улицы в жилой застройке) | п. Чкалов | Строительство | 11,713 | 2 | 3 | 1,5 | Капитальный | Обеспечение транспортной доступности. Соблюдение требований пожарной безопасности (закольцовка улично-дорожной сети, противопожарные барьеры). Обеспечение транспортной доступности земельным участкам с кадастровыми номерами 56:21:2703001:847 и 56:21:2703001:846 и соблюдение требований пожарной безопасности – строительство разворотной площадки |
| 43 | Местные улицы (улицы в жилой застройке) | п. Благословенское Лесничество | Строительство | 0,389 | 2 | 3 | - | Капитальный | Соблюдение требований пожарной безопасности (закольцовка улично-дорожной сети, противопожарные барьеры) |

Окончание таблицы 29

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Строительство или реконструкция | Основные проектные характеристики |  |  |  |  | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяженность, км | число полос движения | минимальная ширина одной полосы движения, м | ширина тротуара, м | тип дорожной одежды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | Разворотная площадка | п. Чкалов, ул. Молодежная | Строительство | - | - | - | - | Капитальный | Соблюдение требований пожарной безопасности. Габариты 15 на 15 метров |
| 45 | Разворотная площадка | п. Чкалов, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 56:21:2701001:1249, 56:21:2701001:1018 | Строительство | - | - | - | - | Капитальный | Соблюдение требований пожарной безопасности. Габариты 15 на 20 метров |
| 46 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к площадке КОС» | МО Чкаловский сельсовет | Строительство | 1,418 | 2 | 3 | - | Капитальный | Обеспечение транспортного сообщения частей населенного пункта п. Чкалов. Обеспечение транспортной доступности объектов местного значения: действующее кладбище, канализационные очистные сооружения. В состав входит разворотная площадка с габаритами 15 на 15 метров |

### 2.9.4 Искусственные дорожные сооружения

Существующее положение

Искусственные дорожные сооружения в границах МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Направления развития

В Генеральном плане МО Чкаловский сельсовет строительство искусственных дорожных сооружений принято нецелесообразным ввиду отсутствия существующих и планируемых к размещению участков автомобильных дорог, для нормального функционирования которых необходимы мосты, путепроводы, виадуки, тоннели, эстакады, водопропускные трубы, подпорные стены, скотопрогоны и иные сооружения.

### 2.9.5 Объекты дорожного сервиса и хранения автотранспорта

Существующее положение

Личный автотранспорт хранится в гаражах или специально оборудованных площадках, расположенных на приусадебных участках жителей. Вблизи общественных и социально значимых объектов организованы парковочные места. Наиболее крупные парковки расположены в п. Чкалов на пересечении улицы Беляевская и проезд Дорожный (10 машино-мест) и на пересечении улиц Крайняя и Восточная (10 машино-мест).

Из объектов дорожного сервиса функционируют:

шиномонтажная мастерская (п. Чкалов, ул. Крайняя);

АГЗС с двумя топливораздаточными колонками. Местоположение: на въезде в 
п. Чкалов в районе пересечения улиц Крайней и Восточной;

АГЗС с одной топливораздаточной колонкой. Местоположение: на въезде в планируемый микрорайон п. Чкалов у автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оренбург — Беляевка;

АЗС с двумя топливораздаточными колонками. Местоположение: на въезде в планируемый микрорайон п. Чкалов на пересечении улицы Центральной и автомобильной дороги общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка.

Направления развития

В настоящее время отмечается низкая обеспеченность населения объектами дорожного сервиса: отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей и автомобильные мойки.

На перспективу Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается создание условий для развития сферы дорожного сервиса и организация парковочных пространств.

Места хранения личного автотранспорта предусматриваются на приусадебных участках жителей, ввиду чего территории для строительства гаражных комплексов не планируются.

Проектные решения

Вблизи проектируемых общественных и социально значимых объектов требуется организация парковочных мест. Также строительство парковки предусматривается вблизи действующего кладбища.

Потребность в объектах дорожного сервиса рассчитана исходя из уровня автомобилизации по Оренбургской области. Согласно Статистическому ежегоднику Оренбургской области за 2024 год, в период с 2020 по 2023 годы число собственных легковых автомобилей по региону возросло на 11% и составило 448,5 штук на 1000 человек. Следовательно, уровень автомобилизации МО Чкаловский сельсовет на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет составит:

448,5 шт.* 3340 чел. / 1000 чел ≈ 1498 шт. легковых автомобилей.

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания обозначены в пунктах 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

1) станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей: 1498 шт. / 200 шт. ≈ 8 постов;

2) автозаправочные станции следует проектировать из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей: 1498 шт. / 1200 шт. ≈ 2 топливозаправочные колонки.

В целях создания условий для развития дорожного сервиса на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (до 2046 года) предлагается строительство следующих объектов:

станция технического обслуживания автомобилей на 8 постов в п. Чкалов;

автомобильная мойка в п. Чкалов.

### 2.9.6. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

Объекты железнодорожного транспорта на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Направления развития

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» размещение объектов железнодорожного транспорта в границах МО Чкаловский сельсовет не предусмотрено.

### 2.9.7. Воздушный транспорт

Существующее положение

На территории МО Чкаловский сельсовет объекты воздушного транспорта отсутствуют. Муниципальное образование находится в 10,5 км от международного аэропорта «Оренбург» имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Международный аэропорт Оренбург» им. Ю.А. Гагарина имеет в своем составе два международных аэропорта в Оренбурге и Орске, авиакомпанию «Оренбуржье» с парком авиатехники в 45 единиц различных типов воздушных судов.

Аэропорт основан в 1932 году, международные полеты осуществляются с 1992 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.1992 
№ 1833-р «Об открытии аэропорта Оренбург (Центральный) для международных перевозок». Международный аэропорт г. Оренбурга предназначен для приема и технического обслуживания воздушных судов, является центром внутрирегиональных воздушных перевозок, обслуживает областные отрасли экономики (авиационно-химические работы в сельском хозяйстве, поисковые и аварийно-спасательные работы, полеты санитарной авиации).

01.04.2013 ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» под коммерческим обозначением авиакомпания «Оренбуржье» приступило к осуществлению региональных и местных авиаперевозок. Авиакомпания выполняет социально-важную функцию, связывая между собой крупные города ПФО и отдаленные районы Оренбуржья. За этот период перевезено около 400 тысяч пассажиров, выполнено более 40 000 рейсов. «Оренбуржье» зарекомендовала себя как надежный пунктуальный перевозчик, обеспечивающий регулярность и безопасность полетов. В парке авиакомпании «Оренбуржье» состоит 44 единицы воздушных судов: 9 самолетов L-410, 27 самолетов АН-2, 2 вертолета МИ-2, 3 вертолета МИ-8 и 3 вертолета Robinson-44.

Направления развития

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет мероприятия по развитию воздушного транспорта не предусмотрены.

### 2.9.8. Речной транспорт

Существующее положение

В границах МО Чкаловский сельсовет объекты водного транспорта отсутствуют. Водные пути по территории муниципального образования не проходят.

Направления развития

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет мероприятия по развитию речного транспорта не предусмотрены.

### 2.9.9. Трубопроводный транспорт

Существующее положение

Объекты трубопроводного транспорта на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Направления развития

Вышестоящими актуальными документами территориального планирования размещение объектов трубопроводного транспорта не планируется.

2.10. Инженерная инфраструктура

### 2.10.1. Водоснабжение

Существующее положение

На территории МО Чкаловский сельсовет услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, том числе водоснабжение населения, предоставляет МП «Чкалов-Сервис» 
МО Чкаловский сельсовет.

По состоянию на 2025 год централизованным холодным водоснабжением охвачено 100% жилищного фонда п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество. К сети водоснабжения также подключены социальные, культурно-бытовые и производственные организации и учреждения.

Источники водоснабжения.

Водозабор, состоящий из трех скважин, находится на территории смежного муниципального образования — МО Благословенский сельсовет: ориентировочно в 1,5 км западнее п. Чкалов в пойменной части р. Урал на земельном участке с кадастровым номером 56:21:0302001:101. Водозаборные скважины располагаются на расстоянии 80-90 м от р. Урал и 800 м западнее р. Бердянка.

Водозабор является инфильтрационным и гидравлически связан с поверхностными водами, вода перед подачей потребителям проходит стадию обеззараживания — окислительная дезинфекция воды хлором.

В настоящее время все водозаборные скважины находятся в исправном состоянии и работают совместно. Каждая скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦНВ-6-16-140, ЭЦНВ-6-25-140, глубина загрузки 16-17 м.

Основные характеристики водозабора п. Чкалов приведены в таблице 30.

Таблица 30 — Основные характеристики источника водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сек | куб.м/сут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водозабор п. Чкалов | Скважина № 1831 | 1964 | 1,87 | 161,57 | 18,5 | 30 |
|  | Скважина № 1832 | 1965 | 1,10 | 95,04 | 20,0 |  |
|  | Скважина № 1833 | 1969 | 0,60 | 51,84 | 21,0 |  |

Из скважин, расположенных на водозаборе за границами МО Чкаловский сельсовет, вода поступает в накопительную емкость непосредственно в п. Чкалов — в башню Рожновского водоизмещением 50 куб.м. Посредством насосной станции второго подъема (повышающего давления) вода подается потребителям по водопроводной сети. Башня Рожновского и насосная станция второго подъема расположены в п. Чкалов по 
ул. Центральная, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 56:21:2701001:1018 и 56:21:2701001:1249.

Водопроводная сеть проложена до 1980 года из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД труб диаметром от 32 до 300 мм. Общая протяженность уличной водопроводной сети составляет ориентировочно 82,4 км.

Пожарное водоснабжение

В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников наружного пожарного водоснабжения используются:

башня Рожновского водоизмещением 50 куб.м (пожарный резервуар);

централизованная система водоснабжения с пожарными гидрантами (17 шт. исправных, 5 шт. неисправных), установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым).

Сведения о имеющихся в МО Чкаловский сельсовет пожарных гидрантах представлены в таблице 31.

Таблица 31 — Пожарные гидранты на территории МО Чкаловский сельсовет

| № п.п | Адрес | Техническое состояние <1> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Благословенское Лесничество, ул. Лесная, 1 | Исправен |
| 2 | п. Чкалов, ул. Хлебная, 1 | Неисправен, отключен |
| 3 | п. Чкалов, ул. Хлебная, 5 | Неисправен, отключен |
| 4 | п. Чкалов, ул. Ленина, 44 | Исправен |
| 5 | п. Чкалов, Производственный квартал помещение № 1 | Неисправен, низко расположен стояк |
| 6 | п. Чкалов, Производственный квартал помещение № 2 | Неисправен, отключен |

Окончание таблицы 31

| № п.п | Адрес | Техническое состояние <1> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | п. Чкалов, ул. Степная, 1 | Исправен |
| 8 | п. Чкалов, ул. Степная, 15 | Исправен |
| 9 | п. Чкалов, ул. Кленовая, 16 | Исправен |
| 10 | п. Чкалов, ул. Кленовая, 28 | Исправен |
| 11 | п. Чкалов, ул. Полевой, 1 | Исправен |
| 12 | п. Чкалов, ул. Медовая, 18 | Исправен |
| 13 | п. Чкалов, ул. Медовая, 28 | Неисправен, отсутствует координационная табличка |
| 14 | п. Чкалов, ул. Цветочная, 1 | Исправен |
| 15 | п. Чкалов, ул. Новоселов, 1 | Исправен |
| 16 | п. Чкалов, ул. Новоселов, 23/1 | Исправен |
| 17 | п. Чкалов, ул. Транспортная, 1 | Исправен |
| 18 | п. Чкалов, ул. Транспортная, 21 | Исправен |
| 19 | п. Чкалов, ул. Транспортная, 26 | Исправен |
| 20 | п. Чкалов, ул. Восточная, 44 | Исправен |
| 21 | п. Чкалов, ул. Восточная, 43 | Исправен |
| 22 | ПЧ-55 | Исправен |

Примечание 1 — Информация представлена в соответствии с суточным актом от 16.05.2025 № 2.

Согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее — СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности») количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды должен храниться в источниках наружного противопожарного водоснабжения. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии 
с Федеральным законом от 11.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Так, значение расхода воды на наружное пожаротушение на кольцевых линиях водопроводной сети, определяемое по таблице 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», должно быть не менее расхода воды для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала, определяемого по таблице 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 или Ф4, требующего наибольшего расхода воды.

В МО Чкаловский сельсовет таким объектом является трехэтажное здание МБОУ «Чкаловская СОШ» Ф4 класса функциональной пожарной опасности.

Число одновременных пожаров — 1, продолжительность пожара — 3 часа, расход воды на наружное пожаротушение здания функциональной пожарной опасности Ф4 при количестве этажей от 2 до 6 на 1 пожар — 20 л/с при строительном объеме 5-25 тыс. куб.м.

Таким образом, расчетный суммарный объем минимального неприкосновенного запаса воды на пожаротушение должен составлять 216 куб.м на 1 пожар.

Согласно п. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 ч.

Единственный пожарный резервуар башня Рожновского водоизмещением 50 куб.м не обеспечивает населенные пункты МО Чкаловский сельсовет минимальным неприкосновенным запасом воды на пожаротушение в необходимом объеме.

Сведения об установленных ЗСО

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении 
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее — СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений необходима организация и соблюдение зон санитарной охраны.

В отношении водозабора п. Чкалов разработан проект «Зоны санитарной охраны хозяйственно-бытового водозабора подземных вод для водоснабжения поселка сельского типа Чкалов», утвержденный директором МП «Чкалов-Сервис» от 28.09.2018 (далее — Проект ЗСО водозабора п. Чкалов). Более подробная информация представлена в подразделе 2.4.1.1.7.

На Проект ЗСО водозабора п. Чкалов представлено экспертное заключение 
ООО «ЦМТ» от 10.10.2018 № 2973 и санитарно-эпидемиологическое заключение 
ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 16.11.2018 
№ 56.02.06.000.Т.000012.11.18.

ЗСО башни Рожновского и насосной станции второго подъема не разрабатывались.

Направления развития

К техническим и технологическим проблемам централизованного холодного водоснабжения населенных пунктов МО Чкаловский сельсовет можно отнести:

технически устаревшее насосное оборудование, установленное на водозаборном сооружении;

существующая водопроводная сеть введена в эксплуатацию 45 лет назад;

увеличение нагрузки на существующие объекты водоснабжения в связи с ожидаемым приростом численности населения на расчетный срок реализации Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет;

отсутствие установленных ЗСО на объектах водоснабжения, расположенных в границах п. Чкалов;

отсутствие необходимого неприкосновенного запаса воды на пожаротушение (50 куб.м вместо минимальных 216 куб.м);

отсутствуют пожарные гидранты на большинстве улиц с застройкой.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения:

строительство новых сетей водоснабжения;

выявление и замена изношенных водопроводных сетей;

обеспечения требований пожарной безопасности.

Развитие централизованных систем водоснабжения в МО Чкаловский сельсовет предлагается обеспечить путем реализации инвестиционных программ — программ мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании, и мониторинге результатов реализации программы.

Прогнозирование объема хозяйственно-питьевого водопотребления

В соответствии с МНГП Оренбургского муниципального района, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного человека принято 230 л/сут в сутки в условиях жилой застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расход воды на полив территории принят 90 л/чел в сутки согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (2):

Qсут=qжNж1000,                                                         (2)

где,

qж — удельное среднесуточное водопотребление, л/сут;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства, чел.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, м3/сут, определяются по формуле (3):

Qсут.max=Kсут.maxQсутQсут.min=Kсут.minQсут,                                             (3)

где,

Kсут — коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут.max принят 1,2; 
Kсут.min — 0,8 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные среднесуточные и максимальные и минимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по укрупненным показателям представлены в таблице 32.

Таблица 32 — Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование показателя | Норматив, л/сут | Первая очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (до 2036 года) |  |  |  | Перспективный расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (до 2046 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетное число жителей, чел. | среднесуточный расход воды, м³/сутки | минимальный расход воды в сутки, м³/сутки | максимальный расход воды в сутки, м³/сутки | расчетное число жителей, чел. | среднесуточный расход воды, м³/сутки | минимальный расход воды в сутки, м³/сутки | максимальный расход воды в сутки, м³/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | расход воды на хозяйственно-питьевые нужны | 230 | 3070 | 706,10 | 564,88 | 847,32 | 3340 | 768,2 | 614,56 | 921,84 |
| 2 | расход воды на полив территории | 90 |  | 276,30 | 221,04 | 331,56 |  | 300,6 | 240,48 | 360,72 |
| 3 | расходы воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы | 15% от строки 1 |  | 105,91 | 84,73 | 127,10 |  | 115,23 | 92,18 | 138,28 |
|  | Итого | - | - | 1088,31 | 870,65 | 1305,98 | - | 1184,03 | 947,22 | 1420,84 |

Суммарный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды к 2046 году составит 1184,03 м3/сутки, суммарный минимальный суточный расход воды — 
947,22 м3/сутки, суммарный максимальный суточный расход воды — 1420,84 м3/сутки.

Таким образом, необходимый ориентировочный объем подъема воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение составит 1420,84 м3/сутки или 519,01 тыс. м3/год.

Суммарная производительность скважин водозабора составляет 308,45 кб.м/сут или 112,66 куб.м/год — существующих производственных мощностей водозабора не достаточно для обеспечения потребителей водой на расчетный срок реализации Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет. Требуется реконструкция существующего водозабора, путем строительства дополнительных скважин мощностью не менее 1112,39 куб.м/сут.

Система централизованного горячего водоснабжения не планируется. Обеспечения потребности населения в горячем водоснабжении предусматривается за счет установки индивидуальных водонагревателей.

Прогнозирование водопотребления на пожаротушение

В настоящее время в МО Чкаловский сельсовет пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов в количестве 22 шт. (из них 5 в неисправном состоянии), установленных на водоводе.

Обеспечение пожарной безопасности принимается в соответствии с 
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Федеральным законом Российской Федерации от 11.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

В силу п. 6.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» противопожарный водопровод в п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество принимается низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Расчетный суммарный объем минимального неприкосновенного запаса воды на пожаротушение к 2046 году не изменится и составит 216 куб.м на один пожар.

Ориентировочное количество недостающих подземных пожарных гидрантов определено картографическим методом, исходя из местных условий: структуры сложившихся и проектируемых кварталов, улично-дорожного каркаса территории, трасс уличных водопроводных сетей.

При этом учтены все основные требования к размещению подземных пожарных гидрантов:

необходимо размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;

допускается располагать гидранты на проезжей части;

устанавливаются в смотровых колодцах на кольцевых участках водопроводных линий с диаметром труб не менее 75 мм;

не допускается установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание;

не допускается установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод;

расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Таким образом, недостающее количество пожарных гидрантов составит 52 шт.

Проектные решения

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Чкаловский сельсовет на 2017-2031 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 65 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 гг.», предусматривается реконструкция водозабора. В материалах Генерального плана МО Чкаловский сельсовет данное мероприятие не отражено ввиду расположения водозабора за границами 
МО Чкаловский сельсовет.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности Генеральным планом 
МО Чкаловский сельсовет предусматривается:

1) строительство двух резервуаров объемом 100 куб.м. каждый. Предполагаемое местоположение: п. Чкалов, ул. Ленина, вблизи насосной станции повышающего давления;

2) строительство 52 подземных пожарных гидрантов;

3) ремонт 5 неисправных подземных пожарных гидрантов.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается строительство новых сетей водоснабжения в п. Чкалов суммарной ориентировочной протяженностью 13,5 км. Проектируемая сеть водопроводов преимущественно закольцована, тупиковые ответвления не превышают 200 метров.

### 2.10.2. Водоотведение

Существующее положение

Населенные пункты МО Чкаловский сельсовет не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Имеющаяся хозяйственно-бытовая канализация представляет собой выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин. Ливневая канализация представлена сетью кюветов.

Направления развития

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет на 2017-2031 годы, утвержденной решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 27.04.2017 № 65 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 гг.», одним из основных направлений развития в сфере коммунального обслуживания населения является разработка и реализация централизованной схемы канализации.

В основе проектных решений программы предусмотрено строительство:

канализационной насосной станции;

напорной канализации;

очистные сооружения канализации.

Выпуск стоков планируется на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Проектные решения

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет учтены планируемые мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Чкаловский сельсовет на 2017-2031 годы и определены ориентировочные характеристики объектов перспективной системы водоотведения.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Таким образом, исходя из таблицы 32 объем стоков в канализацию к 2046 году составит 1060,12 куб.м/сут.

Суммарная ориентировочная протяженность сети напорной канализации составит 
34,5 км, в том числе 0,7 км в п. Благословенское Лесничество, 32,3 км в п. Чкалов и 1,5 км за границами населенных пунктов.

Для обеспечения напора в сети канализации предлагается строительство трех канализационных насосных станций суммарной производительностью не менее 
1060,12 куб.м/сут.

Площадка очистных сооружений канализации запроектирована на удалении 
840 метров от п. Чкалов по направлению на восток. Транспортная доступность предусматривается посредством строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Мощность очистных сооружений должна обеспечивать обработку расчетного суточного объема сточных вод — 1060,12 куб.м/сут.

### 2.10.3 Теплоснабжение

Существующее положение

На территории МО Чкаловский сельсовет теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и газовой котельной п. Чкалов.

Зона действия индивидуального теплоснабжения распространяется в основном на индивидуальную жилую застройку, которая обеспечивается теплом от бытовых газовых одно- и двухконтурных котлов.

Газовая котельная п. Чкалов мощностью 1,40 Гкал/ч введена в эксплуатацию 
в 2011 году. Обеспечивает централизованное теплоснабжение шести многоквартирных жилых домов и объектов социального, культурного и бытового назначения. Основные характеристики котельной представлены в таблице 33.

Таблица 33 — Основные характеристики газовой котельной в п. Чкалов

| Марка котельного оборудования, тип котла | Количество котлов |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в работе |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Buderus Logano SK 745-820 (Riello RS 100) водогрейный | 2 | 2 | 1,41 | 1,40 | 1,36 | 0,04 |

Сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении общей протяженностью 3,2 км. Параметры тепловых сетей приведены в таблице 34.

Таблица 34 — Сети теплоснабжения в границах п. Чкалов

| № п.п | Способ прокладки | Диаметр трубы, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | подземный | 200 | 650 | 1986 |
| 2 | наружный | 159 | 800 | 2012 |
| 3 | подземный | 73 | 350 | 2014 |
| 4 | наружный | 159 | 1050 | 2018 |
| 5 | подземный | 100 | 350 | 2014 |

Направления развития

Подключение новых потребителей к существующей газовой котельной не предусматривается. Мощность котельной превышает подключенную нагрузку, поэтому дефицита в тепловой энергии не наблюдается.

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается от индивидуальных отопительных источников.

В целях обеспечения теплом проектируемых общественных зданий в новом жилом микрорайоне п. Чкалов предлагается строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной. В перечень планируемых потребителей входят следующие проектируемые объекты: детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская школа искусств, объект культурно-досугового (клубного) типа. Мощность автоматизированной блочно-модульной газовой котельной необходимо определить на следующих стадиях проектирования, определяющих площадь зданий и их отапливаемый объем.

### 2.10.4 Газоснабжение

Существующее положение

Централизованное газоснабжение населенных пунктов, входящих в состав 
МО Чкаловский сельсовет осуществляется природным газом, поступающим к потребителям по сети газораспределения. Уровень газификации природным газом по состоянию на 2025 год 100%.

Проектные решения

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается газификация территорий новой жилой застройки. Протяженность проектируемого газопровода распределительного низкого давления ориентировочно составит 10,1 км.

### 2.10.5 Электроснабжение

Существующее положение

Источником электроснабжения населенных пунктов МО Чкаловский сельсовет являются ВЛ-110 кВ ПС «Пугачи» — «Аэропорт» и ВЛ-110 кВ ПС «Пугачи-2» — «Аэропорт», проходящие вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения
 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка. Запитанная от высоковольтных воздушных линий электропередачи сеть электроснабжения расходится по населенным пунктам п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество. В составе системы электроснабжения населенных пунктов присутствуют ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Электроснабжение промышленных площадок ООО «Газпромнефть-Оренбург» в южной части МО Чкаловский сельсовет осуществляется от ВЛ-110 кВ «РП — Поляковская 
№ 1» и ВЛ-110 кВ «РП — Поляковская № 2» и ВЛ-35 кВ ПС «Самородово» — 
ПС «Караванная» — отпайка на ПС «Буровая». В южной части муниципального образования наблюдается развитая сеть электроснабжения, представленная: ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ, трансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ.

Ориентировочно в 1,3 км от п. Чкалов по направлению на восток по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург — Беляевка расположена действующая Чкаловская солнечная электростанция регионального значения мощностью 30 МВт. На территории сооружения установлены 100 тыс. фотоэлектрических модулей мощностью 300 и 310 Вт. Электростанция отпускает энергию в воздушную линию электропередачи мощностью 110 кВ.

Направления развития

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 
№ 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» размещение объектов энергетики в границах МО Чкаловский сельсовет не запланировано.

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается сохранение существующей системы электроснабжения. Строительство новых линий электропередачи следует предусмотреть в кварталах перспективной застройки. Так, в целях обеспечения электроснабжения нового планируемого жилого микрорайона в южной части п. Чкалов предусматривается строительство:

- двух трансформаторных подстанций напряжением 0,4/10 кВ;

- воздушных линий электропередачи 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,0 км.

### 2.10.6 Связь

Существующее положение

В настоящее время на территории МО Чкаловский сельсовет востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, «Internet» (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Основным оператором связи является ПАО «Ростелеком», также присутствуют операторы сотовой связи (ПАО «Мобильные Телесистемы», ПАО «Т2 Мобайл», 
ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон»). Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть «Internet» и услуги передачи данных. Услуги телефонной связи оказываются посредством автоматических телефонных станций. Мобильная связь осуществляется 
с применением вышек сотовой связи, расположенных в п. Чкалов, в количестве 5 штук. 
По территории МО Чкаловский сельсовет проходят волоконно-оптические линии связи.

Доля современных цифровых сетей связи стремится к 100%. Все узлы связи соответствуют современным требованиям предоставления услуг связи общего пользования, имеют современное цифровое оборудование абонентского доступа и предоставляют доступ к сети Интернет при помощи различных технологий.

Направления развития

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет рекомендуется сохранение существующих линий связи и антенно-мачтовых сооружений.

## 2.11 Инженерная защита и подготовка территории

Предложение по инженерной подготовке территории на стадии генерального плана — это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения, комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

В настоящее время жилые дома, территории предприятий и коммунальных зон оборудованы выгребными ямами, приемными емкостями, надворными уборными и септиками, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Ливневая канализация населенных пунктов представлена сетью кюветов.

Проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории 
МО Чкаловский сельсовет предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

1) защита от затопления и подтопления;

2) вертикальная планировка;

3) благоустройство оврагов.

Защита территории от затопления и подтопления

В границах МО Чкаловский сельсовет зоны затопления и подтопления, установленные в соответствии с действующим законодательством порядке, отсутствуют.

Согласно распоряжению Губернатора Оренбургской области от 06.11.2012 № 408-р «Об утверждении реестра населенных пунктов, расположенных на территории Оренбургской области, подверженных угрозе подтопления (затопления) в паводковый период» п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество отнесены к населенным пунктам, подверженным угрозе подтопления (затопления) в паводковый период.

Источник угрозы — р. Бердянка и р. Урал.

По данным Западноуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории МО Чкаловский сельсовет числятся 3 гидротехнических сооружения (далее — ГТС):

ГТС № 6 в пойме р. Урал на север от п. Чкалов (переезд);

ГТС № 7 в пойме р. Урал на севере у п. Чкалов (переезд);

ГТС № 8 на р. б/н на востоке у п. Чкалов.

Все ГТС представляют собой земляные плотины, предназначенные для водоотвода паводков при разливе водотоков. Сооружения работают по принципу водопропускных каналов. Перечень ГТС с основными техническими показателями приведен в таблице 35.

Таблица 35 — Перечень ГТС с основными техническими характеристиками

| Водохозяйственный объект |  |  |  | Плотина (берегоукрепление, дамба) |  |  |  | Комплекс гидротехнических сооружений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № объекта | Месторасположение, водоток | Наличие организации, осуществляющей эксплуатацию гидроузла (да/нет) | Подрядчик Год строительство Авария | Максимальная высота | Длина / ширина по гребню, м | Заложение верхов/ низов. откосов | Состояние (уд./неуд.) | Тип и характеристика | Состояние (уд./неуд.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | в пойме р. Урал на севере п. Чкалов (переезд) | да | хозяйственный способ 1965 - | 3,6 | 70 / 3,5 | 1 :31 :2 | уд. | Земляная плотина, подпитка пруда в наводок при разливе поймы через трубу диаметром 250 мм | уд. |
| 7 | в пойме р. Урал на севере у п. Чкалов (переезд) | да | хозяйственный способ 1961 - | 3,0 | 100 / 3,5 | 1 :31 :2 | уд. | Земляная плотина, естественный водоотвод | уд. |
| 8 | на р. б/н на востоке у п. Чкалов | да | хозяйственный способ 1961 - | 3,0 | 1200 / 6,0 | 1 :31 :2 | уд. | Земляная плотина, донный водоспуск из металлических труб диаметром 300 мм – 2 нитки | уд. |

В соответствии с ч. 1 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляется следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Порядок осуществления деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек, использования извлеченного донного грунта при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или при возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии 
с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2024 № 732 
«Об утверждении Правил осуществления деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек, использования извлеченного донного грунта при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или при возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами — правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (далее — СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») защиту застроенных территорий от затопления следует осуществлять обвалованием территорий со стороны реки. Для защиты незастроенной территории целесообразно применять искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.

Вертикальная планировка

Защиту территорий от затопления следует осуществлять согласно СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»:

обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Для защиты территорий от подтопления следует применять:

дренажные системы;

противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 970/пр «Об утверждении СП 22.13330 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»;

вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, включая искусственное повышение рельефа до планировочных отметок, обеспечивающих соблюдение нормы осушения;

прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования;

регулирование уровенного режима водных объектов;

посадку деревьев с поверхностной корневой системой;

технические решения, направленные на защиту водонесущих инженерных коммуникаций от повреждений, вызванных просадками грунта вследствие его подмыва, корнями растений и т.п. (защитные обоймы, футляры, прикорневые барьеры, усиленная гидроизоляция).

Благоустройство оврагов

Для стабилизации оврагов и защиты их от размыва предлагается комплекс мер, включающий:

1) тщательное обследование оврагов и прилегающей к ним территории. На этом этапе проводится сбор и анализ геологических, гидрологических и геодезических данных, в целях выявления возможных рисков и причин затопления оврагов, определения возможных объемов стока воды и оценки устойчивости склонов оврага. На основе полученных данных разрабатывается проект, включающий в себя перечень мероприятий, направленных на предотвращение затопления и размыва оврагов.

2) благоустройство оврагов от затопления одним или несколькими способами:

укрепление берегов и склонов оврагов с использованием габионов, георешеток, биоматов и других материалов;

устройство водоотводных канав и лотков для отвода дождевых и талых вод;

строительство дренажных систем для снижения уровня грунтовых вод;

создание прудов-накопителей для аккумулирования избыточной воды.

3) озеленение оврагов путем высадки деревьев и кустарников на склонах. Озеленение способствует укреплению почвы, предотвращает эрозию и снижает риск оползней.

## 2.12. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территорий — комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) и уборке территорий населенных мест. К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Оренбургской области действует Территориальная схема обращения с отходами Оренбургской области, утвержденная приказом МПР Оренбургской области от 06.12.2019 
№ 606 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области» (в редакции приказов МПР Оренбургской области от 14.05.2021 № 214, от 24.12.2021 № 551, от 16.06. 2023 № 256, от 21.12.2024 № 591) (далее — Территориальная схема).

На территории МО Чкаловский сельсовет действует контейнерная централизованная система накопления ТКО. На сегодняшний день накопление ТКО осуществляется в контейнерах объемом 0,7 куб.м, 0,75 куб.м и 1,1 куб.м, расположенных на контейнерных площадках.

Накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Список юридических лиц, имеющих собственные контейнеры для накопления ТКО, представлен в таблице 36.

Таблица 36 — Перечень юридических лиц, имеющих собственные контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов

| № п.п | Адрес | Наименование контрагента | Количество контейнеров | Емкость контейнера, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 14 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО Газпромнефть-Оренбург (ВУ ОНГКМ) | 1 | 1,1 |
| 2 | 17 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО Газпромнефть-Оренбург (ТЛ-4 ВУ ОНГКМ) | 2 | 0,75 |
| 3 | 17 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО Газпромнефть-Оренбург (ВУ ОНГКМ) | 2 | 0,75 |
| 4 | 17 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО Газпромнефть-Оренбург (ВУ ОНГКМ) | 1 | 0,75 |
| 5 | 17 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО Газпромнефть-Оренбург (ЦДНГ-1 ВУ ОНГКМ) | 1 | 1,1 |
| 6 | 17 км юго-восточнее п. Чкалов | ООО СЕРВИСНЕФТЕГАЗ | 1 | 1,1 |
| 7 | 3 км восточнее п. Чкалов по а/д Оренбург — Беляевка | ООО Энергоконтракт (СЭС) | 1 | 0,7 |
| 8 | п. Чкалов, ул. 70 лет Октября, 17 | ГАУЗ Оренбургская РБ | 3 | 0,75 |
| 9 | п. Чкалов | АО УНГП ЦДНГ №2 | 1 | 1,1 |
| 10 | п. Чкалов, ул. Кирова, 4 | МБОУ Чкаловская СОШ | 1 | 0,75 |
| 11 | п. Чкалов, ул. Кирова, 6 | МБДОУ Детский сад Звездочка | 6 | 1,1 |
| 12 | п. Чкалов, Лесной квартал, 1 | ООО Озон (база отдыха Самородово) | 1 | 1,1 |
| 13 | п. Чкалов, ул. Совхозная, 8А | АО Тандер (Магнит) | 1 | 1,1 |

ТКО от жилых домов собираются в контейнеры на контейнерных площадках, перечень которых представлен в таблице 37.

КГО складируются на контейнерных площадках, в специально оборудованных отсеках. Далее при помощи погрузочной техники грузятся в мусоровозы и транспортируются на объект размещения отходов. В настоящее время на одной из площадок для накопления ТКО установлен отдельный бункер объемом 8 куб.м, который предназначен для накопления крупногабаритных отходов.

Накопление мусора и смета, образующегося в общественных местах и иных территориях общего пользования, осуществляется с использованием урн для мусора, размещаемых на территориях общего пользования, а также вблизи социальных и культурно-бытовых объектов.

Транспортирование ТКО осуществляется в соответствии с действующим законодательством, обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с Территориальной схемой и реестрами мест (площадок) накопления ТКО муниципального образования. Вывоз отходов юридических лиц на территории сельсовета осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора.

Органы местного самоуправления МО Чкаловский сельсовет определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории МО Чкаловский сельсовет и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на его территории в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Организованное транспортирование жидких коммунальных отходов осуществляется специализированной организацией по заявкам.

Деятельность в сфере безопасного обращения с отходами I и II классов на территории Оренбургской области осуществляет Федеральный экологический оператор (далее — ФГУП «ФЭО»).

Таблица 37 — Перечень мест накопления твердых коммунальных отходов

| Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | Данные о собственнике мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | географические координаты | площадь площадки накопления ТКО, кв.м | тип основания | количество контейнеров, шт. | объем контейнера, куб.м | количество бункеров, шт | объем бункера, куб.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п. Чкалов, ул. Беляевская, 6 | 51.721278, 55.364702 | 36 | бетон | 5 | 1,1 | 0 | 0 | администрация МО Чкаловский сельсовет | Жилые дома |
| п. Чкалов, ул. Ленина, 11 | 51.726852, 55.364444 | 36 | бетон | 5 | 1,1 | 0 | 0 | администрация МО Чкаловский сельсовет | Жилые дома |
| п. Чкалов, ул. Производственный квартал, 2а (КГО) | 51.712801, 55.368546 | 40 | бетон | - | - | 1 | 8 | администрация МО Чкаловский сельсовет | Жилые дома |
| п. Чкалов, ул. Восточная, 48 | 51.705790, 55.357250 | 36 | бетон | 5 | 1,1 | 0 | 0 | администрация МО Чкаловский сельсовет | Жилые дома |

На территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют:

объекты размещения ТКО, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов;

объекты по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;

места несанкционированного размещения отходов;

места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

Согласно Территориальной схеме строительство объектов утилизации, обезвреживания и захоронения отходов на территории МО Чкаловский сельсовет не планируется.

В соответствии с Территориальной схемой в настоящее время организована следующая схема потоков ТКО, образуемых населением и организациями на территории МО Чкаловский сельсовет: накопление ТКО на местах (площадках) накопления в МО Чкаловский сельсовет → транспортирование отходов на объект обработки ТКО в городе Оренбург 
(ООО «ЭкоСпутник) → размещение отходов на полигоне ТКО города Оренбург.

С 2026 года после ввода в эксплуатацию Комплексного объекта «Центральный», расположенного в г. Оренбурге и предназначенного для обработки, обезвреживания и утилизации отходов, предусматривается следующая схема потоков ТКО: МО Чкаловский сельсовет (накопление ТКО на местах (площадках) накопления) — мусоросортировочный комплекс в составе Комплексного объекта «Центральный» (обработка отходов) — полигон для размещения ТКО в г. Оренбурге (размещение отходов).

По данным Территориальной схемы масса образования ТКО на территории 
МО Чкаловский сельсовет по состоянию на 2024 год составила 719 т/год.

Расчет количества твердых коммунальных отходов от населения по этапам реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет выполнен согласно нормативам накопления ТКО для домовладений на территории Оренбургской области, утвержденных приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 29.11.2022 
№ 257-н «О нормативах накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области».

Расчетная масса образования ТКО от жилых домов на территории МО Чкаловский сельсовет составит 763,69 т/год к 2036 году, а к 2046 году достигнет 831,40 т/год (таблица 38).

Таблица 38 — Расчетное количество твердых коммунальных отходов для населения на территории МО Чкаловский сельсовет

| № п/п | Коммунальные отходы | Количество жителей, чел | Норма, кг на 1 человека в год | Количество коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Первая очередь реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет — 2036 год |  |  |  |
| 1.1 | ТКО (многоквартирные жилые дома) | 209 | 220,80 | 46,15 |
| 1.2 | ТКО (индивидуальные жилые дома) | 2861 | 250,80 | 717,54 |
|  | Итого | 3070 | - | 763,69 |
| 2 | Расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет — 2046 год |  |  |  |
| 2.1 | ТКО (многоквартирные жилые дома) | 209 | 220,80 | 46,15 |
| 2.2 | ТКО (индивидуальные жилые дома) | 3131 | 250,80 | 785,25 |
|  | Итого | 3340 | - | 831,40 |

Порядок осуществления накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории Оренбургской области утвержден постановлением Правительства Оренбургской области от 30.11.2021 № 1123-пп «О порядке накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на территории Оренбургской области».

Для поддержания благоприятного санитарного состояния территории МО Чкаловский сельсовет необходимо проведение планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых коммунальных отходов, уборка улиц.

Единые и обязательные к исполнению требования для всех юридических и физических лиц в сфере благоустройства территории МО Чкаловский сельсовет, определяющие порядок содержания территорий, включая территории, прилегающие к границам зданий и ограждений, установлены Правилами благоустройства территории МО Чкаловский сельсовет, утвержденными решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 04.10.2022 № 68 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Ритуальная деятельность

Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших (федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Места погребения могут быть:

по принадлежности — государственные, муниципальные;

по историческому и культурному значению — историко-мемориальные;

по обычаям — общественные, вероисповедальные, воинские.

На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Также кладбища различаются по типу погребения — традиционного захоронения, погребения после кремации и кладбища смешанного типа.

На территории сельсовета расположены два общественных кладбища традиционного захоронения, одно из которых закрытое (таблица 39).

Таблица 39 — Характеристика кладбищ по состоянию на 2025 год

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Статус | Площадь, га | Процент заполненности кладбища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 56:21:2711001:219 | Ориентировочно в 1 км от п. Чкалов по направлению на восток | действующее | 1,52 | 65% |
| 2 | - | Ориентировочно в 2,9 км от п. Чкалов по направлению на восток | закрытое | 2,88 | нет данных |

Направления развития

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Как видно из таблицы 39 действующее кладбище по состоянию на 2025 год заполнено на 65%. Следовательно, в настоящее время полезная площадь кладбища составляет всего 5% или 0,08 га.

Потребность населения в местах погребения традиционного захоронения на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет составляет 0,8 га, из расчета 0,24 га на 1000 человек, в соответствие с МНГП Оренбургского муниципального района.

Потребность в местах погребения урновых захоронений после кремации — 0,07 га, из расчета 0,02 га на 1000 человек, в соответствие с МНГП Оренбургского муниципального района.

Суммарная расчетная потребность к 2046 году составит 0,87 га площади кладбищ.

Таким образом, минимальная площадь проектируемого кладбища должна составить:

(0,87 га – 0,08 га) * 100% / 70% = 1,13 га, из которых 0,79 га приходится непосредственно на размещение захоронений.

Проектные решения

Исходя из результатов расчета, Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается расширение действующего кладбища на 1,13 га с западной стороны.

При выборе места размещения кладбищ необходимо руководствоваться требованиями действующего законодательства. Так, в силу ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:

1) вновь создаваемые места погребения не должны превышать 40 га и размещаются на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории;

2) не допускается устройство кладбищ на территориях:

а) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны природного лечебного ресурса;

б) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

в) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

г) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Предлагаемое местоположение кладбища удовлетворяет требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Обращение с биологическими отходами

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным (ст. 2.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии».

Согласно пунктам 24, 25, 29 Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (далее — Ветеринарные правила):

1. Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинуаторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31.12.2020 включительно.

2. Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии, являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — государственный специалист в области ветеринарии), путем сжигания в печах (крематорах, инсинуаторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка.

3. Утилизация умеренно опасных биологических отходов путем захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах должна осуществляться под наблюдением государственного специалиста в области ветеринарии в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, соответствующих требованиям, указанным в пункте 1 настоящего перечня, при соблюдении условий, обеспечивающих изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

К захоронению в скотомогильнике или отдельно стоящей биотермической яме допускаются умеренно опасные биологические отходы после подтверждения отсутствия возбудителей африканской чумы свиней, бешенства, блютанга, высокопатогенного гриппа птиц, гриппа лошадей, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, оспы овец и коз, сапа, скрепи овец и коз, сибирской язвы, трихинеллеза, туляремии, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных животных, эмфизематозного карбункула (эмкара), ящура по результатам лабораторных исследований.

Повторное захоронение умеренно опасных биологических отходов в скотомогильнике или отдельно стоящей биотермической яме возможно через 2 года после последнего захоронения биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гуммированного остатка, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гуммированный остаток захоранивают на территории скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы в землю.

Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 12.12.2023 № 582-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 01.01.2030.

Ориентировочно в 1,3 км от п. Чкалов по направлению на восток расположен действующий скотомогильник с географическими координатами 51.7159792, 55.3921035. Площадь скотомогильника 600 кв.м.

Сибиреязвенные захоронения трупов животных отсутствуют.

На территории скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и гуммированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы (п. 32 Ветеринарных правил).

Направление развития

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет мероприятия в сфере обращения с биологическими отходами не предусматриваются.

## 2.13. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на безопасность его жизни.

Приоритеты обеспечения экологической безопасности:

улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека, улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни людей;

сохранение и защита природной среды;

решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов, утилизация и использование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты природной 
среды — воздух, воду, землю и ликвидации причиненного экологического ущерба будет обеспечено благоприятное и безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей среды.

Бережному и ответственному отношению к окружающей среде, как в процессе индивидуальной жизнедеятельности, так и в производственной деятельности, будет способствовать формирование общей экологической культуры населения муниципального образования, развитие экологического образования и воспитания.

Охрана воздушного бассейна

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Правовые основы охраны атмосферного воздуха установлены Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ
 «Об охране атмосферного воздуха».

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Оренбургского муниципального района осуществляется специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Селитебные территории населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, расположены на территории с крайне низким потенциалом загрязнения атмосферы (в том числе вибрации и шум): значительно удалены от крупных производственных предприятий и животноводческих ферм, интенсивные транспортные потоки не проходят по территории поселков.

Выработка тепловой энергии производится посредством действующей газовой котельной, частные жилые дома используют для обогрева помещений индивидуальные газовые котлы. Уровень газификации МО Чкаловский сельсовет — 100%. Источники теплоснабжения, использующие в своем производственном цикле уголь, мазут и (или) древесину, отсутствуют. Это исключает выброс в атмосферу вредных веществ (продуктов сгорания топлива).

Вблизи п. Чкалов функционирует Чкаловская солнечная электростанция — экологичный источник выработки электрической энергии, использующий возобновляемый источник (солнечное излучение).

Одна из основных проблем на территории населенных пунктов — высокая доля улиц и дорог с переходным и низшим типами дорожной одежды, что влияет на объемы пылеобразования в атмосферном воздухе.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области на территории МО Чкаловский сельсовет функционируют объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее — НВОС), подлежащие федеральному и региональному государственному экологическому контролю (надзору): мастерская ООО «Чкалов-Сервис» и АГЗС (таблица 40).

Все объекты НВОС, расположенные на территории МО Чкаловский сельсовет, отнесены к III категории негативного воздействия на окружающую среду, т.е. к категории объектов, которые оказывают незначительное негативное воздействие.

Вблизи п. Самородово МО «город Оренбург» у границы с МО Чкаловский сельсовет расположен объект НВОС — площадка очистных сооружений санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово». По данным МПР Оренбургской области объект отнесен ко II категории негативного воздействия на окружающую среду, 
т.е. к категории объектов, которые оказывают умеренное негативное воздействие.

Суммарный выброс в атмосферу объектов НВОС, расположенных на территории 
МО Чкаловский сельсовет, составляет 0,07639441 т/год. Выбросы в атмосферу от внешних объектов НФОС — 0,11494473 т/год.

Таблица 40 — Объекты оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Код объекта НВОС | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Контролирующий орган | Категория негативного воздействия | Суммарный выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 53-0256-000006-П | площадка очистных сооружений санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово» | Оренбургская область, г. Оренбург, п. Самородово | Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (ООО «Озон») | 5609026406 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | 2 | 0,11494473 |
| 2 | 53-0256-001843-П | мастерская | Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, п. Чкалов, ул. Производственный квартал, 11 | Муниципальное предприятие «Чкалов-Сервис» МО Чкаловский сельсовет | 5638029384 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | 3 | 0,00017900 |
| 3 | 53-0256-004216-П | АГЗС на а/д Оренбург — Беляевка 25-й км | Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, п. Чкалов, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:21:2703001:286 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» | 5638057751 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | 3 | 0,07621541 |

Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях охраны атмосферного воздуха Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предлагается:

разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон действующих предприятий, а также при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

реконструкция улиц и дорог в целях устройства капитального типа дорожной одежды;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и организация скверов в населенных пунктах, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет;

высадка зеленых насаждений специального назначения, в целях создания естественного защитного барьера между зонами жилой застройки и производственных предприятий.

Охрана поверхностных и подземных вод

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества воды являются предельно допустимые концентрации вредных веществ (далее — ПДК).

С учетом географического расположения для подземных вод Оренбургского муниципального района характерно повышенное содержание отдельных макроэлементов природного происхождения, среди которых наиболее распространёнными являются высокие уровни жесткости, минерализации, хлоридов и нитратов. Источником централизованного холодного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, в настоящее время является водозабор в составе трех скважин. Водозабор является инфильтрационным и гидравлически связан с поверхностными водами, вода перед подачей потребителям проходит стадию обеззараживания — окислительная дезинфекция воды хлором.

В целях защиты источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в отношении водозабора п. Чкалов разработан проект «Зоны санитарной охраны хозяйственно-бытового водозабора подземных вод для водоснабжения поселка сельского типа Чкалов», утвержденный директором МП «Чкалов-Сервис» С.А. Ивановым от 28.09.2018 года (далее — Проект ЗСО водозабора п. Чкалов). Более подробная информация представлена в подразделе 2.4.1.1.7.

На Проект ЗСО водозабора п. Чкалов представлено экспертное заключение 
ООО «ЦМТ» от 10.10.2018 № 2973 и санитарно-эпидемиологическое заключение 
ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 16.11.2018 
№ 56.02.06.000.Т.000012.11.18.

Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, задвижками, обратными клапанами в заглубленных карманах из железобетонных колец на глубину 2,4 км, пол поднят на 20 см и забетонирован. Приборов для учета водоотбора и контроля динамического уровня в скважинах нет. Люки подземных камер закрываются крышками на замки.

Лабораторные исследования воды скважин выполнены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016). Результаты исследований воды из скважин водозабора п. Чкалов приведены в таблице 41 по данным экспертного заключения ООО «Центр медицины труда» от 28.11.2018 № 3582.

Таблица 41 — Результаты исследований воды из скважин водозабора п. Чкалов

| Показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований 2018 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| цветность | градусы | не >20 (35) | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| мутность | ЕМФ | не > 2,6 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| привкус | баллы | не >2 | 0 | 0 | 0 |
| рН | ед. рН | 6-9 | 7,6±0,2 | 7,1±0,2 | 7,6±0,2 |
| сухой остаток | мг/л | не >1000 | 786,0±78,6 | 800±80 | 808,0±80,8 |
| жесткость общая | мг-экв./л | не > 7,0 | 7,0±1,1 | 7,0±1,1 | 7,0±1,1 |
| окисляемость перманганат | мг/л | не >5,0 | 0,56±0,11 | 0,56±0,11 | 0,64±0,13 |
| АПАВ | мг/л | не >0,5 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 |
| фенольный индекс | мг/л | не >0,25 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| хлориды | мг/л | не >350,0 | 188,1±28,2 | 188,1±28,2 | 188,1±28,2 |
| железо | мг/л | не >0,3 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| нефтепродукты | мг/л | не >0,1 | 0,009±0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| сульфаты | мг/л | не >500,0 | 130±13 | 139,2±13,9 | 134,4±13,4 |
| нитраты | мг/л | не >45,0 | 1,2±0,2 | 1,3±0,2 | 1,6±0,2 |
| нитриты | мг/л | 3,0 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 |
| медь | мг/л | не >1,0 | менее 0,001 | 0,0014±0,0006 | менее 0,001 |
| марганец | мг/л | не >0,1 | 0,0084±0,0017 | 0,0078±0,0016 | 0,00570±0,0011 |
| фториды | мг/л | не >1,2 | 0,4±0,1 | 0,33±0,05 | 0,31±0,05 |
| цинк | мг/л | не >5,0 | 0,0061±0,0015 | 0,0048±0,0012 | 0,0043±0,0011 |
| свинец | мг/л | не >0,03 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 |
| мышьяк | мг/л | не >0,05 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| молибден | мг/л | не >0,25 | менее 2,5 | менее 2,5 | менее 2,5 |
| микель | мг/л | не >0,1 | 0,0015±0,0005 | 0,0020±0,0006 | 0,0023±0,0007 |
| кадмий | мг/л | не >0,001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| цианиды | мг/л | не >0,035 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| ртуть | мг/л | не >0,0005 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| стронций | мг/л | не >7,0 | 0,29±0,08 | 0,41±0,11 | 0,4+0,1 |
| барий | мг/л | не >0,1 | 0,057±0,017 | 0,052±0,016 | 0,062±0,019 |
| бор | мг/л | не >0,5 | 0,113±0,034 | 0,081±0,024 | менее 0,05 |
| селен | мг/л | не >0,01 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| бериллий | мг/л | не >0,0002 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| алюминий | мг/л | не >0,2 | менее 0,04 | менее 0,04 | менее 0,04 |
| хром 6+ | мг/л | не >0,05 | 0,0038±0,0015 | 0,0027±0,0011 | 0,002±0,001 |
| Ггамма-ГХЦГ | мг/л | не >0,002 | менее 0,1 | - | - |
| 2,4-Д | мг/л | не >0,03 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 |
| ДДТ | мг/л | не >0,002 | менее 0,1 | - | - |
| α-радиоактивность | Бк/кг | не >0,2 | 0,06±0,01 | - | - |
| β-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | менее 0,2 |  |  |
| радон | Бк/кг | 60 | 14,81±4,29 | - | - |
| ТКБ | КОЕ в 100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| ОКБ | КОЕ в 100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| ОМЧ | КОЕ в 1 мл | не >50 | 0 | 0 | 0 |

Исследования воды из скважин были проведены в 3-м квартале 2018 года, по полной схеме, превышений гигиенических нормативов не установлено.

Результаты анализов воды доказывают пригодность подземных вод на водозаборе для хозяйственно-питьевого водоснабжения (протокол лабораторных исследований 
№ 01-07-21960-п от 03.09.2018, протокол лабораторных исследований № 01-07-21961-п 
от 03.09.2018, протокол лабораторных исследований № 01-07-21962-п от 03.09.2018).

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов вблизи 
р. Урал и р. Бердянка установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы с особыми режимами использования земель (подробнее подраздел 2.4.1.1.1).

В целях соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации на перспективу в границах водоохранных зон Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается:

реконструкция улиц и дорог, имеющих переходный или низший тип дорожной одежды и устройство твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон) — в силу п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации;

оборудование хозяйственных и иных объектов централизованной системой водоотведения (канализации) и строительство сооружений, предназначенных для отведения (сброса) сточных вод в проектируемые централизованные системы водоотведения — в силу 
ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Радиационное загрязнение

Радиационная обстановка в МО Оренбургский муниципальный район, в том числе 
МО Чкаловский сельсовет, за весь период 2024 года оставалась благополучная. Уровень гамма-фона не превышает предельно-допустимый и составляет 8-12 мкр/час. В рамках производственного контроля осуществляется индивидуальная дозиметрия персонала рентген кабинетов. Превышения допустимой дозы облучения персонала категории «А» и случаев аварий при работе с источниками ионизирующего излучения (далее — ИИИ) в 2024 году не регистрировались. В установленные законом сроки оформляются радиационно-гигиенические паспорта 1,2,3-ДОЗ. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора внимание уделяется контролю за радиоактивностью внешней среды, обусловленной природными источниками радионуклидов и привнесенными техногенными источниками. За последние три года нестандартных проб из внешней среды и пищевых продуктов не выявлялось (таблица 42).

Таблица 42 — Радиологические исследования (количество проб)

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| почва | 28 | 38 | 53 |
| питьевая вода | 11 | 34 | 27 |
| вода водоемов | 21 | 22 | 9 |
| пищевые продукты | 33 | 0 | 0 |
| уровни гама-фона открытой территории | 16 | 34 | 38 |
| уровни радона | 125 | 45 | 60 |

В соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», организации использующие источники ионизирующего излучения должны иметь лицензию на данную деятельность. В Оренбургском муниципальном районе 100% лицензиатов имеют лицензию на использование ИИИ.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Загрязнение почвы и накопление в ней токсикантов приводит к ухудшению ее физических и химических свойств, нарушению ее биологической активности. Почва может стать источником вторичного загрязнения контактирующих сред (атмосферный воздух, грунтовые воды, растительная продукция, выращенная на загрязненной почве и т.п.) и оказывать как опосредованное, так и непосредственное влияние на здоровье человека.

Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в воздухоохранных мероприятиях, выше.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок, а также вследствие эрозионных процессов и оврагообразования. Антропотехногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создаёт механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Качество почвы на территории МО Оренбургский муниципальный район по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям на протяжении ряда лет остаётся стабильными (таблица 43).

Таблица 43 — Анализ качества почвы

| Год | Проб всего на сан.-хим. показатели | в т.ч. |  |  | Проб всего на микробиологические показатели | Проб всего на паразитологические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пестициды | тяж. металлы | свинец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 39/0 | 3/0 | 39/0 | 38/0 | 107/0 | 107/0 |
| 2023 | 60/0 | 0 | 60/0 | 59/0 | 61/0 | 51/0 |
| 2024 | 39/0 | 3/0 | 39/0 | 38/0 | 107/0 | 107/0 |

В 2024 году все пробы почвы, отобранные на территории детских учреждений на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам.

Накопление ТКО на территории МО Чкаловский сельсовет осуществляется в контейнеры на специально оборудованных площадках. Затем ТКО вывозятся региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с установленным графиком. Несанкционированные свалки ТКО в границах муниципального образования отсутствуют (подробнее раздел 2.12).

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техническую рекультивацию.

Мероприятия по охране почвенного покрова

В целях охраны почв от загрязнений и предотвращения разрушения почвенного покрова Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается:

строительство на территории населенных пунктов системы централизованного водоотведения (канализации);

максимальное сохранение существующий древесно-кустарниковой растительности, и организация новых зеленых насаждений в рамках предотвращения эрозии почв и процессов оврагообразования;

устройство автомобильных дорог с капитальным типом покрытия (асфальтобетон).

Охрана лесов

МО Чкаловский сельсовет расположено в малолесной части Оренбургской области. Лесистость муниципального образования — территории, на которых расположены земли лесного фонда — не превышает 5,7%.

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 29.12.2018 № 773-ук «Об утверждении лесного плана Оренбургской области» и приказом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 25.11.2020 № 558 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Оренбургской области» территория МО Чкаловский сельсовет расположена в границах Благословенского участкового лесничества Оренбургского лесничества Оренбургской области.

Распределение лесов Оренбургского лесничества Оренбургской области по лесорастительным зонам и лесным районам:

лесорастительная зона — степная;

лесной район — район степей Европейской части Российской Федерации;

зона лесозащитного районирования — степной лесозащитный район, зона сильной лесопатологической угрозы.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом все леса лесничества в границах 
МО Чкаловский сельсовет по целевому назначению отнесены к защитным лесам на основании 
ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов Лесохозяйственным регламентом в лесах Оренбургского лесничества, расположенных в границах МО Чкаловский сельсовет, выделены следующие категории защитных лесов:

а) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

1) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности). Защитные полосы лесов выделены с целью защиты полотна автомобильных дорог от снежных заносов и эрозионного воздействия воды и ветра;

2) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов). Основное функциональное назначение лесов — снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных факторов, улучшение микроклимата населенных пунктов, удовлетворение эстетических, санитарно-гигиенических и оздоровительных потребностей человека. Расположены в пойме реки Урал;

б) ценные леса (леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение):

1) государственные защитные лесные полосы (леса линейного типа, искусственно созданные в лесостепных, степных зонах, зонах полупустынь и пустынь, выполняющие климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные и водорегулирующие функции);

2) противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от эрозии). Противоэрозионные леса — почвозащитные лесные насаждения (полосные, кулисные, куртинные, массивные) естественного и искусственного происхождения, предназначенные для предотвращения размыва, смыва и развевания почвы.

Особенности режима использования защитных лесов

Согласно ст. 12 Лесного кодекса Российской Федерации защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов допускаются создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»).

Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, определены приказом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 25.11.2020 № 558 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Оренбургской области».

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разведка и добыча полезных ископаемых;

5) строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, и гидротехнических сооружений.

В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Охрана лесов от пожаров

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации меры противопожарного обустройства лесов включают в себя также прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос.

Противопожарные разрывы в соответствии с Перечнем объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 
№ 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов», относятся к объектам лесной инфраструктуры.

Согласно ч. 7 ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются рубка лесных насаждений, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент с о требованиях пожарной безопасности» (далее — Технический регламент) и Лесным кодексом Российской Федерации.

Согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04. 2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — Противопожарные правила) выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности и иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В силу пункта 70 Противопожарных правил в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов (абзац 2 п. 74 Противопожарных правил).

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее — территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана (п. 67 Противопожарных правил).

Обеспечение пожарной безопасности в лесах должно осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Противопожарными правилами и ежегодным планом тушения лесных пожаров на территории МО Чкаловский сельсовет на пожароопасный сезон, с учетом приказа Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» и других нормативных документов.

Согласно пункту 70 Противопожарных правил в лесах со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров

Предупреждение и ограничение распространения пожаров в лесах достигается проведением мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных рубок и очистки их от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда системы противопожарных барьеров, ограничивающих распространение возможных пожаров, устройства сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее обеспечить их локализацию.

Регулирование состава древостоев

Примесь лиственных пород во всех классах возраста и по всем ярусам хвойных древостоев способствует снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади.

Для этого необходимо:

проводить регулирование состава хвойных древостоев (особенно в молодняках и средневозрастных насаждениях) в порядке рубок ухода за лесом, сохраняя, где это целесообразно, равномерную примесь лиственных пород по всем ярусам в количестве 2-3 единиц от состава;

вводить в культуры хвойных пород, где это возможно по лесорастительным условиям, примесь деревьев хозяйственно ценных лиственных пород: дуб, березу, клен, ясень, липу, рябину, серую ольху и др.;

в дальнейшем, по мере роста культур, в зависимости от степени пожарной опасности участков и хозяйственной целесообразности, деревья смешанных пород в составе хвойных древостоев могут быть сохранены лишь во втором ярусе и подлеске.

Кроме того, необходимо регулировать интенсивность рубок ухода за лесом, имея ввиду, что в результате сильного изреживания хвойных древостоев под их пологом может развиться опасная в пожарном отношении растительность (вереск, злаки и др.).

Противопожарные барьеры предназначены для разделения пожароопасных хвойных массивов на изолированные друг от друга блоки разной величины. В зависимости от степени пожарной опасности и интенсивности ведения лесного хозяйства площадь блоков варьирует от 2 до 12 тыс. га. В качестве барьеров в первую очередь должны быть использованы естественные преграды для движения огня — большие озера, реки с широкими долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород, а также искусственные разрывы в виде трасс железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п.

Если естественных барьеров и искусственных разрывов недостаточно, должны быть устроены дополнительные разрывы с дорогами на них, с тем чтобы создать замкнутое кольцо вокруг отдельного блока. По обеим сторонам вдоль разрывов должны быть созданы, где это возможно по лесорастительным условиям, полосы шириной 50-60 м из древостоев с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц в составе). Полосы создаются рубками ухода за лесом, а на вырубках — искусственным путем. Общая ширина барьера 120-150 м. Барьеры служат преградой распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями для борьбы с пожарами.

Мульчирование лесной подстилки песком рекомендуется проводить для повышения пожароустойчивости в сосновых молодняках и по границам вырубок в хвойных древостоях, с использованием грунтометов или воздуходувок. Подстилку и порубочные остатки засыпают слоем песка толщиной 2-4 см на полосе шириной 4-10 м. Хвойную подстилку мульчируют также вдоль противопожарных разрывов, дорог и в наиболее посещаемых местах.

Департамент Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщает, что осуществление противопожарных мероприятий с целью защиты муниципальных образований (населенных пунктов) от чрезвычайных ситуаций является обязанностью органов местного самоуправления.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляется в соответствии с лесным планом Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Защита лесов

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Санитарная безопасность в лесах

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

лесозащитное районирование;

государственный лесопатологический мониторинг;

проведение лесопатологических обследований;

предупреждение распространения вредных организмов;

иные меры санитарной безопасности в лесах.

Лесопатологический мониторинг

В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам (государственный лесопатологический мониторинг).

Государственный лесопатологический мониторинг является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Порядок организации и осуществления лесопатологического мониторинга устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Авиационные работы по охране и защите лесов

Авиационные работы по охране и защите лесов включают в себя:

авиационное патрулирование;

тушение лесных пожаров;

доставку воздушными судами лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно;

осуществление авиационного лесопатологического мониторинга и проведение иных работ по защите лесов от вредных организмов.

Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами

В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны их радиоактивного загрязнения.

Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

## 2.14. Земельный фонд и муниципальное устройство. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Согласно положениям градостроительного законодательства Российской Федерации, установление или изменение границ населенных пунктов осуществляется на базе документов территориального планирования. Одним из таких документов является генеральный план поселения, содержание которого регламентировано ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Так, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

В свою очередь ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» гласит: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее — ЕГРН) в случае принятия ими решений (актов) об установлении или изменении границ населенного пункта. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), направляемым в орган регистрации прав являются подготовленные в электронной форме графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Таким образом, установлением или изменением границ населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, будет являться утверждение или изменение Генерального плана МО Чкаловский сельсовет, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования.

Существующие границы населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, установлены действующим на момент проектирования генеральным планом, утвержденным решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 26.04.2013 № 59 
(в редакции решения от 26.05.2022 № 60).

На момент разработки настоящего Генерального плана МО Чкаловский сельсовет сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН с реестровыми номерами:

56:21-4.7 — п. Чкалов;

56:21-4.260 — п. Благословенское Лесничество.

В соответствии с ч. 16 ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав вносит в реестр границ указанные в частях 15 и 15.1 данной статьи сведения о местоположении границ лесничества таким образом, чтобы границы лесничества не пересекали границы населенного пункта, земельного или лесного участка, а земельные участки, не отнесенные к категории земель лесного фонда, не были включены в границы лесничества, расположенного на землях лесного фонда.

Согласно п. 7.1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в редакции Федерального закона 
от 13.06.2023 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесничеств в соответствии с частями 15, 15.1 и 16 ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» границы лесничеств считаются установленными в границах, сведения о которых внесены в ЕГРН. По сведениям ЕГРН Оренбургское лесничество в Оренбургской области внесено в ЕГРН — 21.06.2019, реестровый номер 56:00-6.483 (учетный номер 56.00.2.464), утверждено приказами Федерального агентства лесного хозяйства 
«Об установлении Оренбургского лесничества в Оренбургской области» от 01.10.2018 № 806 и «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.10.2018 № 806 «Об установлении Оренбургского лесничества в Оренбургской области» от 25.02.2019 № 384.

Таким образом, в Генеральном плане МО Чкаловский сельсовет отображены границы лесничеств согласно сведениям ЕГРН, согласно которым земли лесного фонда в существующих границах населенных пунктов МО Чкаловский сельсовет отсутствуют. Настоящим генеральным планом включение в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, земельных участков из земель лесного фонда не предусматривается.

Граница населенного пункта п. Чкалов

В настоящее время граница населенного пункта занимает площадь 384,29 га и состоит из трех чересполосных контуров:

в границах первого контура сосредоточена основная часть населенного пункта;

второй контур совпадает с границами земельного участка с кадастровым номером 56:21:2703001:286 (территория АГЗС) — включен в состав п. Чкалов в соответствии с решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 26.05.2022 № 60;

третий контур совпадает с границами земельного участка с кадастровым номером 56:21:2711001:219 (территория действующего кладбища) — включен в состав п. Чкалов в соответствии с решением Совета депутатов МО Чкаловский сельсовет от 26.05.2022 № 60.

В целях обеспечения соответствия границ населенных пунктов требованиям ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации решениями Генерального плана МО Чкаловский сельсовет предлагается изменение границ п. Чкалов с учетом:

1) потребности в развитии населенных пунктов на расчетный срок реализации Генерального плана МО Чкаловский сельсовет (конец 2046 года), в том числе данных демографического прогноза, планируемого развития экономики;

2) данных о границах земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.

В целях развития жилищного строительства предусматривается включить в границы 
п. Чкалов земельный участок с кадастровым номером 56:21:0000000:18695 с видом разрешенного использования «для комплексного освоения, в целях жилищного строительства». Согласно сведениям ЕГРН в настоящее время земельный участок отнесен к категории земель «земли населенных пунктов». В целях освоения территории земельного участка рекомендуется разработать документацию по планировке территории — проект планировки и проект межевания территории.

В связи с необходимостью расширения действующего кладбища предлагается включить в границы в п. Чкалов 1,13 га территорий, собственность на которые не разграничена.

Также в рамках Генерального плана МО Чкаловский сельсовет незначительно скорректирована восточная граница поселка в районе земельного участка с кадастровым номером 56:21:2701001:489.

Общая площадь населенного пункта п. Чкалов в измененных границах увеличится на 56,26 га (14,6%) и составит 440,55 га.

Граница населенного пункта п. Благословенское Лесничество

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет предусматривается сохранение 
п. Благословенское Лесничество в существующих границах.

Площадь населенного пункта равняется 7,45 га.

Баланс территории МО Чкаловский сельсовет

Баланс территории муниципального образования составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель 
МО Чкаловский сельсовет в результате проектных предложений Генерального плана 
МО Чкаловский сельсовет на расчетный срок его реализации. Площади территорий уточняются в процессе межевания территорий.

Таблица 44 — Баланс функциональных зон в границах МО Чкаловский сельсовет

| Наименование территории | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный год 2046 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего в границах МО Чкаловский сельсовет | га | 14770,85 | 14770,85 |
| зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 135,97 | 175,47 |
|  | % | 0,92 | 1,19 |
| зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 38,01 | 36,01 |
|  | % | 0,26 | 0,24 |
| зона специализированной общественной застройки | га | 5,50 | 10,05 |
|  | % | 0,04 | 0,07 |
| многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,96 | 4,97 |
|  | % | 0,02 | 0,03 |
| производственная зона | га | 8,06 | 5,24 |
|  | % | 0,05 | 0,04 |
| коммунально-складская зона | га | 0,30 | 0,30 |
|  | % | 0,00 | 0,00 |
| зона инженерной инфраструктуры | га | 82,93 | 83,75 |
|  | % | 0,56 | 0,57 |
| зона транспортной инфраструктуры | га | 61,74 | 97,82 |
|  | % | 0,42 | 0,66 |
| зона добычи полезных ископаемых | га | 130,37 | 130,50 |
|  | % | 0,88 | 0,88 |
| зоны сельскохозяйственного использования | га | 78,79 | 0,54 |
|  | % | 0,53 | 0,00 |
| зона садоводства, огородничества | га | 1,35 | - |
|  | % | 0,01 | - |
| производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,62 | 6,99 |
|  | % | 0,09 | 0,05 |
| иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 13221,21 | 13215,10 |
|  | % | 89,51 | 89,47 |
| зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,88 |
|  | % | - | 0,03 |
| зоны рекреационного назначения | га | 136,81 | 135,59 |
|  | % | 0,93 | 0,92 |
| зона кладбищ | га | 4,40 | 5,54 |
|  | % | 0,03 | 0,04 |
| зона складирования и захоронения отходов | га | 0,07 | 0,07 |
|  | % | 0,00 | 0,00 |
| зона лесов | га | 849,76 | 849,53 |
|  | % | 5,75 | 5,75 |
| зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 8,50 |
|  | % | - | 0,06 |

В соответствии с п. 3 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и границы населенных пунктов.

Таким образом, все контуры многоконтурного земельного участка или участки, входящие в составе единого землепользования, должны располагаться на территории одного муниципального образования (населенного пункта).

Расположение хотя бы одного из контуров границы многоконтурного земельного участка или участка, входящего в состав единого землепользования за границей соответствующего муниципального образования и населенного пункта, представляет собой пересечение границы населенного пункта, что недопустимо в соответствии с п. 3 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО Чкаловский сельсовет на комплексное развитие этих территорий

Основная цель размещения планируемых объектов местного значения — обеспечить права граждан на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уровня их качества, создание благоприятной среды жизнедеятельности. Размещение на территории 
МО Чкаловский сельсовет планируемых объектов местного значения улучшит качество жизни населения и социально-экономическое положение муниципального образования (проектные решения изложены в соответствующих разделах настоящих материалов по обоснованию Генерального плана МО Чкаловский сельсовет в текстовой форме).

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО Чкаловский сельсовет оценивается по показателям нормативной обеспеченности населения различными объектами в соответствии с МНГП Оренбургского муниципального района, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также иных нормативных документов (таблица 45).

Таблица 45 — Показатели обеспеченности населения объектами местного значения

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние (2025 год) | Расчетный срок (2046 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| дошкольные образовательные организации |  | % от нормативного значения | 92,9 | 100,0 |  |
| общеобразовательные организации |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| организации дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) |  |  | 0,0 | 100,0 |  |
| физкультурно-спортивные залы |  |  | 30,0 | 100,0 |  |
| плоскостные спортивные сооружения |  |  | 10,5 | 100,0 |  |
| учреждения культуры клубного типа |  |  | 77,0 | 100,0 |  |
| общедоступные библиотеки |  |  | 67,0 | 100,0 |  |
| территории мест погребения |  |  | 11,9 | 100,0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| централизованным водоснабжением |  | % общего жилищного фонда | 100,0 | 100,0 |  |
| централизованным водоотведением |  |  | 0 | 100,0 |  |
| теплоснабжением (централизованное, индивидуальное) |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| централизованным газоснабжением |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| доля автомобильных дорог с капитальным или облегченным типом дорожной одежды в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов |  | % | 33,5 | 100,0 |  |
| Обеспеченность в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| пожарные гидранты | % от нормативного значения |  | 50,0 |  | 100,0 |  |
| неприкосновенный противопожарный запас воды |  |  | 23,1 |  | 100,0 |  |

Как видно из таблицы 45 в результате реализации проектных решений Генерального плана МО Чкаловский сельсовет предусматривается достижение 100%-ной обеспеченности населения МО Чкаловский сельсовет нормируемыми объектами местного значения в различных областях.

# 4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На основании требований части 6 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральный план МО Чкаловский сельсовет выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации и Оренбургской области.

## 4.1. Планируемое размещение объектов федерального значения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения

Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р 
«О схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения» не предусматривается размещение в границах МО Чкаловский сельсовет объектов федерального значения.

## 4.2. Планируемое размещение объектов регионального значения

Согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п «Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» на территории МО Чкаловский сельсовет не предусмотрено размещение объектов регионального значения.

# 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО Чкаловский сельсовет объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно решению Совета депутатов МО Оренбургский муниципальный район Оренбургской области от 05.06.2014 № 492 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» 
на территории МО Чкаловский сельсовет не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.

# 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ГОСТ 22.0.06-2023 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений.

В зависимости от географического положения на территории МО Чкаловский сельсовет источниками природной ЧС могут являться опасные природные метеорологические и гидрологические явления и процессы, природные пожары. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений, возможных последствий на территории муниципального образования представлен в таблице 46.

Таблица 46 — Перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений на территории МО Чкаловский сельсовет

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС | Возможные последствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 1 | очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с | Частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью |  |
| 2 | очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени 12 ч и менее | Парализуют движение транспорта, сносят плодородный слой земли, образуют овраги, промоины, разрушают гидротехнические сооружения, дороги, мосты. Часто ливни приводят к наводнениям. Ливень способствует интенсивному охлаждению и переохлаждению организма человека |  |
| 3 | очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее | Заносы на дорогах, обрыв линий электропередачи, повреждение строений |  |
| 4 | сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более | Ухудшение видимости и занос транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов |  |
| 5 | сильное гололедно-изморозевое отложение (ледяной дождь) | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более | Сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. При достижении толщины отложения гололеда одного и даже нескольких сантиметров приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев |  |
| 6 | крупный град | Град диаметром 20 мм и более | Разрушение остекления, повреждение кровли и автотранспорта |  |
| 7 | сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 ч и более | Сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование, искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов |  |
| 8 | сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или ниже его | Парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники |  |
| 9 | гроза | Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов |  | Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные |

Окончание таблицы 46

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС | Возможные последствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 10 | подтопление | Подъем уровня грунтовых вод на защищаемой территории |  | Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв |
| 11 | половодье | Подъем уровня воды на защищаемой территории |  | Во время половодья происходит затопление различных территорий — свалок, приусадебных участков, надворных туалетов и т.д., что ведет к загрязнению почв, водных объектов, а в отдельных случаях приводит и к материальному ущербу |
| Опасные явления в лесах |  |  |  |  |
| 12 | природный пожар (лесной пожар) | Нелокализованные крупные лесные пожары (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 сут с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара и (или) более 5 сут действуют нелокализованные лесные пожары, находящиеся в пределах пяти километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение которых привлечено более 50% лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного планирующими документами по тушению лесных пожаров административно-территориальной единицы |  | Значительный ущерб в отношении природы. Уничтожение огнем зданий, сооружений, переход пожара на ближайшие объекты. Гибель людей, животных |

Опасные метеорологические явления и процессы

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

По своему географическому положению территория МО Чкаловский сельсовет наиболее может быть подвержена следующим опасным метеорологическим явлениям и процессам:

1. Очень сильные ветры — природные явления, возникающие при скорости ветра более 20 м/с. Территория сельского поселения относится к третьей степени опасности сильных ветров. Наибольшая вероятность возникновения сильных ветров (ураганов, бурь) приходится на осенне-весенний периоды.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 891/пр «Об утверждении СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее — СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») элементы проектируемых зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветрового давления для III ветрового района. Нормативное значение ветрового давления — W0=38 кПа.

Для предупреждения негативных последствий сильных ветров планируется использовать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее — ЧС).

2. Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) — осадки большой интенсивности, выпадающие из кучево-дождевых облаков. На территории поселения возможен риск возникновения продолжительных ливней с интенсивностью 30 мм/час и более. Для предупреждения негативных последствий сильных ветров планируется использовать систему оповещения о ЧС.

3. Очень сильный снег (снегопад) — это продолжительное интенсивное выпадение снега. Риски возникновения сильных снегопадов возможны в течение всей зимы.

4. Сильная метель — перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Возникновение снежных заносов (метелей) на территории муниципального образования возможны в течение всей зимы.

При непосредственной угрозе сильных метелей и снегопадов организуется оповещение о ЧС, приводятся в готовность необходимые силы и средства, дорожные и коммунальные службы, радиотрансляционные узлы переводятся на круглосуточную работу. Основные виды работ — это розыск пропавших людей, оказание пострадавшим первой медицинской помощи, расчистка дорог и территорий вокруг строений, устранение аварий на инженерных сетях. Все работы во время сильных метелей необходимо проводить только группами по несколько человек.

Конструкции кровли зданий должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для V снегового района (Оренбургская область) — 2,5 кН/м2.

5. Сильное гололедно-изморозевое отложение — нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0°С и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Чаще всего наблюдается при температуре воздуха от 0 до минус 10 °С.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных противогололедных материалов;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

6. Крупный град — вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Наибольшая вероятность возникновения градобитий приходится на летний и осенний периоды. На территории муниципального образования наблюдается средний риск града диаметром 20 мм и более. Для предупреждения негативных последствий в результате возникновения града планируется использовать систему оповещения о ЧС.

7. Сильный туман — источник многих ЧС на транспорте. Наиболее часто туманы наблюдаются в апреле-октябре. Для предупреждения негативных последствий вследствие туманов планируется использовать систему оповещения о ЧС.

8. Сильные морозы — экстремально низкие температуры воздуха, представляющие собой значительные отклонения от обычных средних температур в данной местности. Сильный мороз считается чрезвычайной ситуацией, когда минимальная температура воздуха достигает -35°С и ниже. Для предупреждения негативных последствий экстремально низких температур планируется использовать систему оповещения о ЧС.

9. Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 
80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА.

Для снижения опасности поражения молнией устраивается молниезащита и защита объектов жизнеобеспечения от вторичных проявлений молний и статического электричества. Молниезащита зданий и сооружений должна выполняться в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.03 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии рабочего проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

При возникновении опасных метеорологических явлений размер зоны вероятной ЧС составит от 438,6 га. Возможное число погибших — 0 человек, пострадавших — 10 человек. Возможный ущерб может составить от 100 тыс. руб. Масштаб возможных ЧС —муниципальный / межмуниципальный уровень.

Опасные гидрологические явления

В границах МО Чкаловский сельсовет зоны затопления и подтопления, установленные в соответствии с действующим законодательством порядке, отсутствуют.

Согласно распоряжению Губернатора Оренбургской области от 06.11.2012 № 408-р «Об утверждении реестра населенных пунктов, расположенных на территории Оренбургской области, подверженных угрозе подтопления (затопления) в паводковый период» (в редакции распоряжения от 17.03.2025 № 54-р) п. Чкалов и п. Благословенское Лесничество отнесены к населенным пунктам, подверженным угрозе подтопления (затопления) в паводковый период.

Источник угрозы — р. Бердянка и р. Урал.

В связи с обстановкой, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, территория МО Оренбургский муниципальный район отнесена к ЧС федерального характера (согласно указу Губернатора Оренбургской области от 04.04.2024 № 103-ук «О введении на территории Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера»).

Защиту территории в паводковый период обеспечивают:

ГТС № 6 в пойме р. Урал на север от п. Чкалов (переезд);

ГТС № 7 в пойме р. Урал на севере у п. Чкалов (переезд);

ГТС № 8 на р. б/н на востоке у п. Чкалов.

Все ГТС представляют собой земляные плотины, предназначенные для водоотвода паводков при разливе водотоков. Сооружения работают по принципу водопропускных каналов (подробнее в разделе 2.11).

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В случае нарушения установленных правил обращения с огнем в муниципальном образовании может возникнуть опасная обстановка. Источником ЧС (природный пожар) для территории МО Чкаловский сельсовет является наличие лесов, травяной растительности.

Риск возникновения ЧС перехода огня на здания и сооружения присутствует на территориях приближенным к лесным массивам.

Сведения об охране лесов и требованиях пожарной безопасности в лесах изложены в разделе 2.13.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации считаются чрезвычайными происшествиями, которые вызывают остановку работы предприятий, представляют опасность для жизни людей и могут привести к разрушению производственных зданий, повреждению или уничтожению оборудования, сырья и готовой продукции, а также к заражению ядовитыми веществами и загазованности атмосферы. Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

С целью принятия обоснованных решений в сфере обеспечения безопасности населения муниципального образования наиболее перспективно использовать показатели риска. Обеспечение требуемого уровня безопасности непосредственно связано с достижением приемлемого уровня риска. Риск аварии — это мера опасности, которая характеризует возможность возникновения аварии и ее последствия.

Определение количества пострадавших при аварии состоит в оценке числа людей, попадающих в зону, в которой поражающие факторы аварии имеют опасные для жизни и здоровья человека значения.

В границах МО Чкаловский сельсовет ввиду специфики территории возможны следующие ЧС техногенного характера:

аварии на пожаровзрывоопасных объектах;

аварии на объектах автомобильного транспорта;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

К возможным источникам ЧС на проектируемой территории можно отнести участки автомобильных дорог (транспортировка нефтепродуктов, СУГ), газовые котельные (существующая и проектируемая), АЗС, АГЗС, Чкаловская солнечная электростанция, коммунальные системы жизнеобеспечения (существующие и проектируемые).

Чрезвычайные ситуации на объектах автомобильного транспорта

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут возникнуть при перевозках опасных грузов. Маршруты перевозки опасных грузов по территории 
МО Чкаловский сельсовет проходят по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Оренбург — Беляевка. За все время наблюдений ЧС на автомобильном транспорте при перевозках опасных грузов не зафиксировано.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются: воздушная ударная волна, тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с	 СУГ — 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;

ГСМ — 16,3 м3, 20 м3;

давление в емкостях с СУГ			 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 свободное;

толщина слоя разлития			 0,05 м;

территория					 слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 	 плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 		 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС		 15-100 м;

класс пожара					 В1, С.

Таблица 47 — Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

| Параметры | СУГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| объем резервуара, м3 | 8 | 10 | 11 | 14,5 | 20 |
| разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| масса топлива в разлитии, т | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 11,9 |
| эквивалентный радиус разлития, м | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,4 |
| площадь разлития, м2 | 136 | 170 | 187 | 246,5 | 340 |
| доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| масса топлива в ГВС, т | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6 | 8,3 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |  |
| зона полных разрушений, м | 24,0 | 25,9 | 26,7 | 29,3 | 32,7 |
| зона сильных разрушений, м | 60,0 | 64,7 | 66,8 | 73,3 | 81,7 |
| зона средних разрушений, м | 135,0 | 145,5 | 150,2 | 164,9 | 183,7 |
| зона слабых разрушений, м | 344,9 | 371,8 | 384,0 | 421,4 | 469,6 |
| зона расстекления (50%), м | 569,9 | 614,3 | 634,4 | 696,2 | 775,8 |
| порог поражения 99% людей, м | 42 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 |
| порог поражения людей (контузия), м | 66 | 71,1 | 73,5 | 80,6 | 89,8 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |  |  |
| зона полных разрушений, м | 42,0 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 |
| зона сильных разрушений, м | 84,0 | 90,5 | 93,5 | 102,6 | 114,3 |
| зона средних разрушений, м | 195,0 | 210,2 | 217,0 | 238,2 | 265,4 |
| зона слабых разрушений, м | 479,9 | 517,3 | 534,2 | 586,3 | 653,3 |
| Параметры огневого шара (ОШ) |  |  |  |  |  |
| радиус ОШ, м | 37,8 | 40,7 | 42 | 45,9 | 51 |
| время существования ОШ, с | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |
| скорость распространения пламени, м/с | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 |
| величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| индекс теплового излучения на кромке ОШ | 8144,6 | 8631,1 | 8847,7 | 9506,6 | 10336 |
| доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |  |
| ориентировочное время выгорания, мин: сек | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 |
| величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 |
| доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 48 — Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | ГСМ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| объем резервуара, м3 | 16,3 | 20 |
| разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 95 |
| масса топлива в разлитии, т | 11,9 | 14,6 |
| эквивалентный радиус разлития, м | 9,9 | 11,0 |
| площадь разлития, м2 | 309,7 | 380 |
| доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| масса топлива в ГВС, кг | 238,5 | 292,6 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| зона полных разрушений, м | 9,9 | 10,6 |
| зона сильных разрушений, м | 24,7 | 26,4 |
| зона средних разрушений, м | 55,5 | 59,5 |
| зона слабых разрушений, м | 141,9 | 152,1 |
| зона расстекления (50%), м | 234,5 | 251,2 |
| порог поражения 99% людей, м | 17,3 | 18,5 |
| порог поражения людей (контузия), м | 27,2 | 29,1 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |
| зона полных разрушений, м | 17,3 | 18,5 |
| зона сильных разрушений, м | 34,6 | 37,0 |
| зона средних разрушений, м | 80,2 | 85,9 |
| зона слабых разрушений, м | 197,5 | 211,6 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |
| радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 16,1 | 17,2 |
| время существования ОШ (ПВ), с | 3,1 | 3,3 |
| скорость распространения пламени, м/с | 34 | 35 |
| величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 |
| индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2034,5 | 2145,7 |
| доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |
| ориентировочное время выгорания, мин.:сек. | 16:44 | 16:44 |
| величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |

При аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение автомобильного полотна.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить на автомагистрали 55,5-85,9 м.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить на автомагистрали 135-265,4 м.

В случае возникновения ЧС при перевозке СУГ и ГСМ число пострадавших и погибших может составить от 1 до 10 человек.

Дорожно-транспортные происшествия

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия (далее — ДТП). Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Возможен затор на дорогах, перекрытие дорог. Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 1 до 30 человек.

Наибольшее количество ДТП приходится в период с мая по октябрь. Это связано, прежде всего, с увеличением количества автомобилей на дорогах, находящихся в частной собственности. В зимние месяцы возрастёт степень тяжести последствий ДТП (опрокидывание, вылет автомобилей в кювет, столкновение автомобилей).

Мероприятия на автомобильном транспорте

С целью обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения решаются следующие задачи:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

развитие системы подготовки и переподготовки водителей;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно- транспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте

Железнодорожный транспорт на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствует.

Чрезвычайные ситуации на воздушном транспорте

Воздушный транспорт на территории МО Чкаловский отсутствует.

Чрезвычайные ситуации на водном транспорте

Водный транспорт на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствует. Реки Урал и Бердянка не судоходны.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте

Объекты трубопроводного транспорта на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики и связи

На электрических сетях возможны аварийные ситуации, такие как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя трансформаторов, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ, повреждение КТП 10/0,4 кВ. За последние пять лет серьезных аварий на электрических сетях не произошло.

На сетях связи возможны аварийные ситуации, такие как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных так координатных, повреждение радиорелейной линии.

Аварии могут произойти по причине воздействия снегопадов, сильных ветров, ливневых дождей, обледенения, паводковых вод и несанкционированных действий организаций и физических лиц и привести к прекращению электроснабжения до 6 часов.

При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Риск аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (далее — АХОВ) не характерен в связи с отсутствием на территории МО Чкаловский сельсовет химически опасных объектов.

Чрезвычайные ситуации на бактериологических опасных объектах

Рисков возникновения аварий на бактериологических опасных объектов нет в связи с отсутствием на территории МО Чкаловский сельсовет таких объектов.

Чрезвычайные ситуации радиационных опасных объектах

Риск аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ на территории МО Чкаловский сельсовет не характерен в связи с отсутствием на территории муниципального образования радиационноопасных объектов.

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах

На территории МО Чкаловский сельсовет к пожаро-взрывоопасным объектам относятся газовые котельные, АЗС и АГЗС (2 объекта). Объекты трубопроводного транспорта отсутствуют.

Наличие углеводородных соединений, образование вредных примесей в результате производственного процесса на предприятиях при нарушении порядка ведения работ и технологических режимов, может привести к взрывам с последующим возникновениям пожаров.

При взрывах к основным поражающим факторам относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающее действие ударной волны зависит от степени давления сжатой среды (избыточного давления), ее скорости, времени воздействия и положения человека или объекта по отношению к фронту ее распространения, их устойчивости и защищенности. Ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения зданий застройки, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств, травмы.

Аварии, связанные с взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Газовые котельные

вид опасного вещества — природный газ;

объем опасного вещества — ориентировочный минимальный расход газа 10,9 куб.м/ч;

границы поражающего воздействия — 24 м.

АЗС, АГЗС

вид опасного вещества — бензин, дизельное топливо, пропан;

объем опасного вещества — средний объем одной емкости для хранения топлива 
10 куб.м;

границы поражающего воздействия — 25,9-32,7 м.

Социально значимые объекты и жилые дома располагаются вне зоны поражающих факторов ЧС газовых котельных, АГЗС и АЗС, что обеспечивает безопасность населения в случае возникновения ЧС. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожара или взрыва на объектах в зону воздействия поражающих факторов, попадают персоналы таких объектов.

Случаи возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах не зарегистрированы.

Чрезвычайные ситуации на гидродинамических опасных объектах

Риски аварий, связанных с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ не характерны в связи с отсутствием на территории гидродинамически опасных объектов. ГТС, расположенные на территории муниципального образования по своей технической конструкции выполняют функции водопропускных каналов в период весеннего половодья.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, объекты газоснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

ветхости инженерных сетей;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения.

Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к следующим последствиям:

прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей;

прекращению подачи холодной воды;

прекращению подачи природного газа;

порывам тепловых сетей;

выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

отключению от тепло-, газо - и водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта на период устранения неисправностей.

Основным следствием указанных выше аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

В результате аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть нарушены условия жизнедеятельности населения на 3 и более суток, может потребоваться проведение мероприятий по отселению населения, привлечению сил и средств, а также резервов финансовых и материальных ресурсов.

Масштаб ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения может быть не более муниципального.

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта

Причинами чрезвычайных ситуаций социального характера в настоящее время могут явиться террористические акты. Наиболее тяжелые последствия могут вызвать террористические акты на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания людей установлены следующие категории мест массового пребывания людей:

а) место массового пребывания людей 1 категории — место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться более 1000 человек. В границах МО места массового пребывания людей 1 категории отсутствуют;

б) место массового пребывания людей 2 категории — место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 человек. На территории МО Чкаловский сельсовет: МБОУ «Чкаловская СОШ», МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Чкаловский»;

в) место массового пребывания людей 3 категории — место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек. В границах МО Чкаловский сельсовет к таким объектам относятся: МБДОУ Д/с «Звездочка», детский сад (проект), детская школа искусств (проект), физкультурно-оздоровительный комплекс (проект), летний спортивный стадион (проект).

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обеспечивается путем:

проведения организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них террористического акта и его возможных последствий;

определения и устранения причин и условий, способствующих совершению в местах массового пребывания людей террористических актов;

контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пребывания людей;

применения современных информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей;

оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами;

контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;

осуществления мероприятий по защите служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей;

проведения мероприятий по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения в местах массового пребывания людей токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов (в том числе при их получении посредством почтовых отправлений);

назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальными органами МВД РФ, МЧС России и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;

б) системой оповещения и управления эвакуацией;

в) системой освещения.

## 6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации — опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В 2024 году в Оренбургском муниципальном районе эпидемиологическая ситуация оставалась стабильной.

Зарегистрировано 20882 случая инфекционных и паразитарных заболеваний (в 2023 
году — 17254, в 2022 году — 26749), показатель заболеваемости составил 19577,0 на 100 тыс. населения, что на 21% больше уровня предыдущего года (в 2023 году — 16175,7, 
в 2022 году — 26438,3), в основном за счет увеличения числа случаев острых респираторных заболеваний и внебольничной пневмонии. Их доля в структуре инфекционных и паразитарных болезней в 2024 году составила 92% (в 2023 году — 86,8%, в 2022 году — 95%).

Не регистрировалась инфекционная заболеваемость по 35 нозологиям, в том числе краснухой, дифтерией, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, брюшным тифом, столбняком, сибирской язвой, туляремией, бешенством, трихинеллезом, клещевым боррелиозом.

В 2024 году отмечено снижение уровня заболеваемости по 11 нозологическим формам, в т.ч. острыми кишечными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией, гриппом, 
ВИЧ-инфекцией, инфекционным мононуклеозом, ветряной оспой, коклюшем, микроспорией, энтеробиозом, аскаридозом, педикулезом и др.

Вместе с тем, отмечен рост заболеваемости по 18 нозологическим формам, в том числе ОРЗ, внебольничной пневмонией, хроническим вирусным гепатитом В, ГЛПС, туберкулезом, лямблиозом, чесоткой и др.

Эпизоотические заболевания

Эпизоотическая обстановка на территории МО Чкаловский сельсовет благополучная. Крупные животноводческие предприятия отсутствуют.

Ориентировочно в 1,3 км от п. Чкалов по направлению на восток расположен действующий скотомогильник с географическими координатами 51.7159792, 55.3921035. Площадь скотомогильника 600 кв.м.

Сибиреязвенные захоронения трупов животных отсутствуют.

Эпифитотия

Эпифитотия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений.

За последние годы на территории МО Чкаловский сельсовет вспышек эпифитотий не отмечалось.

Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;

профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

при необходимости установление карантина.

## 6.4. Основные положения плана Гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

подготовка населения в области гражданской обороны;

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению; - санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Сведения о наличии территорий и организаций, отнесенных к группам и категориям по ГО

Отнесение территорий к группам по гражданской обороне осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов, и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория МО Чкаловский сельсовет не отнесена к группе по гражданской обороне.

Технические средства оповещения о ЧС

В соответствии с приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и другим объектам экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом 
МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях».

В Оренбургском муниципальном районе создана единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС), являющаяся Центральным звеном, обеспечивающим сбор информации, оценку обстановки, оповещение руководящего состава, экстренное реагирование в случае ЧС.

Прием сообщений дежурной сменой ЕДДС Оренбургского муниципального района о ЧС и происшествиях осуществляется по телефону.

В Оренбургской области существует региональная система оповещения населения Оренбургской области. Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться через региональную систему оповещения населения (далее — РСОН) Оренбургской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по региональной системе оповещения населения, радио и проводным каналам министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения предусматривает:

доведение до населения прогноза или факта возникновения ЧС природного или техногенного характера;

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.

Информирование населения предусматривает:

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях;

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.

Информирование населения осуществляется через средства массовой информации, а также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч.

Объекты гражданской обороны

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны относятся: убежища, противорадиационные укрытия, укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания техники, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по ГО.

На территории МО Чкаловский сельсовет защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют, новое строительство защитных сооружений ГО на территории проектирования не предусматривается.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества ГО на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют.

Население муниципального образования не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01.20.2014 № 543 
«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

В случае внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других заглубленных помещениях. Для обеспечения проведения мероприятий защиты населения, проектом предусматривается провести мониторинг подвальных помещений для выявления их пригодности для укрытия.

Объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население других населенных пунктов в особый период.

Сведения о наличии зон светомаскировки

МО Чкаловский сельсовет не относится к территориям, которым угрожает внезапное нападение авиации противника (т. е. на территории, расположенной у линии фронта на расстоянии дальности полета тактической авиации противника). Режим полной или частичной светомаскировки не установлен.

Медицинская защита населения

На территории МО Чкаловский сельсовет расположен один объект государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская районная больница» регионального значения — врачебная амбулатория. Адрес: п. Чкалов, ул. 70 лет Октября, 17.

Учреждение предоставляет населению услуги в области здравоохранения в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара на дому. Автомобили скорой помощи при врачебной амбулатории отсутствуют.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия по медицинской защите населения, а именно:

служба медицины катастроф, штаб службы медицины катастроф организует круглосуточное дежурство ответственных лиц;

усиливается дежурно-диспетчерская служба медицины катастроф, станций скорой медицинской помощи;

приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады согласно расчету;

доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно-сестринских бригад согласно описи;

готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества в аптеках, аптеках лечебно-профилактических учреждений;

лечебно-профилактические учреждения готовят к выписке на амбулаторное лечение до 50% больных, подготавливают приемные отделения к работе в условиях массового поступления пострадавших.

Сведения о вероятности применения современных средств поражения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория муниципального образования не отнесена к группе по гражданской обороне.

В границах территория не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне, в том числе особой важности.

Вероятность применения современных средств поражения не рассматривается.

Эвакуация и защита населения

Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 727-ст «Об утверждении национального стандарта» для территорий городов и иных населенных пунктов, не отнесенных к группам по ГО, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не осуществляется.

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться мероприятия по:

проверке готовности приемо-эвакуационных пунктов;

подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенном пункте, заглубленные помещения.

## 6.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с постановлением администрации МО Чкаловский сельсовет 
от 16.07.2018 № 97-п «Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской област» обеспечение пожарной безопасности в МО Чкаловский сельсовет возложено на ПЧ № 5 п. Чкалов, МП «Чкалов-Сервис» МО Чкаловский сельсовет, КФХ Голодников В.М (таблица 49).

Таблица 49 — План привлечения сил и средств на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории МО Чкаловский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Силы, привлекаемые к тушению пожара | Правовая принадлежность | Расстояние до населенного пункта, км | Техника, привлекаемая для тушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Чкалов | ПЧ № 5 п. Чкалов | Регионального значения | 0,5 | Автомобиль ЗИЛ131 (пожарный автомобиль) |
|  | МП «Чкалов-Сервис» МО Чкаловский сельсовет | Муниципального значения | 0,1 | Автомобиль ГАЗ 53 (вакуумбочка) Трактор ДТ 75М (бульдозер) Мотопомпа |
|  | КФХ Голодников В.М | Частный объект | 10,0 | Трактор МТЗ 80 — водовоз |
| п. Благословенское Лесничество | ПЧ № 5 п. Чкалов | Регионального значения | 1,0 | Автомобиль ЗИЛ131 (пожарный автомобиль) |
|  | МП «Чкалов-Сервис» МО Чкаловский сельсовет | Муниципального значения | 0,1 | Автомобиль ГАЗ 53 (вакуумбочка) Трактор ДТ 75М (бульдозер) Мотопомпа |
|  | КФХ Голодников В.М | Частный объект | 11,0 | Трактор МТЗ 80 — водовоз |

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в любую точку населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, не превышает 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1)	Разработка мер пожарной безопасности — меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

В соответствии с п. 63 постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2022 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Проектирование и строительство зданий, строений, сооружений, а также проезды для пожарных машин и разворотные площадки, должно вестись с учетом противопожарных разрывов в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

При осуществлении решений Генерального плана МО Чкаловский сельсовет необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на соблюдение мер противопожарного обустройства населенных пунктов и объектов экономики, включая обустройство минерализованных противопожарных полос, очистка территории от сухой растительности, проведение профилактических работ в области пожарной безопасности.

2)	Реализация мер пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности.

Деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.

К видам деятельности в области пожарной безопасности относятся:

профилактика пожаров в организациях и населенных пунктах на договорной основе;

тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

опытно-конструкторские работы, производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;

испытание, ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;

проведение научно-технического консультирования и экспертиз;

выполнение проектных и изыскательских работ по обеспечению пожарной безопасности;

разработка деклараций пожарной безопасности;

разработка специальных технических условий для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;

проведение расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности;

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);

осуществление противопожарной пропаганды (издание и распространение специальной литературы и изготовление предметов наглядной агитации, проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других форм информирования населения);

обучение населения мерам пожарной безопасности;

кладка печей (каминов), монтаж дымовых каналов, их техническое обслуживание и ремонт;

проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Виды деятельности в области пожарной безопасности могут осуществляться договорными подразделениями федеральной противопожарной службы исключительно на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3)	Выполнение требований пожарной безопасности — соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»):

а)	Размещение взрывопожароопасных объектов на территории МО Чкаловский сельсовет:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее — взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

2.	Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры 
(в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и железных дорог.

4.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Противопожарное водоснабжение МО Чкаловский сельсовет.

Мероприятия в части организации пожарного водоснабжения изложены в разделе 2.10.1 Водоснабжение.

в)	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности — реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Противопожарные мероприятия:

соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны;

подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом МО Чкаловский сельсовет не предусматривается исключение земельных участков из границ населенных пунктов, входящих в состав МО Чкаловский сельсовет.

Изменение границы населенного пункта п. Благословенское Лесничество не предусматривается.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта 
п. Чкалов с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 50.

Таблица 50 — Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта п. Чкалов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель |  | Цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическая | планируемая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 56:21:0000000:18695 | 56,24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | для комплексного освоения, в целях жилищного строительства |

Перевод земель будет осуществляться по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель из одной категории в другую». Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

# 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 04.04.2023 № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации» и постановлением Правительства Оренбургской области от 14.03.2013 № 193-п «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения Оренбургской области» населенные пункты, входящие в состав МО Чкаловский сельсовет, не относятся к историчским поселениям федерального значения и историческим поселениям регионального значения. В связи с чем на территории МО Чкаловский сельсовет отсутствуют утвержденные границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения, а также утвержденные предметы охраны исторических поселений.

# 9. Технико-экономические показатели Генерального плана МО Чкаловский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2025 год) | Расчетный срок (до 2046 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | общая площадь земель в границах МО Чкаловский сельсовет | га | 14770,85 | 14770,85 |
| 1.2 | общая площадь земель в границах населенных пунктов: | га | 391,74 | 448,00 |
| 1.2.1 | п. Чкалов | га | 384,29 | 440,55 |
| 1.2.2 | п. Благословенское Лесничество | га | 7,45 | 7,45 |
| 1.3 | функциональное зонирование территории муниципального образования |  |  |  |
| 1.3.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 135,97 | 175,47 |
| 1.3.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 38,01 | 36,01 |
| 1.3.3 | зона специализированной общественной застройки | га | 5,50 | 10,05 |
| 1.3.4 | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,96 | 4,97 |
| 1.3.5 | производственная зона | га | 8,06 | 5,24 |
| 1.3.6 | коммунально-складская зона | га | 0,30 | 0,30 |
| 1.3.7 | зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 4,88 |
| 1.3.8 | зона инженерной инфраструктуры | га | 82,93 | 83,75 |
| 1.3.9 | зона транспортной инфраструктуры | га | 61,74 | 97,82 |
| 1.3.10 | зона добычи полезных ископаемых | га | 130,37 | 130,50 |
| 1.3.11 | зона сельскохозяйственного использования | га | 78,79 | 0,54 |
| 1.3.12 | зона садоводства, огородничества | га | 1,35 | - |
| 1.3.13 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 12,62 | 6,99 |
| 1.3.14 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 13221,21 | 13215,10 |
| 1.3.15 | зоны рекреационного назначения | га | 136,81 | 135,59 |
| 1.3.16 | зона кладбищ | га | 4,40 | 5,54 |
| 1.3.17 | зона складирования и захоронения отходов | га | 0,07 | 0,07 |
| 1.3.18 | зона лесов | га | 849,76 | 849,53 |
| 1.3.19 | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 8,50 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 2794 | 3340 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | объем жилищного фонда | тыс. м² | 79,4 | 116,9 |
| 3.2 | средняя жилищная обеспеченность | м²/чел | 28,4 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования и науки |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольная образовательная организация | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 140 | 290 |
| 4.1.2 | общеобразовательная организация | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 640 | 640 |
| 4.1.3 | организация дополнительного образования детей | объект | - | 1 |
|  |  | единовременная вместимость | - | 75 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 4.3.1 | объект культурно-досугового (клубного) типа | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 450 |  |
| 4.3.2 | общедоступная библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. экземпляров | 8,77 |  |

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2025 год) | Расчетный срок (до 2046 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | плоскостное спортивное сооружение | объект | 2 | 5 |
| 4.4.2 | спортивный зал | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | - | 1 |
| 4.5 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | магазин | объект | 13 | 15 |
| 4.5.2 | аптека и аптечный магазин | объект | 1 | 1 |
| 4.5.3 | предприятие общественного питания | объект | - | 1 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | предприятие бытового обслуживания | объект | 3 | 5 |
| 4.6.2 | отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 4.6.3 | администрация муниципального образования | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Места погребения |  |  |  |
| 4.7.1 | кладбище | га | 4,40 | 5,53 |
| 4.8 | Пожарная безопасность |  |  |  |
| 4.8.1 | объект пожарной охраны | объект | 1 | 1 |
| 4.8.2 | пожарный гидрант | объект | 22 | 74 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | объект дорожного сервиса | объект | 4 | 6 |
| 5.2 | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км | - | - |
| 5.3 | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 8,9 | 8,9 |
| 5.4 | общая протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | - | 1,4 |
| 5.5 | общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов | км | 25,3 | 37,4 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1.1 | общая протяженность уличной водопроводной сети | км | 82,4 | 95,9 |
| 6.1.2 | общая протяженность уличной сети канализации | км | - | 34,5 |
| 6.1.3 | общая протяженность газопроводов распределительных высокого давления | км | 1,8 | 1,8 |
| 6.1.4 | общая протяженность газопроводов распределительных низкого давления | км | 18,0 | 28,1 |
| 6.1.5 | котельная | объект | 1 | 2 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | твердые коммунальные отходы | т/год | 719,0 | 831,4 |